Gmina Miasto Mrągowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.

„Utrzymanie fontann  zlokalizowanych na terenach miejskich  w Mrągowie, w okresie od 01.07.2020 r. do 22.10.2020 r.” – w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS-CoV-2 okres utrzymania fontann może ulec skróceniu.

W pobliżu każdej z fontann należy umieścić informację o zasadach bezpiecznego korzystania z tego typu miejsc tj. o konieczności przestrzegania zasad dystansowania społecznego, powstrzymania się od odwiedzania tego rodzaju miejsc w razie objawów infekcji dróg oddechowych, zachowania szczególnej ostrożności podczas kichania/kaszlu, dbałości o częste mycie i dezynfekcję rąk środkami przeznaczonymi                 do tego celu itp.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

Utrzymanie  5 szt. fontann znajdujących się na miejskich terenach zielonych w następujących lokalizacjach:

1. Pl. PCK- fontannę stanowi niecka basenowa na zewnątrz obłożona płytkami granitowymi,

od środka malowana farbą  oraz  cokół  zdobiony rzeźbą syrenki z brązu.

2. Park im. Lotników Polskich- fontannę stanowi niecka basenowa obłożona płytami

granitowymi, postument i rzeźba z kamienia polnego oraz  instalacja tryskaczowa.

3. Ul. Warszawska – fontannę stanowi niecka basenowa obłożona płytami granitowymi,

kamienny cokół oraz rzeźba „Kaskada”, po której spływa woda.

4. Zieleniec pomiędzy Jeziorkiem Magistrackim a Pl. Unii Europejskiej – fontannę stanowi

kamienna płyta obłożona kostką granitową oraz słup granitowy, zwieńczony rzeźbą

„Żródło”, po którym spływa woda.

5. Jeziorko Magistrackie- fontanna w formie agregatu pływającego.

Zakres rzeczowy zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

- Przygotowanie fontann do pracy po okresie zimowym (tj. między innymi: sprawdzenie sprawności pomp, sprawności  instalacji wodnej oraz elektroenergetycznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów, oczyszczenie niecek basenowych, cokołów, figur i  rzeźb    zdobiących fontanny z zanieczyszczeń pozimowych, transport fontannowego agregatu  pływającego z miejsca magazynowania i  montaż na Jeziorku Magistrackim).

- Rozpoczęcie pracy  fontann  od dnia 03.07.2020 r., zakończenie w dniu 19.10.2020 r. Codzienne oczyszczanie z zanieczyszczeń fontann i obszaru zajętego przez fontanny.

- Bieżące oczyszczanie wszystkich powierzchni fontann mających kontakt z wodą         z kamienia  i glonów.

- Utrzymanie we właściwym  stanie estetycznym powierzchni figur i rzeźb zdobiących fontanny.

- Wymiana wody 3 x w miesiącu. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zwiększenia częstotliwości wymiany wody w zależności od potrzeb dodatkowo  6 x, w okresie realizacji zamówienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Bieżąca kontrola sprawności instalacji elektroenergetycznej i wodnej, przepłukiwanie dysz, filtrów i wykonywanie innych zabiegów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń.

- Wykonywanie drobnych prac naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń do kwoty 300 zł netto, powyżej tej kwoty naprawy będą wykonywane na koszt zamawiającego.

- Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu aktów wandalizmu i kradzieży łącznie          z dokumentacją fotograficzną i opisem szkód. Naprawy wynikające z aktów wandalizmu i kradzieży, będą wykonywane  na koszt Zamawiającego.

- Uzdatnianie wody w fontannach poprzez zastosowanie środków zapobiegających rozwojowi glonów, dopuszczonych do stosowania w ogólnodostępnych basenach.

- Zabezpieczenie przez Wykonawcę własnym staraniem i na własny koszt  materiałów

potrzebnych do wykonania zamówienia.

- Utrzymanie w ciągłej sprawności instalacji fontann w okresie od uruchomienia         do 19.10.2020 r.

- Po zakończeniu pracy fontann, właściwe zabezpieczenie ich na zimę, poprzez między innymi: demontaż fontannowego agregatu pływającego z J. Magistrackiego i transport agregatu na wskazane miejsce magazynowania w okresie zimy, demontaż dysz, zaślepienie otworów po dyszach, oczyszczenie wszystkich elementów fontann             z zanieczyszczeń, glonów i kamienia.

- Koszt dostarczenia energii elektrycznej oraz wody potrzebnych  do funkcjonowania fontann, jest kosztem Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres : e.kuspiet@mragowo.um.gov.pl                    do dnia  w trybie pilnym .06.2020 r

Osoba do kontaktu:

Ewa Kuśpiet

Urząd Miejski w Mrągowie

Tel. 89/741 90 19