I n t e g r u M C o n s u l t i n G

Prognoza

oddziaływania na środowisko

Lokalnego Programu Rewitalizacji

Miasta Mrągowo

Opracował:

mgr inż. Jarosław Walczak

IntegruM ConsultinG		NIP: 664 – 109 – 37 – 02		http://www.integrum.wroclaw.pl

ul. Piławska 8/20	    		tel. 507 504 684			integrum@integrum.wroclaw.pl

50–538 Wrocław			fax. 71 722 0 680	 		ekspert@integrum.wroclaw.pl

Wrocław, wrzesień 2009 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie	3

1.1. Podstawa formalna	3

1.2. Podstawa prawna	3

1.3. Zakres prognozy	3

2. Przedmiot prognozy	4

2.1. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji	4

2.2. Obszar wsparcia	7

2.3. Opis projektów ujętych w LPR	11

2.4. Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi	34

3. Stan środowiska miasta Pasłęk	41

3.1. Położenie	41

3.2. Klimat	42

3.3. Jakość powietrza	43

3.4. Wody powierzchniowe	44

3.5. Wody podziemne	48

3.6.  Pole elektromagnetyczne	48

3.7. Klimat akustyczny	49

3.8. Gospodarka wodno–ściekowa	50

3.9. Gospodarka odpadami	51

3.10. Obszary chronione i sieć natura 2000	52

3.11. Zabytki	58

4. Cechy obszaru rewitalizowanego	61

5. Oddziaływanie na środowisko	63

5.1. Zadania związane z infrastrukturą zewnętrzną	63

5.1.1. Etap realizacji zadań	63

5.1.1.1. Powietrze atmosferyczne	63

5.1.1.2. Hałas	63

5.1.1.3. Roślinność	64

5.1.1.4. Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa	65

5.1.1.5. Odpady	65

5.1.2. Etap eksploatacji	66

5.1.2.1. Powietrze atmosferyczne	66

5.1.2.2. Hałas	66

5.1.2.3. Gospodarka wodno–ściekowa	66

5.1.2.4. Odpady	67

5.2. Modernizacje i rewitalizacje budynków	67

5.2.1. Etap realizacji zadań	67

5.2.1.1. Powietrze atmosferyczne	67

5.2.1.2. Hałas	68

5.2.1.3. Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa	68

5.2.1.4. Odpady	68

5.2.2. Etap eksploatacji	69

5.2.2.1. Powietrze atmosferyczne	69

5.2.2.2. Hałas	70

5.2.2.3. Gospodarka wodno–ściekowa	70

5.2.2.4. Odpady	70

5.3. Zadania związane z budową nowych obiektów	70

5.3.1. Etap realizacji zadań	70

5.3.1.1. Powietrze atmosferyczne	70

5.3.1.2. Hałas	71

5.3.1.3. Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno –ściekowa		71

5.3.1.4. Roślinność	71

5.3.1.5. Odpady	72

5.3.2. Etap realizacji zadań	73

5.3.2.1. Powietrze atmosferyczne	73

5.3.2.2. Hałas	73

5.3.2.3. Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno –ściekowa		73

5.3.2.4. Odpady	73

6. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko	74

6.1. Faza budowy	74

6.2. Faza eksploatacji	75

7. Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych	76

8. Skutki braku realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla środowiska	77

9. Metody analizy skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji	78

10. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy	79

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	80

# . Wprowadzenie

## . Podstawa formalna

Podstawę formalną niniejszego opracowania p.n. Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mrągowo stanowi zamówienie złożone przez Gminę Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A,11-700 Mrągowo.

## . Podstawa prawna

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy jest art. 46 Ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Artykuł ten nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. programów w dziedzinie transportu, gospodarki wodnej, turystyki i wykorzystania terenu) opracowywane przez organy administracji.

Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

- uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

- uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zapisy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko są przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

## . Zakres prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Ustawą prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

# . Przedmiot prognozy

Przedmiotem prognozy jest Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) Miasta Mrągowo na lata 
2009–2015, wraz z określeniem możliwych oddziaływań zadań zawartych w LPR, na różne komponenty środowiska.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 2009–2015 znajduje się obecnie w fazie opracowywania. Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko  pierwszej pełnej wersji tego dokumentu, która będzie poddana procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo jest dokumentem planistycznym zawierającym wykaz określonych zadań kluczowych z punktu widzenia interesów lokalnej społeczności i władz miasta oraz stanowiącym narzędzie sprawnej kontroli i koordynowania ich realizacji dla osiągnięcia celów i korzyści stawianych zagadnieniom rewitalizacji.

W latach 2007÷2013 podstawowym dokumentem określającym zasady wykorzystania środków unijnych na rewitalizację obszarów miejskich jest Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, oś priorytetowa: Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast.

Gmina Miasto Mrągowo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009÷2015 w celu aktywizacji wyznaczonych obszarów miasta w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Zapoczątkowany proces rewitalizacji jest odpowiedzią na potrzeby poprawy warunków i jakości życia mieszkańców poprzez wzmocnienie potencjału społeczno – gospodarczego Mrągowa.

Program z punktu widzenia rozwoju miasta jest dokumentem strategicznym. Wyznacza on granice obszarów, które będą wkrótce objęte procesem rewitalizacji w oparciu o krytyczną analizę wyników badań oraz dostępnych danych statystycznych przeprowadzoną na potrzeby przygotowania dokumentu.

Prognoza obejmuje i grupuje zadania zawarte w LPR z punktu widzenia działań wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, oś priorytetowa: Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast:

- Działanie 4.2 „Rewitalizacja miast”

- Działanie 4.3 „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” .

W ramach działania 4.2 wyróżniono 137 zadań, w tym:

- 121 – działania przestrzenne,

- 10 – działania gospodarcze,

- 6 – działania społeczne.

W ramach działania 4.3 wyróżniono 3 zadania przestrzenne, pełniące szczególnie ważną rolę ze względu na ich znaczenie dla miasta Mrągowa i jego mieszkańców.

W dalszej części prognozy rozważono pozycję miasta Mrągowo na tle komponentów środowiska, a następnie dokonano analizy oddziaływania zadań związanych z restrukturyzacją i rewitalizacją miasta na te komponenty w okresie ich realizacji/ budowy i eksploatacji.

## . Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji

Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast zorientowana jest na wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.

Wynika to z zaspokojenia potrzeb wewnętrznych ośrodków miejskich odnośnie ich rozwoju przestrzennego jak i  wzmocnienia funkcji ponadlokalnych centrów przedsiębiorczości i obsługi ludności.

Zgodnie z RPOWiM cel osi „Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania” może być realizowany poprzez działania:

- Działanie 4.1. „Humanizacja blokowisk” - nastawiona na poprawę warunków technicznych oraz ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych na osiedlach wielkiej płyty dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania i poprawy atrakcyjności zamieszkiwania.

- Działanie 4.2 „Rewitalizacja miast” - wdrożone zostaną procesy, które przywrócą obszarom możliwość sprawnego działania poprzez zmianę struktury terenów, przywrócenie i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację tej przestrzeni i ich jakościową zmianę.

- Działanie 4.3 „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” – wspierane będą projekty zwiększające atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną tych terenów, dotyczące ich zagospodarowania i wprowadzenia nowych funkcji gospodarczych i społecznych (źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl).

W celu realizacji w/w celu osi RPOWiM przewidziano w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 2009–2015 działania:

- 4.2. Rewitalizacja miast

- 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych.

Celem działania 4.2 Rewitalizacja miast jest poprawa atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej, miejsca zamieszkania ośrodków miejskich o wysokim potencjale turystycznym i rozwojowym.

W ramach poprawy jakości terenów miejskich konieczne są następujące działania (źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl):

- w sferze przestrzennej – np. poprawa infrastruktury technicznej, renowacja budynków, zagospodarowanie pustych przestrzeni;

- w sferze społecznej – np. służące wzrostowi bezpieczeństwa, ograniczające patologie społeczne, rozwijające aktywność społeczną;

- w sferze gospodarczej – np. przystosowanie obiektów lub ich części na cele  gospodarcze (turystyka i inne usługi).

Celem działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych jest   poprawa atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej, miejsca zamieszkania ośrodków miejskich o   wysokim potencjale turystycznym i rozwojowym. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zlokalizowane są liczne obszary opuszczone przez jednostki wojskowe oraz obszary po upadłych zakładach pracy. Położenie tych terenów jest często bardzo atrakcyjne, a obecnie stanowią „przestrzeń niewykorzystywaną” z punktu widzenia czynników rozwoju miast.

Utrzymywanie takiej sytuacji będzie prowadziło do ich dewastacji, co w przyszłości powiększy jedynie koszty ewentualnej renowacji. Dlatego ważne jest, by jak najszybciej opracować koncepcje zaadaptowania tych obszarów na cele gospodarcze lub społeczne z myślą o szeroko rozumianym rozwoju miast (źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl).

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo zawiera wszystkie powyższe działania. W wyniku analiz przeprowadzonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, miasto Mrągowo określone zostało jako uznane tereny turystyczne.

Analiza SWOT wykonana dla miasta Mrągowa na potrzeby Lokalnego Programu  Rewitalizacji pokazała, ze potencjał miasta nie jest wystarczająco wykorzystany m.in. z powodu:

- złej jakości infrastruktury komunikacyjnej,

- braku atrakcyjnej oferty turystycznej poza głównym sezonem,

- niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej,

- małej świadomości zawodowej mieszkańców i przedsiębiorców.

Miasto ma jednak duże szanse rozwoju, ze względu m.in. na atrakcyjne położenie, warunki do uprawiania sportów zimowych i wodnych, dobrą bazę noclegową, urozmaiconą letnią ofertę turystyczną, zasoby kulturowo – historyczne, przyrodnicze, dobrą ofertę edukacyjną etc.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo wyznacza, w wyniku przeprowadzonej analizy obecnej sytuacji w mieście oraz zdefiniowanej sytuacji kryzysowej i problemowej  poszczególnych obszarów, następujący cel strategiczny:

Wzmocnienie Mrągowa w sferze społeczno-gospodarczej jako atrakcyjnego ośrodka przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania

Wyżej wymieniony cel główny realizowany będzie przy pomocy wyodrębnionych celów szczegółowych oraz wskazanych w ich obszarach działań przyczyniających się do ich realizacji:

1. Rozwój turystyki i rekreacji oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego miasta

- poprawa stanu technicznego budynków położonych w centrum

- budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej (m.in. basen, boiska, szpital),

- modernizacja obiektów i terenów przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta  (place, stadion, parki),

- budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych (basen kryty, zadaszone lodowisko, boiska i urządzenia sportowe),

- rewaloryzacja obiektów o wartościach oraz znaczeniu historycznym i architektonicznym,

- zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego (np. Festiwal Golonki, Festiwal Kultury Kresowej, Jarmark Św. Mikołaja, Piknik Country),

- ochrona historycznej sylwety miasta Mrągowo,

- ochrona układu urbanistycznego miasta.

2. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy

- stworzenie warunków do ożywienia gospodarczego i aktywizacji ruchu turystycznego (programy, szkolenia branżowe – branże meblarska, turystyczna, budowlana),

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i warunków do rozwoju przedsiębiorczości,

- wzrost inwestycji podnoszących konkurencyjność terenu, w tym modernizacja i tworzenie infrastruktury technicznej (tj. drogi, sieci cieplne, kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, kanalizacji deszczowej),

- poprawa estetyki przestrzeni publicznych,

- aktywizacja mieszkańców w kierunku działalności usługowej: gastronomiczno – turystycznej i sportowo – rekreacyjnej,

- spadek bezrobocia – w nowych/zmodernizowanych obiektach powstaną nowe miejsca pracy

- promocja przedsiębiorczości, połączona z tworzeniem nowych miejsc pracy, głównie  w usługach.

3. Poprawa warunków mieszkaniowych na zdegradowanych obszarach miasta

- poprawa jakości życia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie warunków  mieszkaniowych (np. ogrzewanie, sieci wodociągowa i gazowa, kanalizacja), bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- zagospodarowanie terenów zdegradowanych, niezagospodarowanych, powojskowych (Park Lotników Polskich, Plac Wyzwolenia, budowa basenu i lodowiska),

- wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem,

- poprawa stanu zieleni osiedlowej oraz niwelacja ubytków w oświetleniu miasta,

- stworzenie warunków do zmiany struktury społecznej w rewitalizowanym obszarze,

- poprawa stanu technicznego systemu odprowadzania wód opadowych.

4. Wzmocnienie integracji mieszkańców oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu              społecznemu

- wyposażenie basenu, lodowiska i szpitala w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

- wzrost zainteresowania młodzieży sportem, co w dłuższej perspektywie powinno przełożyć się na wymierne korzyści społeczne, np. ograniczenie uzależnień, spadek przestępczości wśród młodocianych,

- zwiększenie zainteresowania rozrywką sportową, a co za tym idzie  wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców miasta,

- stworzenie miejsc aktywności ruchowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych, turystów (np. boiska, stadion, lodowisko, basen, parki, place),

- stworzenie oferty MOPS,

- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

- stworzenie oferty imprez charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

- wprowadzenie programów profilaktyki uzależnień,

- adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową.

5. Poprawa funkcjonalności infrastruktury i przestrzeni miejskiej oraz bezpieczeństwa  mieszkańców

- przywrócenie terenom właściwych funkcji jako miejsc przyjaznego krajobrazu śródmiejskiego (np. przebudowa hali sportowej, budowa placów, parków),

- poprawa estetycznego wyglądu miasta, zacisznego wytchnienia od zgiełku ulicznego i bliskiego miejsca rekreacji dla dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych, niezdolnych do dalszych wycieczek, a także krótkiego odpoczynku dla turystów zwiedzających miasto (np. przebudowa i budowa fontann, remont i budowa oświetlenia, adaptacja pomieszczenia na świetlicę),

- polepszenie jakości technicznej dróg, chodników, schodów, zwiększenie liczby miejsc parkingowych, poprawa efektywności połączeń do centrum miasta, poprawa dostępności komunikacyjnej do rewitalizowanego obszaru,

- polepszenie jakości technicznej oświetlenia,

- wyposażenie basenu, lodowiska i szpitala w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring miasta,

- modernizacja obiektów szpitala,

- tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej,

- spadek przestępczości w mieście.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 2009 -2015 rozpoczęte zostały w grudniu 2007 r. poprzez podjęcie przez Radę Miejską Uchwały Nr XVII/9/07 z dnia 28.12.2007 r. Wybór ostatecznych granic obszarów zdegradowanych, został przeprowadzony na podstawie własnych badań i analiz sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, wykorzystując dane statystyczne i informacje uzyskane od właściwych podmiotów.

Badania prowadzono przede wszystkim w kontekście kryteriów wynikających z definicji obszaru zdegradowanego (rewitalizowanego), określonej art. 47, ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. Przy wyborze obszarów zdegradowanych brano pod uwagę wskaźniki dla działań związanych z rewitalizacją miast i wzmocnieniem funkcji społecznych. Odniesienia do określonych wskaźników dokonano zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (wersja z dnia 16.10.2008 r.).

## . Obszar wsparcia

Wybór obszarów przeznaczonych pod rewitalizację w mieście Mrągowo nastąpił w wyniku prac Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji oraz Pełnomocnika ds. rewitalizacji (Zarządzenie Nr 347/2008 z dnia 4.01.2008 r., zmienione Zarządzeniem nr 394/2008 z dnia 18.02.2008 r.), powołanych przez Burmistrza Mrągowa w styczniu 2008r.

Dokonując wyboru obszarów brano pod uwagę takie kryteria jak:

- poziom bezrobocia,

- poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,

- poziom przestępczości,

- poziom wykształcenia mieszkańców,

- poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

- poziom przedsiębiorczości mieszkańców,

- poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków.

Jako spójną strefę geograficzną w mieście wyznaczono do rewitalizacji obszar miejski składający się z sześciu stref oznaczonych od I do VI, których nazwy i ulice obejmują:

- Obszar I Śródmieście, położony w centralnej części Mrągowa.

Granice obszaru obejmują: od strony wschodniej miasta brzeg jeziora Czos, od strony południowej ulica Oficerska z byłym dworcem PKS, skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego (do nr 4), Warszawskiej, Marii Skłodowskiej-Curie i Mrongowiusza oraz część ulicy Marii Skłodowskiej-Curie przebiegająca wzdłuż Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Następnie od strony zachodniej wzdłuż ul. Szkolnej, dalej ul. Sobczyńskiego, obejmując cały teren Stadionu Miejskiego, do skrzyżowania z ul. Mrongowiusza i dalej wzdłuż ul. Mrongowiusza, następnie od strony północnej ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania ul. Gen. Okulickiego, Królewieckiej, Wolności i Giżyckiej. Następnie ul. Giżycką do końca ul. Krakowskiej przy jeziorze  Czos, zamykając obszar nabrzeżem jeziora Czos i ul. Nadbrzeżną do ul. Oficerskiej. Do obszaru rewitalizowanego należą wymienione ulice wraz z położonymi nieruchomościami oraz ulice wewnątrz obszaru: Nadbrzeżna (od skrzyżowania z Krakowską do wysokości Oficerskiej), Plac Marszałka Piłsudskiego, Plac PCK, Warszawska, Sobczyńskiego (od skrzyżowania z Mrongowiusza do skrzyżowania z Warszawską), Traugutta, Mała, Warszawska, Plac Wyzwolenia, Roosevelta, Chopina, Rybna, Jeziorna, Dolny Zaułek, Plac Kajki, Ratuszowa, Skwer Jana Pawła II, Mały Rynek, Kościuszki, 8 Maja, Mickiewicza, Staromiejska, Kościelna, Żeromskiego, Mazurska, Krakowska, Na Ostrowiu, Wyspiańskiego, Moniuszki, Bohaterów Warszawy, Królewiecka.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 81,07 ha. Zamieszkiwany jest przez 4 336 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 19,5% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

- Obszar II Os. Brzozowe, Os. Parkowe, Os. Mazurskie

Obszar jest położony w zachodniej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Brzozowa (od nr 10 wzwyż), ul. Osiedle Brzozowe, ul. Osiedle Parkowe, ul. Osiedle Mazurskie, ul. Rynkowa (do nr 19).

Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 38,62 ha. Zamieszkiwany jest przez 5 428 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 24,4% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

- Obszar III Os. Grunwaldzkie

Obszar jest położony we wschodniej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Osiedle Grunwaldzkie, ul. Grunwaldzką, ul. Dziękczynną.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 13,35 ha. Zamieszkiwany jest przez 1 981 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 8,9% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

- Obszar IV Os. Młynowa

Obszar jest położony w północnej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Młynowa (do nr 10), ul. Wolności (nr 3 oraz numery parzyste od 10 do 22) oraz teren Szpitala Powiatowego.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 7,24 ha. Zamieszkiwany jest przez 847 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 3,8% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

- Obszar V Os. Nikutowo

Obszar jest położony w południowej części Mrągowa. Obszar obejmuje: Osiedle Nikutowo.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 9,86 ha. Zamieszkiwany jest przez 483 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 2,1% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

- Obszar VI Os. Piaskowe i Os. Metalowców

Obszar jest położony w południowo-zachodniej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Piaskowa (do nr 9), ul. Żołnierska, ul. Plutonowa, ul. Henryka Sienkiewicza (tylko nr parzyste), ul. Osiedle Metalowców.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar ma powierzchnię 21,40 ha. Zamieszkiwany jest przez 5 428 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 12,2 % ogólnej liczby ludności Mrągowa.

Granice miejskich obszarów wyznaczonych do rewitalizacji przedstawione zostały na rysunku 1.

|  | - Obszar I Śródmieście |
| --- | --- |
|  | - Obszar II Os. Brzozowe, Os. Parkowe, Os. Mazurskie |
|  | - Obszar III Os. Grunwaldzkie |
|  | - Obszar IV Os. Młynowa |
|  | - Obszar V Os. Nikutowo |
|  | - Obszar VI Os. Piaskowe i Os. Metalowców |

Rysunek 1. Zasięg obszaru rewitalizacji – działanie 4.2. Rewitalizacja miast

(źródło: Lokalny Program Rewitalizacji)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo wyznacza do rewitalizacji oprócz sześciu spójnych stref miejskich, obszar powojskowy zlokalizowany po obu stronach ul. Wojska Polskiego w Mrągowie (rysunek 2). Ulica Wojska Polskiego do numeru 4 należy do obszaru rewitalizacji I – Śródmieście. Obszar poddany rewitalizacji będzie obejmował tereny położone po obu stronach ulicy Wojska Polskiego. Łączna powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 14,0264 ha.

Rysunek 2. Granice powojskowego obszaru rewitalizowanego miasta Mrągowo – działanie 4.3 – Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

(źródło: Agencja Mienia Wojskowego, Urząd Miasta w Mrągowie)

Wszystkie wskazane obszary wyróżniają się wyraźnym nasileniem niekorzystnych zjawisk, przejawiających się nie tylko w złym stanie infrastruktury i sytuacji mieszkaniowej, lecz także nagromadzeniem niekorzystnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, wykluczenie społeczne i przestępczość. Ponadto wszystkie obszary pełnią ważne funkcje społeczno – gospodarcze mające wpływ na codzienne życie mieszkańców.

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego (Obszar I + Obszar II + Obszar III + Obszar IV + Obszar V + Obszar VI) wynosi 16 612 osoby – wg stanu w czerwcu 2008 r. – i stanowi około 76% mieszkańców miasta Mrągowo. Najwięcej osób zamieszkuje Obszar II – tj. Osiedla Brzozowe, Parkowe, Mazurskie – 5428 osób oraz Obszar I – Śródmieście – 4336 osób.

Obszar powojskowy aktualnie jest zabudowany obiektami o powierzchni 26 078 m2 i kubaturze 186 734 m3. Większość z nich ma charakter historyczny i pochodzi z 1912 r. W dniu 2 grudnia 2003 r. Miasto Mrągowo stało się oficjalnym właścicielem terenu po byłej Jednostce Wojskowej 5563 w Mrągowie. Obszar powojskowy zamieszkuje ok. 1000 osób.

Osoby korzystające z zasiłków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obszarze rewitalizacji to 1254 osoby. Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkuje Obszar I (47%), najmniej Obszar V (1,6%).

Obszarem szczególnie zagrożonym wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia jest Obszar I Śródmieście. Problemy te są na tym obszarze szczególnie wyraźne. Odsetek osób korzystających ze świadczeń społecznych wynosi tutaj 13,77% i zdecydowanie przewyższa średnią dla pozostałych obszarów. Również obszar III i obszar IV  charakteryzuje się dużą liczbą osób zagrożonych marginalizacją.

W Mrągowie występuje zjawisko bezrobocia strukturalnego. W strukturze osób bezrobotnych największa liczba osób pozostaje bez pracy w okresie 1 do 3 miesięcy. W 2007r. osoby te stanowiły 25% ogółu bezrobotnych.

W ramach bezpieczeństwa publicznego najwięcej interwencji zanotowano w Obszarze I  Śródmieście), głównie w rejonie nocnych barów, dyskotek, sklepów nocnych, w Obszarze II (Os. Parkowe – dyskoteka), i w Obszarze IV (Młynowa – pub) oraz na terenie byłej jednostki wojskowej.  Były to głównie kradzieże i niszczenie mienia.

## . Opis projektów ujętych w LPR

W poniższej tabeli 1 zestawiono wykaz planowanych zadań rewitalizacyjnych dotyczących działania 4.2. – Rewitalizacja miast, natomiast w tabeli 2 – wykaz planowanych zadań rewitalizacyjnych dotyczących działania 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych.

W tabelach zgrupowano zadania, zależnie od ich rodzaju (charakteru lub wnioskodawcy/beneficjenta).

Tabela 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| Lp. | Tytuł projektu | Wnioskodawca/ Beneficjent | Adres /lokalizacja inwestycji | Zakres rzeczowy robót | Data realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Działania przestrzenne |  |  |  |  |  |
| 1. | Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich w Mrągowie. | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Park Lotników Polskich Mrągowo Obszar I | - przebudowa i budowa fontann, - utwardzenie ciągów pieszych (chodniki i schody), - przebudowa oświetlenia, - wykonanie sieci wodociągowej, - wykonanie kanalizacji deszczowej, - przebudowa boisk, - umieszczenie urządzeń dodatkowych (plac zabaw, ławki, itp.). | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 2. | Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia w Mrągowie. | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Plac Wyzwolenia, Mrągowo Obszar I | - zmiana ukształtowania terenu wraz ze zmianą wykończenia nawierzchni, - zmiana ukształtowania terenów zieleni miejskiej wraz z nowymi nasadzeniami, - wykonanie ciągów pieszych, - budowa fontanny, - prace rozbiórkowe, - przebudowa oświetlenia, - mała architektura. | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 3. | Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie. | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Królewiecka 60 A Mrągowo Obszar I | - rozbiórka nawierzchni bitumicznej, - ułożenie kostki typu starobruk, - rozbiórka garaży, - wykonanie kanalizacji deszczowej | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie – górna płyta. | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | przy skrzyżowaniu ulic Mrongowiusza i Sobczyńskiego, Mrągowo działki nr 5-30/1, 5-35/1, 5-33/1 i 5-34/3 Obszar I | - budowa areny lekkoatletycznej z 4-torową bieżnią okólną o dystansie 400 m, 6-torową bieżnią prostą o dystansie 100 i 110 m oraz urządzeniami lekkoatletycznymi, - budowa boiska z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną o wymiarach oliniowania 65 x 100 m, - budowa trybuny przeznaczonej dla 846 widzów (w tym 96 miejsc dla kibiców drużyny przeciwnej oraz 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich), - budowa oświetlenia – słupy wys. 24,4 m - oświetlenie treningowego o natężeniu 300 lux – oświetlenie terenu - słupy oświetlenia parkowego wys. 4,5 m oraz dodatkowo słupki wys. 75 cm, - budowa i montaż ogrodzenia bieżni, - wymiana ogrodzenia terenu od strony wschodniej, północnej i zachodniej, - zagospodarowanie terenu ciągami pieszymi i jezdnymi oraz zielenią niską, - budowa obiektów małej architektury i śmietników, | II kwartał 2008 – IV kwartał 2012 |
| 5. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Os. Mazurskie 12, działka nr 4-41/21 Obszar II | - ocieplenie budynku w celu zapobieżenia dużym stratom energii przez przegrody budowlane, - modernizacja i regulacja instalacji centralnego ogrzewania budynku, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 6. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, obiekt przy ul. Kopernika w Mrągowie, | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Ul. Kopernika 2a, działka nr 6-29/1 Obszar I | - ocieplenie budynku w celu zapobieżenia dużym stratom energii przez przegrody budowlane, - modernizacja i regulacja instalacji centralnego ogrzewania budynku, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 - hala sportowa z łącznikiem w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Bohaterów Warszawy 4, działka nr 4-156/3 Obszar I | - ocieplenie budynku w celu zapobieżenia dużym stratom energii przez przegrody budowlane, - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 8. | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 STOKROTKA w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Brzozowa 7a, działka nr 4-118/4 Obszar II | - ocieplenie budynku w celu zapobieżenia dużym stratom energii przez przegrody budowlane, - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 9. | Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego KUBUŚ w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Spacerowa 1, działka nr 4-124/11 Obszar II | - ocieplenie budynku w celu zapobieżenia dużym stratom energii przez przegrody budowlane, - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 10. | Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Sienkiewicza 16, działka nr 6-216/80, 6-216/79 Obszar V I | - ocieplenie budynku w celu zapobieżenia dużym stratom energii przez przegrody budowlane, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 11. | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Wyspiańskiego 1, działka nr 5-285 Obszar I | - ocieplenie budynku w celu zapobieżenia dużym stratom energii przez przegrody budowlane, - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z przyłączem cieplnym, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 12. | Przebudowa ulicy Brzozowej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Brzozowa Obszar II | - wymiana nawierzchni i podbudowy na dł. 387m, - remont chodników, - przebudowa skrzyżowania ulic Brzozowej z Rynkową, - prace związane z tzw. małą architekturą, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Przebudowa ulicy Rynkowej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Rynkowa Obszar II | - wymiana nawierzchni i podbudowy na dł. 347 m, - remont chodników, - przebudowa skrzyżowania ul Brzozowej z Rynkową - prace związane z tzw. małą architekturą, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 14. | Przebudowa ulic i placów os. Parkowego w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Osiedle Parkowe Obszar II | - wymiana nawierzchni i podbudowy ulic i placów os. Parkowego: 902,8 m, - remont chodników, - prace związane z tzw. małą architekturą, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, - budowa nowych miejsc parkingowych na os. Parkowym | I kwartał 2008 – IV kwartał 2011 |
| 15. | Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych na os. Mazurskim 12 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Os. Mazurskie 12 Obszar II | - budowa boiska do gry w piłkę nożną, - budowa boiska wielofunkcyjnego, - zakup wyposażenia, - budowa oświetlenia, - budowa podziemnej infrastruktury technicznej, | II kwartał 2010 – IV kwartał 2010 |
| 16. | Przebudowa ulicy Moniuszki w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Moniuszki Obszar I | - remont nawierzchni drogi i chodników, - budowa oświetlenia, - budowa nowych miejsc parkingowych, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2009 |
| 17. | Przebudowa ulic osiedla Mazurskie w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Osiedle Mazurskie Obszar II | - budowa kolektora deszczowego, - budowa zatok postojowych, - budowa miejsc postojowych, - przebudowa nawierzchni, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Przebudowa infrastruktury osiedlowej przy ul. Młynowej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ulica Młynowa – droga osiedlowa Obszar IV | - remont nawierzchni drogi i chodników, - przebudowa oświetlenia, - budowa nowych miejsc parkingowych, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | I kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 19. | Przebudowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy M.C. Skłodowskiej do utwardzonego placu na działce Nr 229/16 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ulica M.C. Skłodowskiej – droga wewnętrzna Obszar I | - remont nawierzchni drogi i chodników, - przebudowa oświetlenia, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci deszczowej. - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej, | I kwartał 2008 – IV kwartał 2009 |
| 20. | Modernizacja schodów przy ul. Oficerskiej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Oficerska Obszar I | - remont schodów, | I kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 21. | Modernizacja schodów przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Nadbrzeżna Obszar I | - remont schodów, | I kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 22. | Monitoring miasta | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Śródmieście i niektóre osiedla, budynki użyteczności publicznej, miejsca szczególnie niebezpieczne Obszar I | - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego | II kwartał 2010 – IV kwartał 2010 |
| 23. | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Teren całego miasta | - budowa i przebudowa oświetlenia, | I kwartał 2009 – IV kwartał 2011 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Warszawskiej 1 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Warszawska 1 Obszar I | - wymiana nawierzchni skweru, | III kwartał 2008 – IV kwartał 2009 |
| 25. | Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Bohaterów Warszawy Obszar I | - remont nawierzchni drogi i chodników, - przebudowa oświetlenia, - budowa nowych miejsc parkingowych, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | II kwartał 2011 - IV kwartał 2011 |
| 26. | Przebudowa ulicy Traugutta w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Traugutta Obszar I | - remont nawierzchni drogi i chodników, - przebudowa oświetlenia, - budowa nowych miejsc parkingowych, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | I kwartał 2011 - IV kwartał 2011 |
| 27. | Przebudowa ulicy Roosevelta w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta Obszar I | - remont nawierzchni drogi i chodników, - przebudowa oświetlenia, - budowa nowych miejsc parkingowych, - roboty rozbiórkowe, - budowa sieci deszczowej, - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa linii energetycznych, - przebudowa sieci telekomunikacyjnej | I kwartał 2011 - IV kwartał 2011 |
| 28. | Remont budynku przy ulicy Żeromskiego w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Żeromskiego 2 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 29. | Remont budynku przy ulicy Warszawskiej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Warszawska 12 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Remont budynku przy ulicy Wojska Polskiego w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Wojska Polskiego 1 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 31. | Remont budynku przy ulicy Nadbrzeżnej w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Nadbrzeżna 1 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 32. | Remont budynku przy ulicy Moniuszki w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Moniuszki 3 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 33. | Remont budynku przy ulicy Mrongowiusza 41 | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Mrongowiusza 41 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 34. | Remont budynku przy ulicy Mrongowiusza 51 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Mrongowiusza 51 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 35. | Remont budynku przy ulicy Mrongowiusza 57 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Mrongowiusza 57 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 36. | Remont budynku przy ulicy Mrongowiusza 67 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Mrongowiusza 67 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 4 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 4 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 38. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 5 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 5 Obszar I | - remont budynku | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 39. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 10 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 10 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 40. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 13 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 13 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 41. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 15 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 15 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 42. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 16 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 16 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 43. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 17 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 17 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 19 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 19 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 45. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 25 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 25 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 46. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 27 ab w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 27ab Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 47. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 28 a w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 28a Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 48. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 31 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 31 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 49. | Remont budynku przy ulicy Roosevelta 37 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Roosvelta 37 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 50. | Remont budynku przy ulicy Królewieckiej 29 b w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Królewiecka 29b Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Remont budynku przy ul. Królewieckiej 31 b w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Królewiecka 31b Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 52. | Remont budynku przy Placu Kajki 8 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Plac Kajki 8 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 53. | Remont budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 7 w Mrągowie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Bohaterów Warszawy 7 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 54. | Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie - II etap | Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A | ul. Piotra Sobczyńskiego 1 Obszar I | - ocieplenie budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 55. | Modernizacja Obiektów Szpitala | Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A | Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie ul. Wolności 3, ul. Wolności 12, ul. Młodkowskiego 2B Obszar IV | - wykonanie docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, - wymiana dachówek na dachu, - budowa nowego źródła zasilania w energię cieplną, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana instalacji co i wodno - kanalizacyjnej, - wykonanie parkingu wraz z miejscami - parkingowymi dla niepełnosprawnych, - wymiana ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, - zlikwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych, - renowacja ogrodzenia zewnętrznego, - oświetlenie posesji szpitala, - zagospodarowanie terenów zielonych, - modernizacja źródła wody pitnej – budowa nowej hydrofornii, | III kwartał 2009 – IV kwartał 2012 |
| 56. | Rozbudowa i adaptacja budynku magazynowego w Mrągowie | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie | ul. Oficerska 2a Obszar I | - powiększenie budynku w celu przystosowania go na potrzeby magazynowe, | III kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | Mój dom moją dumą – remont budynku przy ul. Mały Rynek 2 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mały Rynek 2 | ul. Mały Rynek 2 Obszar I | - remont budynku, | III kwartał 2009 – II kwartał 2010 |
| 58. | Remont budynku przy ul. Mały Rynek 5 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mały Rynek 5 | ul. Mały Rynek 5 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 59. | Remont budynku przy ul. Kościuszki 1 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 1 | ul. Kościuszki 1 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 60. | Remont budynku przy ul. Kościuszki 2 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 2 | ul. Kościuszki 2 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 61. | Remont budynku przy ul. Ratuszowej 8 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 8 | ul. Ratuszowa 8 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 62. | Remont budynku przy ul. Ratuszowej 14 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 14 | ul. Ratuszowa 14 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 63. | Remont budynku przy ul. Ratuszowej 22 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 22 | ul. Ratuszowa 22 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 64. | Remont budynku przy ul. Żeromskiego 1b w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 1b | ul. Żeromskiego 1b Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 65. | Remont budynku przy ul. Żeromskiego 3 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 3 | ul. Żeromskiego 3 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 66. | Remont budynku przy ul. Żeromskiego 5 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 5 | ul. Żeromskiego 5 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 67. | Remont budynku przy ul. Żeromskiego 7 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 7 | ul. Żeromskiego 7 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 68. | Remont budynku przy ul. Żeromskiego 9 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 9 | ul. Żeromskiego 9 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69. | Remont budynku przy ul. Roosevelta 28 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Roosevelta 28 | ul. Roosvelta 28 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 70. | Remont budynku przy ul. Warszawskiej 11ab w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 11ab | ul. Warszawska 11ab Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 71. | Remont budynku przy ul. Warszawskiej 14ab w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 14ab | ul. Warszawska 14ab Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 72. | Remont budynku przy ul. Warszawskiej 22 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 22 | ul. Warszawska 22 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 73. | Remont budynku przy ul. Warszawskiej 51 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 51 | ul. Warszawska 51 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |
| 74. | Remont budynku na Placu Kajki 6 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Kajki 6 | Plac Kajki 6 Obszar I | - remont budynku, | III kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 75. | Remont budynku na Placu Kajki 9 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa Plac Kajki 9 | Plac Kajki 9 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 76. | Remont budynku przy ul. Królewiecka 8 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królewiecka 8 | ul. Królewiecka 8 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 77. | Remont budynku przy ul. Królewiecka 18ac w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królewiecka 18ac | ul. Królewiecka 18ac Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2009 |
| 78. | Remont budynku przy ul. Królewiecka 58 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królewiecka 58 | ul. Królewiecka 58 Obszar I | - remont budynku, | III kwartał 2009 – IV kwartał 2011 |
| 79. | Remont budynku przy ul. Mrongowiusza 6 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mrongowiusza 6 | ul. Mrongowiusza 6 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 80. | Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 3 | ul. Wojska Polskiego 3 Obszar I | - remont budynku, | II kwartał 2009 – III kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | Zmiana architektury i ocieplenie budynku użytkowego ul. Królewiecka 43 | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | ul. Królewiecka 43 Obszar I | - zmiana architektury i ocieplenie budynku, | II kwartał 2009 – IV kwartał 2011 |
| 82. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 6 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 6 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 83. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 7 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 7 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 84. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 8 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 8 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 85. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 9 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 9 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 86. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 10 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 10 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 11 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 11 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 88. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 18 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 18 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 89. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 19 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 19 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 90. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 20 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 20 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 91. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 21 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 21 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 92. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 22 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 22 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 23 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 23 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 94. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Mazurskim 25 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Mazurskie 25 Obszar II | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 95. | Remont budynków mieszkalnych na ul. Grunwaldzkiej 1 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Ul. Grunwaldzka 1 Obszar III | - remont budynku, | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 96. | Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Parkowym 16 w Mrągowie | Spółdzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w Mrągowie Osiedle Grunwaldzkie 1a | Osiedle Parkowe Obszar II | - remont budynku | III kwartał 2009 – III kwartał 2012 |
| 97. | Termomodernizacja i usunięcie azbestu w budynkach mieszkalnych przy ul. Plutonowej 7 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "WODNIK" w Mrągowie Ul. Lubelska 42 | Ul. Plutonowa 7 Obszar VI | - ocieplenie budynku, - usunięcie odpadów niebezpiecznych, | III kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| 98. | Termomodernizacja i usunięcie azbestu w budynkach mieszkalnych przy ul. Oficerskiej 8 b w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "WODNIK" w Mrągowie Ul. Lubelska 42 | Ul. Oficerska 8b Obszar I | - ocieplenie budynku, - usunięcie odpadów niebezpiecznych, | III kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Mazurskim nr 15 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Mazurskie 15 Obszar II | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 100. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Mazurskim nr 16 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Mazurskie 16 Obszar II | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 101. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Mazurskim nr 17 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Mazurskie 17 Obszar II | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 102. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Piaskowym nr 4c w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Piaskowe 4c Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 103. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Piaskowym nr 6a w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Piaskowe 6a Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 104. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Piaskowym nr 6b w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Piaskowe 6b Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 105. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Piaskowym nr 8b w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Piaskowe 8b Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 1 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 1 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 107. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 2 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 2 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 108. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 3 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 3 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 109. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 4 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 4 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 110. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 5 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 5 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 111. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 6 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 6 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 112. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 7 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 7 Obszar VI | - cieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 8 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 8 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 114. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 9 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 9 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 115. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 10 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 10 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 116. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 11 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 11 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 117. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 12 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 12 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 118. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 13 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 13 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 119. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 14 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 14 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120. | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na os. Metalowców nr 15 w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "METALOWIEC" w Mrągowie Os. Metalowców 15 | Os. Metalowców 15 Obszar VI | - ocieplenie budynków wielorodzinnych, | III kwartał 2010 – IV kwartał 2012 |
| 121. | Modernizacja i remont części wspólnych budynku nr 16 na osiedlu Nikutowo w Mrągowie | Wspólnota Mieszkaniowa Nikutowo16 w Mrągowie | Osiedle Nikutowo Obszar V | - modernizacja i remont części wspólnych, | III kwartał 2009 – IV kwartał 2010 |
| Działania gospodarcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w Mrągowie | Cech Rzemiosł Różnych w Mrągowie - Związek Pracodawców | Miasto Mrągowo | - podniesienie świadomości aktywności zawodowej i przedsiębiorczości wśród mieszkańców Mrągowa, | III kwartał 2008 – I kwartał 2010 |
| 2. | Organizacja szkoleń branżowych dla przedsiębiorców z branży produkującej jachty | WMARR S.A. w Olsztynie/Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji | Miasto Mrągowo | - podniesienie świadomości przedsiębiorców z branży produkującej jachty, | II kwartał 2009 – II kwartał 2009 |
| 3. | Organizacja szkoleń branżowych dla przedsiębiorców z branży meblarskiej | WMARR S.A. w Olsztynie/Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji | Miasto Mrągowo | - podniesienie świadomości przedsiębiorców z branży meblarskiej, | II kwartał 2009 – II kwartał 2009 |
| 4. | Organizacja szkoleń branżowych dla przedsiębiorców z branży budowlanej | WMARR S.A. w Olsztynie/Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji | Miasto Mrągowo | - podniesienie świadomości przedsiębiorców z branży budowlanej, | II kwartał 2009 – II kwartał 2009 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Organizacja szkoleń branżowych dla przedsiębiorców z branży turystycznej | WMARR S.A. w Olsztynie/Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji | Miasto Mrągowo | - podniesienie świadomości przedsiębiorców z branży turystycznej, | II kwartał 2009 – II kwartał 2009 |
| 6. | Cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z powiatu mrągowskiego "Innowacyjność szansą rozwoju przedsiębiorstw" | WMARR S.A. w Olsztynie/Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji | Miasto Mrągowo | - podniesienie świadomości przedsiębiorców powiatu mrągowskiego na temat innowacji, | II kwartał 2009 – II kwartał 2009 |
| 7. | Piknik Country w Mrągowie | Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie | Mrągowo | - poszerzenie oferty kulturalnej miasta, - wzrost zatrudnienia, - wykorzystanie zasobów miasta, | III kwartał 2009 – III kwartał 2011 |
| 8. | Jarmark św. Mikołaja | Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie | Mrągowo | - poszerzenie oferty kulturalnej miasta, - wzrost zatrudnienia, - wykorzystanie zasobów miasta, | IV kwartał 2009 – IV kwartał 2011 |
| 9. | Festiwal Golonki | Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie | Mrągowo | - poszerzenie oferty kulturalnej miasta, - wzrost zatrudnienia, - wykorzystanie zasobów miasta, | III kwartał 2009 – III kwartał 2011 |
| 10. | Festiwal Kultury Kresowej | Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie | Mrągowo | - poszerzenie oferty kulturalnej miasta, - wzrost zatrudnienia, - wykorzystanie zasobów miasta, | III kwartał 2009 – III kwartał 2011 |
| Działania społeczne |  |  |  |  |  |
| 1. | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Mieszkańcy Mrągowa | - podnoszenie świadomości osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich najbliższych, - przekazywanie informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie osobom zainteresowanym, | I kwartał 2009 - IV kwartał 2009 |
| 2. | Przeciwdziałanie narkomanii | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | Mieszkańcy Mrągowa | - podnoszenie świadomości osób zainteresowanych tematem, - przekazywanie informacji na temat przeciwdziałania narkomanii osobom zainteresowanym, | I kwartał 2009 - IV kwartał 2009 |

kontynuacja Tabeli 1. Zadania w ramach działania 4.2. Rewitalizacja miast

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mrągowo ( w tym zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku | Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie ul. Kopernika1 11-700 Mrągowo | Bezrobotni Mrągowa | - informowanie i angażowanie bezrobotnych w celu podniesienia ich aktywności zawodowej, | I kwartał 2009 - IV kwartał 2009 |
| 4. | "Czas aktywności społecznej" - lokalny program pomocy społecznej MOPS w Mrągowie, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji PO KL | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie | Mieszkańcy Mrągowa | - szkolenia skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, | II kwartał 2009 - IV kwartał 2009 |
| 5. | "Być dla innych - impreza charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych" | Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie | Mrągowo | - zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy charytatywnej, | I kwartał 2009 - I kwartał 2009 |
| 6. | Adaptacja pomieszczenia na świetlicę środowiskową przy ul. Wolności 20b w Mrągowie | Spółdzielnia mieszkaniowa "WODNIK" w Mrągowie Ul. Lubelska 42 | ul. Wolności 20b Obszar IV | - przystosowanie pomieszczenia na świetlicę środowiskową, | IV kwartał 2009 - IV kwartał 2010 |

Tabela 2. Zadania w ramach działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

| Lp. | Tytuł projektu | Wnioskodawca/ Beneficjent | Adres /lokalizacja inwestycji | Zakres rzeczowy robót | Data realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Działania przestrzenne |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa krytego basenu | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Piaskowa, Mrągowo | - budowa obiektu krytej pływalni ze zjeżdżalnią rurową wraz z uzupełniającą infrastrukturą usługową, - budowa drogi dojazdowej do obiektów odgałęziającej się od ulicy Piaskowej , będącej jednocześnie dojazdem pożarowym i obsługowym, - budowa miejsc postojowych dla osób korzystających z obiektów rekreacyjnych 78 szt. + 3 dla autobusów, chodniki, - budowa elementów małej architektury i urządzenia terenu, - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, - zakup wyposażenia kręgielni, siłowni, | II kwartał 2010 - III kwartał 2012 |
| 2. | Budowa zadaszonego lodowiska | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Piaskowa, Mrągowo | - budowa obiektu zadaszonego sztucznego lodowiska - budowa drogi dojazdowej do obiektów odgałęziającej się od ulicy Piaskowej , będącej jednocześnie dojazdem pożarowym i obsługowym, - budowa miejsc postojowych dla osób korzystających z obiektów rekreacyjnych 78 szt. + 3 dla autobusów, chodniki, - budowa elementów małej architektury i urządzenia terenu, - nasadzenia zieleni wysokiej i niskie,j - zakup wyposażenia kręgielni, siłowni, | II kwartał 2010 - III kwartał 2012 |
| 3. | Remont i przebudowa na gimnazjum budynku szkoleniowego nr 8 w Mrągowie – etap II budowa infrastruktury sportowej | Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo | ul. Kopernika | - budowa hali sportowej, - budowa drogi dojazdowej, - budowa parkingu, - budowa boisk sportowych, - zagospodarowanie terenu, | III kwartał 2008 – IV kwartał 2012 |

## . Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami strategicznymi

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Pasłęk zgodny jest z priorytetami i celami dokumentów strategicznych i programowych.

Dokumentami programowymi szczebla krajowego są:

- Polityka Ekologiczna Państwa

- Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007÷2013

- Strategia Rozwoju Kraju w latach 2007÷2015

Dokumentami programowymi szczebla regionalnego są:

- Strategia Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Województwa Warmińsko–Mazurskiego do roku 2020

- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007÷2013

- Strategia rozwoju Mrągowa na lata 2000÷2020

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo

- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pasłęk na lata 2007÷2016

Nadrzędnym, strategicznym celem Polityki Ekologicznej Państwa jest zapewnienie  bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury

społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Celami realizacyjnymi Polityki Ekologicznej są:

- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów

- przyrody,

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,

- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony

- zdrowia mieszkańców Polski,

- ochrona klimatu.

Realizacja zadań zawartych w LPR miasta Mrągowo przyczyni się do dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski.

Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe – założenia koncentrują się w dużej mierze na problemach i szansach obszarów miejskich. Wytyczna Terytorialny wymiar polityki spójności, wskazuje na konieczność podjęcia działań promujących wewnętrzną spójność w obszarach miejskich, zmierzających do poprawy sytuacji dzielnic kryzysowych.

Przeprowadzone w tych dzielnicach działania nie tylko przeciwdziałają zjawiskom rozrostu miast i suburbanizacji, ale przede wszystkim prowadzą do promocji przedsiębiorczości, lokalnego zatrudnienia i rozwoju społeczności lokalnych.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007÷2013 – na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno–gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007÷2013 (NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności.

Celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności, gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSRO są:

- Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,

- Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

- Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,

- Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

- Wzrost konkurencyjności Polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

- Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo realizuje wprost cele:

- Cel 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej w zakresie: tworzenia warunków sprzyjających przedsiębiorczości, przeciwdziałanie ubóstwu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

- Cel 5: Wzrost konkurencyjności Polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w zakresie: przyśpieszenia rozwoju województw Polski Wschodniej i przeciwdziałania marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych.

W celu 5 zakłada się m.in. podjęcie działań rewitalizacyjnych rozumianych jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do ożywienia gospodarczego. Rewitalizacja zakłada także zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, w tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych.

Strategia Rozwoju Kraju w latach 2007÷2015 – określa cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz przedstawia warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.

Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców: poszczególnych obywateli i rodzin przy pełnym wykorzystaniu możliwości pojawiających się w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej. LPR miasta Mrągowo wpisuje się w 3 podstawowe priorytety Strategii Rozwoju Kraju:

- Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

- Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

- Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.

Podstawowym dokumentem, w którym sformułowano strategię rozwoju społeczno -gospodarczego województwa jest Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  Województwa Warmińsko–Mazurskiego do roku 2020, uchwalona Uchwałą nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005r.

Cel główny Strategii to „Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”.

Poprawa spójności wewnętrznej województwa, w kontekście regionalnym, oznacza wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w aspektach: ekonomicznym, przestrzennym i społecznym. Dotyczy to warunków rozwoju przedsiębiorczości i promocji, tworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej i warunków do zdobywania współczesnej wiedzy.

Działania te ukierunkowane będą na powstawanie miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia oraz poprawę poziomu życia mieszkańców miast i wsi.

W Strategii wyznaczono priorytety strategiczne będące obszarami, w których podejmowane będą działania zmierzające do osiągnięcia celu głównego:

- Priorytet I – Konkurencyjna gospodarka,

- Priorytet II – Otwarte społeczeństwo,

- Priorytet III – Nowoczesne sieci.

W ramach trzech priorytetów określono trzy cele strategiczne:

- Wzrost konkurencyjności gospodarki

- Wzrost aktywności społecznej

- Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo realizuje działania Priorytetu Konkurencyjna Gospodarka: wzrost potencjału turystycznego, wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa, Priorytetu Otwarte Społeczeństwo: zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007÷2013 jest  dokumentem strategicznym stanowiącym podstawę wykorzystania przez województwo  środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007÷2013.

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007÷2013 jest „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych”. Cel ten osiągany będzie poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych:

1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług

2. Wyższą konkurencyjność województwa jako miejsce pracy i życia

3. Poprawę połączeń sieciowych województwa warmińsko – mazurskiego

Cele RPOWiM będą osiągane poprzez koncentrację środków finansowych na  siedmiu  merytorycznych” osiach priorytetowych oraz szesnastu działaniach, wspartą  środkami pomocy technicznej tj.:

    - Przedsiębiorczość

1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

2. Turystyka

2.1. Wzrost potencjału turystycznego

2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej

3. Infrastruktura społeczna

  - 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

  - 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

4.1. Humanizacja blokowisk

4.2. Rewitalizacja miast

4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

5.1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój

regionalny

5.2. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu

- Środowisko przyrodnicze

6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę

i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych

- Pomoc techniczna

8.1. Wsparcie procesu realizacji RPO 2007-2013 oraz programowania na lata

2014–2020

8.2. Działania informacyjne i promocyjne

Dla celów operacyjnych działania osi priorytetowej podzielono dodatkowo na poddziałania.

Projekty wyspecyfikowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Mrągowo  wpisują się w dwie grupy zagadnień zdefiniowanych w osi 4.2: Rewitalizacja miast oraz 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych.

Działania realizowane na obszarze rewitalizowanym są również komplementarne z

następującymi osiami priorytetowymi wskazanymi w programie operacyjnym:

- Przedsiębiorczość

- Turystyka

- Infrastruktura społeczna.

Celem głównym Strategii Rozwoju Mrągowa jest osiągnięcie przez miasto takich warunków, które gwarantowałyby trwały rozwój i podniosły jego atrakcyjność. Cel ten został sformułowany w następujący sposób:  Mrągowo – dynamicznie rozwijające się miasto, które przyciąga turystów i inwestorów, bogatą ofertą i niepowtarzalną atmosferą.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowa nawiązuje do następujących Priorytetów Strategii:

- Priorytet I Rozwój turystyki

Mrągowo posiada ugruntowaną pozycję miasta turystycznego. Znane jest z organizowania międzynarodowych festiwali. Nie w pełni jednak wykorzystuje swoje walory turystyczne, dlatego potrzebne są pilnie inwestycje umożliwiające wydłużenie sezonu turystycznego, większe zróżnicowanie oferty turystycznej i lepszą współpracę na rzecz rozwoju turystyki między samorządami a przedsiębiorcami. Wszystkie działania pozostać muszą w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, które jest bezcennym walorem całego regionu.

- Priorytet II Rozwój przedsiębiorczości

Bez rozwoju przedsiębiorczości niemożliwe jest tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorczość oznacza także umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pomysłowość i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki, a więc radzenie sobie z coraz większą konkurencją, z jaką jesteśmy konfrontowani w dzisiejszym świecie, także na płaszczyźnie konkurowania między poszczególnymi miastami i regionami.

Stworzenie podstaw dla rozwoju przedsiębiorczości sprzyja nie tylko poprawie sytuacji materialnej społeczności, ale również skutecznie chroni jej członków przed zjawiskiem wykluczenia społecznego.

- Priorytet III Aktywne społeczeństwo

Nawet najlepsza infrastruktura turystyczna, drogowa i inna nie zapewni sukcesu miastu. Bez społeczności, która będzie otwarta na zmiany, elastyczna i gotowa do podjęcia ryzyka nie jest możliwy trwały rozwój. Aby jednak było to możliwe konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków. Młodzi ludzie powinni mieć szeroki dostęp do kształcenia się na dobrym poziomie średnim i wyższym. Także każdy, kto chce podnieść kwalifikacje w życiu dorosłym powinien mieć taką możliwość. Przeciwdziałać należy zjawisku wykluczenia społecznego i cyfrowego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa źródło: http://bip.warmia.mazury.pl)

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku rozdział 2, Art. 9, oraz na podstawie Uchwały nr XIII/6/2003 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2003 roku, Burmistrz Miasta Mrągowo przystąpił do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa. W oparciu o powyższe przepisy ustaw kompetencyjnej i przestrzennej sporządzane jest studium. Głównym celem studium jest określenie polityki przestrzennej miasta poprzez ustalenie kierunków rozwoju oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie rozpoznanych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Studium nie jest przepisem gminnym, a jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego gminy. Studium jest swoistym narzędziem koordynacji czasowej i przestrzennej podejmowanych przez samorząd decyzji w sprawie sporządzania planów miejscowych i działalności inwestycyjnej, płaszczyzną wprowadzania zadań rządowych i samorządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, zapisanych w planie zagospodarowania  przestrzennego województwa i ustaleń programów o których mowa w art. 48 ust. 1 w/w ustawy.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa wskazane zostały strefy ochrony konserwatorskiej, które obejmują swoim zasięgiem układ miasta średniowiecznego i tereny rozwojowe miasta od końca XVIII w. do początku XX w.:

1. Strefa ochrony konserwatorskiej „A”

Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego. Obejmuje pierwotny obszar zabudowy miejskiej (miasto średniowieczne wraz z przedmieściami kętrzyńskim i szczycieńskim). Rygorom ochrony konserwatorskiej poddane są:

- układ urbanistyczny, składający się z historycznej siatki ulic i placów oraz podziałów na parcele budowlane,

- historyczna skala i zasady kształtowania zabudowy,

- ochrona obiektów ujętych w rejestrze zabytków,

- ochrona obiektów powstałych przed 1945r. nie ujętych w rejestrze zabytków, posiadających wartość kulturową w krajobrazie miejskim.

2. Strefa ochrony konserwatorskiej „B”

Strefa ochrony konserwatorskiej zasadniczych elementów rozplanowania. Obejmuje obszar zabudowy miasta, powstałej od końca XVIII w. do początków XX-go wieku. Rygorom ochrony konserwatorskiej poddane są:

- układ urbanistyczny siatki ulic i placów,

- historyczna skala zabudowy,

- rozwiązania materiałowe i cechy architektoniczne obiektów w zakresie istotnym dla utrzymania charakteru zabudowy,

- ochrona obiektów analogicznie jak w strefie „A”.

3. Strefa ochrony konserwatorskiej „W”

Strefa ochrony potencjalnych obszarów eksploracji archeologicznej. Obejmuje obszar zbliżony do obszaru miasta średniowiecznego, podległy właściwym przepisom szczególnym w zakresie ochrony archeologicznej. Przepisy te regulują warunki dla prowadzenia inwestycji budowlanych w związku z prowadzeniem prac ziemnych. Obszar strefy ochrony archeologicznej „W” został ujęty w projekcie studium zagospodarowania przestrzennego woj. olsztyńskiego, jako  miejsce prowadzenia badań archeologicznych w trybie zadań dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

4. Strefa ochrony konserwatorskiej „K”

Strefa ochrony krajobrazu. Obejmuje swym zasięgiem:

- Założenia cmentarne wpisane w rejestr zabytków,

- Parki przy ul. Brzozowej , Królewieckiej , Młodkowskiego,

- Miejski las przy ul. Wolności,

- Teren wzdłuż jeziora Czos stanowiący wybitne wartości krajobrazu naturalnego przenikającego w układ urbanistyczny miasta,

- Rejon jeziora Małego Magistrackiego i dawnego Dużego Magistrackiego.

W obrębie strefy ochrony konserwatorskiej „K”  ustala się:

- oowiązek zgłoszenia właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków wszelkich

- Inwestycji, których realizacja będzie miała wpływ na kształtowanie krajobrazu,

- Zgłoszenia i uzyskania zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzew,

- Należy dążyć do zachowania potencjału środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz do wykorzystania terenu w celach rekreacyjnych.

5. Strefa ochrony konserwatorskiej „E”

Strefa ochrony ekspozycji miasta średniowiecznego. Strefa „E” określa kierunki ekspozycji sylwety miasta od strony jeziora Czos, oraz od strony ulicy Mrongowiusza.

Na terenie miasta Mrągowa obowiązują Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr L/18/02 z dnia 27 czerwca 2002r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 102, poz. 1546 z dnia 21 sierpnia 2002r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu  śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie  Nr XXVIII/3/2005 z dnia 10 lutego 2005r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 27, poz. 384 z dnia 15 marca 2005r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo - usługowych przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLII/5/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 115, poz. 1861 z dnia 22 sierpnia 2006r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLII/6/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 115, poz. 1862 z dnia 22 sierpnia 2006r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLIII/5/2006 z dnia 24 sierpnia 2006r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 145, poz. 2136 z dnia 29 września 2006r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów terenu  śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLIII/6/2006 z dnia 24 sierpnia 2006r. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 150, poz. 2200 z dnia 12 października 2006r.

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym perspektywiczne kierunki i  uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa z roku 2005.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Mrągowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2007r.  zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/302/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Mrągowo na lata 2004÷2013.

PRL Gminy Miasto Mrągowo jest dokumentem o charakterze  programowo-projektowym, przedstawiającym w syntetycznej formie cele rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wynikające z nich działania, jakie będą realizowane na terenie miasta w latach  2007-2013. Plan, w przedstawionej i zaakceptowanej przez Radę Miejską, wersji ma służyć całej społeczności lokalnej w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz:

- stymulowania procesu rozwoju lokalnej gospodarki, którego celem jest poprawa standardów życia mieszkańców miasta,

- racjonalnego i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów (ludzie, kapitał, położenie, środowisko naturalne),

- takiego zagospodarowywania przestrzeni, aby zapewnić rozwój dotychczasowych i nowych funkcji w zgodzie z zasadami ochrony środowiska,

- skutecznego wykorzystania szans, związanych z pomocą strukturalną Unii Europejskiej, dającą  możliwość nadrobienia zaległości cywilizacyjnych w stosunku do krajów Europy Zachodniej.

# . Stan środowiska miasta Mrągowo

## . Położenie

Mrągowo położone jest pomiędzy jeziorami Czos, Juno i Czarnym.  Zlokalizowane jest w środkowo – wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego. Pod względem podziału administracyjnego Mrągowo wchodzi w skład powiatu mrągowskiego. Otoczone jest ze wszystkich stron Gminą Mrągowo. Krzyżują się tu główne szlaki komunikacyjne do Kętrzyna, Olsztyna, Giżycka, Szczytna i Ełku.

Rysunek 3. Położenie Mrągowa na tle województwa warmińsko–mazurskiego

(źródło: www.zpp.pl)

Mrągowo zajmuje powierzchnię 14,8 km2 . Powierzchnia miasta to obszar zurbanizowany. Liczba ludności na koniec 2007 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 21 699 osób, przy średniej gęstości zaludnienia 1466 na km².

Miasto jest węzłem komunikacyjnym, przez które przebiegają dwie ważne arterie komunikacyjne: drogi krajowe Grudziądz – Augustów – Ogrodniki, Giżycko - Rozogi oraz drogi wojewódzkie, powiatowe i lokalne.

Droga kategorii krajowej przebiegająca przez miasto to:

- Droga  Nr 16 Grudziądz – Olsztyn – Augustów – Ogrodniki,

- Droga  Nr 59 Giżycko – Rozogi.

Drogi kategorii wojewódzkiej przebiegające przez miasto to:

- Droga Nr 600 Mrągowo – Szczytno,

- Droga Nr 591 Mrągowo – Kętrzyn – Barciany.

Miasto obsługiwane jest przez linię kolejową nr 223 Czerwonka– Ełk, która na odcinku Mrągowo – Mikołajki -  Orzysz stanowi linię lokalną.

Odległości do najważniejszych ośrodków:

- Olsztyn – ok. 68 km;

- Warszawa – ok. 200 km;

- Przejście graniczne z Federacją Rosyjską w Bezledach - ok. 90 km.

Mrągowo leży w obrębie jednostki fizjograficznej zwanej Pojezierzem Mrągowskim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego. Leży na obszarze rzeźby młodoglacjalnej, więc teren ten jest bardzo zróżnicowany. Krajobraz został ukształtowany w fazie pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. W mieście dominują dwie formy: wysoczyzna polodowcowa oraz rynna polodowcowa zwana „mrągowską”. Charakterystycznym elementem krajobrazu są strome skarpy nad jeziorami.

## . Klimat

Pod względem klimatycznym obszar gminy należy do strefy pojeziernej (A.Schmuck). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu ok. 6,5°C, natomiast średnia temperatura powietrza miesięcy letnich waha się od 15,5°C (czerwiec) do 17,4°C w lipcu i 16,3°C w sierpniu. Temperatury te są o około 1÷2 stopnie niższe, niż w Polsce Centralnej i o około 3÷4 stopnie niższe niż w Polsce Zachodniej.

Obszar całych Mazur to strefa ścierania się mas powietrza atlantyckiego i kontynentalnego. Stąd też, w zależności od dominacji jednej z nich pojawiają się tu bądź mroźne i słoneczne, bądź ciepłe i deszczowe zimy lub gorące i suche lata (1992, 1994, 2002, 2023) na przemian z chłodnymi i wilgotnymi (1991, 1993, 1997, 2004).

Duża ilość otwartych zbiorników wodnych, a także terenów podmokłych sprawia, iż poszczególne pory roku wkraczają na obszar gminy w innych terminach, niż w pozostałych regionach kraju. Wiosna zaczyna się tu o około 10÷14 dni później (w połowie kwietnia) i jest stosunkowo chłodna, a przygruntowe przymrozki mogą pojawiać się nawet w końcu maja. Jesień natomiast jest przeważnie długa i ciepła, dzięki zbiornikom wodnym, oddającym nagromadzone w czasie lata ciepło otoczeniu.

Najwięcej dni słonecznych przypada na maj i czerwiec oraz wrzesień, natomiast najmniej na listopad i grudzień. W ciągu całego roku jest tu około 110 dni z pełnym zachmurzeniem i około 160 dni z zachmurzeniem częściowym.

Roczna suma opadów wynosi tu 550 mm, a ich maksimum przypada na czerwiec i lipiec (odpowiednio 75 i 95 mm), natomiast minimum na styczeń i marzec (30 i 40 mm).

Wiatry, często o dużej prędkości, wieją najczęściej z kierunków północno-i południowo–zachodnich, a ich największe nasilenie przypada na miesiące jesienne (listopad÷grudzień) i wczesnowiosenne (marzec÷kwiecień).

Rysunek 4. Róża wiatrów z wielolecia – Mikołajki (około 16 kilometrów na południowy wschód od Mrągowa)

## . Jakość powietrza

Głównymi emitorami wprowadzającymi zanieczyszczenia do powietrza w Mrągowie są: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Szpital Powiatowy, Mazur Direkt Sp. z o.o. Duży udział w emisji ogólnej posiada niska emisja ze źródeł rozproszonych (paleniska domowe, lokalne kotłownie węglowe). Niewątpliwym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Domowe paleniska nie wytwarzają wystarczająco wysokiej temperatury do ich całkowitego spalenia, w związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym.

Na stan powietrza oddziałują także źródła komunikacyjne. Wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na głównych skrzyżowaniach miasta oraz na ulicach o dużym natężeniu ruchu. Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów utrzymuje się na terenie miasta w miarę na stałym poziomie i wykazuje tendencję spadkową. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeniem spalania paliw wysokoemisyjnych w kotłowniach lokalnych (zmiana paliwa) oraz łagodnego przebiegu ostatnich zim. Na ograniczenie emisji ma również wpływ ograniczenie działalności gospodarczej i emisji ze źródeł przemysłowych. (Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mrągowa). Wzrost zanieczyszczeń motoryzacyjnych wynika zaś ze stale rosnącej liczby pojazdów spalinowych.

Zgodnie z „Raportem o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego w 2007 roku” opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w 2008 roku monitoring jakości powietrza w strefie mrągowsko – szczycieńskiej realizowany był poprzez pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu,  wykonywane przez stacje automatyczne i Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną.

Do określenia jakości powietrza w strefie  mrągowsko – szczycieńskiej wykorzystano pomiary  prowadzone za pomocą 2 stacji, w tym (rysunek 5).

- 1 stacji automatycznej WIOŚ przy ulicy Parkowej  w Mrągowie,

- 1 stacji manualnej Inspekcji Sanitarno–Epidemiologicznej w Szczytnie.

Rysunek 5. Punkty monitoringu jakości powietrza

źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego w 2007 roku

Wyniki badań zestawiono w tabeli 2.

Tabela 3. Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza na terenie strefy elbląskiej w 2007 r.

| Stacje pomiarowe | Substancja | SO2 | NO2 | PM10 | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas uśredniania | rok | rok | rok | rok |
|  | Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu | 20 [µg/m3] | 40 [µg/m3] | 40 [µg/m3] | 5 [µg/m3] |
| Mragowo, ul. Parkowa |  | 3,1 | 10 | 19,9 | – |

(źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego w 2007 roku)

Wyniki badań jakości powietrza (tabela 2), prowadzonych w 2007 r. na terenie strefy mrągowsko – szczycieńskiej , w której leży Mrągowo, wykazały:

- stężenia zanieczyszczeń: SO2, NO2/NOx, CO, pyłu PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzo(α)pirenu oraz O3 nie przekraczały wartości odpowiednio dopuszczalnych, docelowych i długoterminowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ( w tabeli 2 zamieszczono jedynie wyniki pochodzące z prowadzonych pomiarów)

- powietrze we wszystkich strefach województwa, także w mrągowsko–szczycieńskiej, oceniono  jako klasę A  (nie przekracza dopuszczalnego poziomu), gdzie poziomy dopuszczalne, docelowe i długoterminowe określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomów  niektórych substancji w powietrzu.

## . Wody powierzchniowe

Jednym z głównych powodów złego stanu wód gminy Mrągowo jest nieuporządkowana gospodarka  wodno-ściekowej przy intensywnej eksploatacji turystycznej.  Kolejnym głównym źródłem zanieczyszczeń wód w mieście Mrągowo są spływy  powierzchniowe nawozów i wpływ nieskanalizowanych miejscowości a także niezinwentaryzowane  źródła punktowe, bytowo-gospodarcze i komunalne.

Obszarowe źródła zanieczyszczeń wiążą się głównie z:

- źle prowadzoną gospodarką rolną, w tym szczególnie nawożeniem i chemizacją,

- niskim standardem sanitarnym wsi,

- gospodarką turystyczną,

- gospodarką odpadami,

- brakiem czynnych stref ochronnych w pobliżu wód,

- źle przeprowadzoną w latach 60. regulacją wodną (melioracje),

- niską na ogół świadomością i kulturą ekologiczną mieszkańców.

Obszar miasta leży niemal w całości w południowej części dorzecza rzeki Pregoły, wcinającym się  klinem w dorzecze  Wisły. Tereny sąsiednie, położone zarówno na zachód jak i na wschód od  miasta, odprowadzają swoje wody do  Wisły bądź poprzez zlewnię rzeki Krutyni, bądź poprzez system Wielkich Jezior Mazurskich (jeziora Tałty – Ryńskie – Mikołajskie – Śniardwy).

Wody z terenu miasta Mrągowo spływają ku północy do rzeki Łyny, przede wszystkim poprzez naturalne  cieki, związane z dwoma systemami jezior tj. Wągiel – Wierzbowskie – Czos – Juno – Kiersztanowskie  oraz Probarskie –Juksty – Salęt - Rydwągi. W tabeli 3 podano charakterystykę wybranych jezior przeprowadzoną przez WIOŚ w 2007 r. w powiecie mrągowskim.

Tabela 4. Charakterystyka jezior położonych w powiecie mrągowskim – badania WIOŚ, 2007 r.

| Nazwa Jeziora | Dorzecze | Powierzchnia zwierciadła wody [ha] | Głębokość maksymalna [m] | Objętość [tys.m3] | Klasa czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gant | Krutynia – Pisa – Narew - Wisła | 75,3 | 28,3 | 7121,6 | II |
| Kiersztanowskie | Dajna – Guber - Łyna | 148,6 | 32,5 | 18112,8 | II |
| Kuc | Pisa – Narew - Wisła | 98,8 | 28 | 84607,8 | II |

(źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego w 2007 roku)

Tabela 5. Zestawienie jezior związanych z miastem Mrągowo

| Nazwa jeziora | Obręb | Pow. jeziora (ha) | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| Czos | Nr 9 | 279,1 | ANR SP |
| Czarne | Czesano Gmina Mrągowo | 76,3 | Samorząd Województwa |
| Juno | Polska Wieś Gmina Mrągowo | 380,7 | Samorząd Województwa |
| Sutapie Małe | Nr 9 | 17,7 | ANR SP |
| Sołtysko | Nr 4 | 9,2 | ANR SP |
| Magistrackie | Nr 5 | 1,38 | Miasto Mrągowo |

(źródło: Program Ochrony Środowiska Miasta Mrągowa)

Według powyższego zestawienia, największe jeziora związane z miastem to Juno i Czos.

Juno to jezioro polodowcowe, rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim leżące w dorzeczu rzeki Guber w województwie warmińsko-mazurskim, na północ od Mrągowa. Brzegi jeziora są wysokie, dostępne, z kępami lasu. Linia brzegowa urozmaicona. Juno połączone jest z Jeziorem Kiersztanowskim i Jeziorem Czos poprzez Jezioro Kot oraz Jezioro Czarne. Z południowego zachodu zasilane jest wodą z jeziorek: Piecuch, Średnie, Kociołek, Głębokie.

Położenie miasta w górnej części dorzecza sprawia, iż zarówno cieki, jak i naturalne zbiorniki wodne (jeziora), nie są narażone na dopływ zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych

Czos to jezioro rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim, znajduje się w granicach Mrągowa. Składa się z dwóch odnóg: węższej zachodniej (dł. 3,5 km) i szerszej wschodniej (dł. 1,5 km). Rozdziela je wysoko wzniesiony półwysep z dwoma wzniesieniami: 184 m n.p.m. (Góra Czterech Wiatrów) i 143 m n.p.m. Linia brzegowa jest rozwinięta. Wschodnie brzegi są wysokie otoczone pagórkami, a zachodnie niskie, w większości bezleśne. Na północno-zachodnim brzegu zlokalizowane są kąpieliska miejskie, przystanie oraz kempingi. Jezioro za pośrednictwem rzeki Dajny łączy się z jeziorami: Wierzbowskim, Jeziorem Czarnym, Kot i Junem.

Mrągowo leży w zlewni rzeki Dajny. Na sieć hydrologiczną miasta składają się w głównej mierze jeziora. Istotną rzeką dla miasta jest rzeka Dajna (rysunek 6).

Rysunek 6. Ocena jakości wód, rzek i jezior w 2007 r. –  rejon Mrągowa

źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego w 2007 roku

Dajna jest to lewobrzeżny dopływ Gubra o długości 55 km, w tym na terenie Mrągowa 3 kilometry. Jest to rzeka IV rzędu. Za początek rzeki przyjęto ciek uchodzący od południa do jeziora Wągiel. Następnie przepływa ona przez szereg jezior, tzw. rynny mrągowskiej (Wągiel, Wierzbowskie, Czos, Czarne, Kot, Juno, Kiersztanowskie, Dejnowa). Od jeziora Kiersztanowskiego płynie głęboko wciętą doliną, która w dalszym biegu znacznie się rozszerza. Oprócz gminy Mrągowo, rzeka pokonuje również tereny gminy Piecki, Reszel i Kętrzyn. Kolejną pod względem wielkości jest struga Muntowo, będąca dopływem Dajny. Dość wyjątkowa dla terenu gminy jest struga Bystra, również dopływ Dajny. Płynie ona poza zlewnią całkowitą jezior.

Zlewnia Dajny zajmuje powierzchnię 345,2 km2. Wg Kondrackiego, Dajna przepływa przez dwa mezoregiony: Pojezierze Mrągowskie i Nizinę Sępopolską. Wśród utworów powierzchniowych na obszarze zlewni dominuję gliny zwałowe, piaski, miejscami z domieszką żwirów. W północnej części zlewni występują piaski, iły i mułki zastoiskowe oraz piaski fluwioglacjalne. Na takim podłożu wytworzyły się gleby płowe, brunatne właściwe i wyługowane, a w dolinach rzek kompleksy gleb hydromorficznych.

Głównym źródłem zanieczyszczeń Dajny w jej górnym biegu są  ścieki z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Pieckach – około 246 m3/d (kontrola z lutego 2007r.). Ponadto do jeziora Juno, przez które przepływa Dajna, poprzez rów melioracyjny dopływają ścieki z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni (z podwyższonym usuwaniem miogenów) dla Mrągowa, zlokalizowanej w Polskiej Wsi (około 3075 m3/d ścieków wg kontroli z czerwca 2006r.). Do jeziora, poprzez ciek, kierowane są również ścieki technologiczne i socjalno – bytowe z Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie w ilości około 1624 m3/d (kontrola z października 2007 r.).

Jakość wód Dajny badano w dwóch przekrojach pomiarowo – kontrolnych       (rysunek 7), od poniżej jeziora Dejnowa w miejscowości Napiwoda do powyżej ujścia do Gubra w miejscowości Smokowo.

W pierwszym przekroju (poniżej jeziora Dejnowa), wody Dajny odpowiadały III klasie jakości, o czym zdecydowały: barwa, odczyn, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, OWO, azot Kjeldahla, fosforany, oleje mineralne, indeks saprobowatości fitoplanktonu i chlorofil „a”.

W drugim przekroju w Smokowie, wyniki wskazywały na klasę IV. Zdecydowały o tym barwa, ChZTMn, ChZTCr, azotany, liczba bakterii coli typu kałowego. Poprzednie badania Dajny przeprowadzono w 2004 r. w Smokowie i również zakwalifikowano rzekę do IV klasy jakości wód.

Źródła zanieczyszczeń rzeki Dajny: 
21 – Zakład Produkcji Mleczarskiej Mrągowo, 
22 – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo

Rysunek 7. Jakość wód Łyny, Gubra i jego dopływów: Dajny i Liwny

źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko–mazurskiego w 2007 roku

## . Wody podziemne

Jakość zwykłych wód podziemnych badana jest w sieci krajowej Monitoringu Jakości Zwykłych Wód Podziemnych (MJZWP) oraz w ramach monitoringu regionalnego jakości  zwykłych wód podziemnych.

Na terenie gminy mrągowo eksploatowane są głównie warstwy, zalegające w osadach czwartorzędowych.  Miąższość czwartorzędu średnio wynosi ok. 100-200 m.  Nieliczne studnie, głównie w rejonie Mrągowa, bazują na trzeciorzędowym poziomie  wodonośnym.

Warunki zaopatrzenia w wodę w gminy mrągowo są zróżnicowane, głównie w części  północnowschodniej,  gdzie są obszary (rejon Wyszembork, Boże Małe, Boże, Gronowo, Bodziszki, Szerbowo, Sądry), na których nie stwierdzono występowania warstw wodonośnych w dużym zwartym kompleksie. Na pozostałym obszarze gminy warunki hydrogeologiczne są korzystne  lub przeciętne.

Na części obszaru gminy użytkowe poziomy wodonośne nie są w pełni izolowane od powierzchni terenu. Warunki takie występują w rejonach rynien polodowcowych i wzgórz  czołowomorenowych. Stwierdzone zostały na zachód od Mrągowa – a ujęciu miejskim i w rynnie na południe od Mrągowa oraz w okolicach Czerniaka i w Grabowie. Ponadto słabo izolowane jest ujęcie w Zwadzie.

Część województwa, w którym leży miasto Mrągowo, określana jest jako obszar stosunkowo  perspektywiczny pod względem występowania wód mineralnych o znaczeniu leczniczym.

Z ogólnej budowy geologicznej rejonu wynika, że zalegania solanek o znaczeniu leczniczym  i mineralizacji ogólnej rzędu 30÷50 g/l można się spodziewać w osadach triasu,  na głębokościach zbliżonych do 1÷1,4 km. Spodziewać się należy wód mineralnych  pospolitych,  nadających się głównie do kąpieli leczniczych i rekreacyjnych.

Wody podziemne miasta należące do piętra czwartorzędowego, charakteryzują się dużą zawartością związków żelaza (od 0,5 do 8,65 mg/l), manganu (od 0,1 do 0,65 mg/l. Zawartość siarczanów nie przekracza dopuszczalnych poziomów.

## .  Pole elektromagnetyczne

Źródłem promieniowania magnetycznego niejonizującego mogą być:

- urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące  w domu i w przemyśle

- radiowe i telewizyjne centra nadawcze

- radiostacje amatorskie

- stacje bazowe telefonii komórkowej

- stacje i linie elektroenergetyczne.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził badania pola elektromagnetycznego PEM w 32 punktach na terenach miast i terenach wiejskich województwa. Wśród wybranych punktów kontrolnych żaden nie znajdował się w Mrągowie ani w powiecie mrągowskim.

Istotny wpływ na środowisko mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych równych co najmniej 110 kV i wyższych. Obecnie przez teren miasta Mrągowo nie przebiegają linie energetyczne o takim napięciu.

Głównym dystrybutorem i zarządcą sieci elektroenergetycznej miasta Mrągowo jest Rejon Energetyczny Kętrzyn  działający poprzez Posterunek Energetyczny w Mrągowie. (Energa- Operator SA, Oddział w Olsztynie). Sieć energetyczna SN 15 kV obsługująca miasto wyprowadzona jest z jednego Głównego Punktu Zasilania 110/15 kV „GPZ Mrągowo”, zlokalizowanego poza granicami miasta w rejonie wsi Młynowo. Istniejąca sieć SN 15 kV zasilająca stacje transformatorowe 15/0,4 kV wykonana jest jako kablowa (w zwartej zabudowie miejskiej) i napowietrzna (występująca głównie na obrzeżach miasta oraz w rejonie jeziora Czos).

Na obszarze należącym do miasta Mrągowo, obiektami radiokomunikacyjnymi, które mogą mieć pewien wpływ na środowisko są także stacje bazowe telefonii komórkowej. Pola elektromagnetyczne, które są emitowane przy antenach telefonii komórkowej, mocowanych na kratownicowych masztach, oddziaływają na przestrzeni kilkunastu metrów, przede wszystkim na poziomie zawieszenia anteny. Normy techniczne i przepisy aktualnie stosowane w Polsce, dotyczące umieszczania anten stacji, zabezpieczają wymagane odległości z dala od miejsc przebywania ludzi.

## . Klimat akustyczny

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, stale wzrastające  w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, a także w związku z postępującym uprzemysłowieniem i urbanizacją.

Hałas przemysłowy na terenie Mrągowa stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące głównie na terenach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi, w sąsiedztwie których poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).

Ulice obsługujące Mrągowo, pod względem administracyjnym dzielą się na kategorie (tabela 6):

- ulice krajowe,

- ulice wojewódzkie,

- ulice powiatowe (w części administrowane przez miasto),

- ulice gminne,

- ulice wewnętrzne miejskie.

Tabela 6. Długość dróg kołowych w mieście Mrągowo

| Drogi w granicach administracyjnych miasta Mrągowo | Długość | Zarząd |
| --- | --- | --- |
| drogi kategorii krajowej | 7 413 mb | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| drogi kategorii wojewódzkiej | 3 689 mb | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| drogi kategorii powiatowej | 22 074 mb | Powiatowy Zarząd Dróg Mrągowo |
| drogi kategorii gminnej (drogi publiczne) | 10 252 mb | Burmistrz Miasta Mrągowa |
| drogi wewnętrzne miejskie | 28 270,40 mb | Burmistrz Miasta Mrągowa |
| Drogi ogółem | 71 698,40 mb | — |

(Źródło: Profil Społeczno-Gospodarczy Gminy Miasto Mrągowo)

Miasto Mrągowo jest węzłem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i lokalnych.

Drogi kategorii krajowej przebiegające przez miasto to:

- Droga Nr 16 Grudziądz – Olsztyn – Augustów – Ogrodniki,

- Droga Nr 59 Giżycko – Rozogi.

Łączna długość dróg krajowych na terenie miasta wynosi  7,4 km

Drogi kategorii wojewódzkiej  przebiegające przez miasto to:

- Nr 600 Mrągowo – Szczytno,

- Nr 591 Mrągowo – Kętrzyn – Barciany (przejście graniczne).

Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie miasta wynosi  3,7 km

Oprócz funkcji transportowych, drogi te pełnią funkcje turystyczne, prowadząc do najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu - Wielkich Jezior Mazurskich.

Można przyjąć, że Mrągowo to w pewnej mierze miasto tranzytowe i jest to raczej tzw. mały tranzyt, tj. ruch, którego celem są okoliczne miasta, np. Ruciane Nida, Pisz, Giżycko, Kętrzyn. Funkcje tranzytowe dróg przebiegających przez miasto są uciążliwe, gdyż przechodzą przez centrum miasta, a radykalne rozwiązanie problemu jest trudne i kapitałochłonne. Pomiary natężenia ruchu wskazują na stosunkowo duży ruch tranzytowy w relacji Biskupiec – Mrągowo – Piecki – Ruciane Nida. Ruch ten na terenie miasta odbywa się ulicami Marii Curie–Skłodowskiej i Wojska Polskiego i choć jego wielkość nie jest duża, istnienie tego ruchu i nakładanie się na ruch lokalny powoduje pogorszenie bezpieczeństwa ruchu. Ulice Marii Curie Skłodowskiej i Wojska Polskiego, jak również Mrongowiusza należą do najbardziej niebezpiecznych w mieście.

Przez obszar I Śródmieście  biegnie również ważny szlak tranzytowy na północ województwa warmińsko-mazurskiego w stronę Kętrzyna i Giżycka (droga krajowa nr 59), powodując wysokie natężenie ruchu, zwłaszcza w sezonie turystycznym, które z uwagi na hałas i spaliny znacznie obniża jakość życia na tym obszarze.

## . Gospodarka wodno–ściekowa

Na terenie miasta Mrągowa  zaopatrzenie w wodę odbywa się z kilku ujęć wgłębnych w rejonie ulicy Sołtyskiej, w pobliżu jeziora Sołtyskiego. Woda przeznaczona jest do zaspokojenia potrzeb bytowo – gospodarczych ludności, usług dla miasta oraz w niewielkim stopniu dla rekreacji. Stacja wodociągowa i uzdatniania wody dla miasta zlokalizowana jest na osiedlu Mazurskim, gdzie znajdują się dwa zbiorniki wodne wieżowe o pojemności 1500 m3 każdy. Na terenie miasta, w okolicy ul. Spacerowej, zlokalizowany jest jeszcze jeden zbiornik wodny wieżowy o pojemności 800 m3. Ze względu na swoje usytuowanie na wzgórzu pełni on funkcję równoważenia ciśnienia w wodociągu.

Stacja uzdatniania wody oprócz miasta, zaopatruje inne miejscowości: Polska Wieś, Muntowo, Młynowo, Popowo, Piętrówka, Czerwonki, Nikutowo.

Wydajność studni na ujęciu wody jest następująca:

- 5 studni głębinowych o łącznej wydajności 538 m3/h,

- dobowa zdolność produkcyjna ujęcia 8 712 m3,

- godzinowa zdolność produkcyjna stacji uzdatniania wody 425 m3,

- ciśnienie wody sieci wynosi do 0,6 MPa,

Stacja uzdatniania wody jest obiektem nowoczesnym gwarantującym bezpieczeństwo dostaw wody. Biorąc pod uwagę obecny rozbiór wody z ujęcia, który wynosi około 3300 m3/d istnieją znaczne rezerwy umożliwiające zasilanie innych miejscowości. Urządzenia pracujące na stacji są w stanie uzdatniać znacznie większe ilości wody w stosunku do wielkości notowanych w roku 2007.

Sieć wodociągowa w Mrągowie obejmuje swoim zasięgiem około 98% mieszkańców miasta. Do odbiorców woda dostarczana jest siecią wodociągową, na którą składają się rurociągi magistralne oraz uliczne (rozdzielcze) spinające poszczególne dzielnice miasta w tzw. systemie pierścieniowym. Całkowita długość przesyłowej sieci wodociągowej według danych statystycznych na koniec 2007 r. wynosiła 53,8 km. Ilość wody dostarczona do gospodarstw  domowych na terenie Mrągowa w 2007 roku wynosiła 697,5 m3

Eksploatowana obecnie sieć kanalizacji sanitarnej miasta Mrągowa wg danych na koniec grudnia 2007 r. wynosiła 65,5 km. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej określany jest jako dobry. Miejska sieć kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy, tzn. istnieją obok siebie dwa niezależne systemy: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Z uwagi na pagórkowaty charakter terenu, na którym jest położone miasto, jak i na położenie oczyszczalni ścieków powyżej poziomu miasta zachodzi konieczność przepompowywania i tłocznia ścieków. W mieście zlokalizowanych jest około 20 przepompowni ścieków, z czego kilka jest tłocznych.

Ścieki sanitarne i przemysłowe odprowadzane są z terenów miejskich do kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, a następnie poprzez przepompownię główną dostarczane do oczyszczalni ścieków  w Polskiej Wsi. Powyżej 70 % całkowitej ilości odprowadzanych ścieków stanowią ścieki gospodarczo-bytowe od ludności, pozostałe to ścieki socjalne, pochodzące od nieuciążliwego przemysłu, jednostek budżetowych, handle i usług. Miejska oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji w 1995 r. pracuje w oparciu o technologię osadu czynnego z biologicznym usuwaniem związków azotu i chemicznym strącaniem fosforu. Osady są składowane na terenie oczyszczalni. Zlokalizowana jest w miejscowości Polska Wieś. Obecnie eksploatowana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Parametry nominalne oczyszczalni to:

- przepustowość rzeczywista – Qdmax  = 4 500 m3/dobę (projektowa 6000 m3/dobę),

- dobowa średnia godzinowa – Qśrh = 206 m3/dobę (projektowa 250 m3/dobę),

- RLM rzeczywiste – około 29494.

Ścieki oczyszczone zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony środowiska i pozwoleniem wodnoprawnym nie przekraczają wskaźników zanieczyszczeń dopuszczalnych. W 2007 roku do oczyszczalni ścieków komunalnych odprowadzono siecią kanalizacji 964,5 d/m3 .

Kanalizacja deszczowa istnieje praktycznie na terenie całego miasta. Główne kanały deszczowe i sieć drobniejszych kanałów odprowadzają wody opadowe deszczowe do niżej położonych odbiorników. Głównymi odbiornikami są jeziora: Czos, Juno i Magistrackie oraz lokalnie występujące niecki terenowe oraz rowy otwarte. Wody opadowe deszczowe wpływające do jezior z sieci kanalizacji deszczowej odpowiadają normom ochrony środowiska.

## . Gospodarka odpadami

Mrągowo posiada  Plan Gospodarki Odpadami zatwierdzony  Uchwałą NR XXVIII/1/2005 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 lutego 2005 r. Plan obowiązywał w latach 2004÷2007, ale zawiera także działania przewidziane do realizacji w perspektywie następnych 4 lat, tj. 2008÷2011. Plan jest częścią Programu Ochrony Środowiska.

Plan zawiera:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe, służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Obsługą w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów zmieszanych objętych jest około 98 % mieszkańców Mrągowa. Od roku 2003 roku prowadzony jest również  system segregacji i selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, przy pomocy pojemników do zbiórki makulatury, tworzyw sztucznych, szkła. Ilości powstających w mieście odpadów ustalono na podstawie jednostkowych wagowych wskaźników ilości wytwarzania odpadów. Dla miasta Mrągowo, uwzględniając ilość deponowanych odpadów, ilość mieszkańców oraz zapisy Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, przyjęto statystycznie ilość wytwarzanych odpadów na poziomie 360 kg/mieszkańca/rok.

Szacuje się, że w strumieniu odpadów komunalnych na terenie miasta znajduje się ok. 57,6 ton odpadów niebezpiecznych (farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice, baterie i akumulatory ołowiowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne). Większość odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych, kierowana jest obecnie wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko komunalne w Polskiej Wsi. Przewidywany termin zamknięcia składowiska to 2028 r.

W większych przedsiębiorstwach na terenie Mrągowa prowadzony system gospodarowania odpadami jest poprawny, firmy występują o odpowiednie zezwolenia lub decyzje administracyjne. Małe firmy często nie prowadzą prawidłowej gospodarki odpadami. Wytwarzane na terenie miasta odpady pochodzą głównie z przetwórstwa żywności, odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli.

Wśród odpadów, powstających z sektora gospodarczego, można wydzielić następujące grupy:

- zużyte opony – na terenie miasta brakuje danych do oszacowania wielkości wytwarzanych tego rodzaju odpadów;

- odpady z rolnictwa, rybołówstwa i przetwórstwa przemysłu spożywczego - na terenie miasta brakuje danych do oszacowania wielkości wytwarzanych tego rodzaju odpadów, jednak można założyć, że jest to wielkość marginalna z powodu słabo rozwiniętej działalności w tym zakresie;

- odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli – w odniesieniu do miasta to znaczące źródło odpadów, podczas produkcji w istniejących zakładach tej branży powstaje duża ilość (kilka tysięcy ton w skali roku) trocin, ścinek drewna, zestalonych odpadów farb i lakierów wodorozcieńczalnych, kitów i mas szpachlowych, zużytego ścierniwa, odpadów opakowaniowych z folii PET i papieru, pojemników po farbach i lakierach;

- odpady z przemysłu owocowo-warzywnego - na terenie miasta głównymi producentami tego typu odpadów są m.in. zakłady zbiorowego wyżywienia, jednak odpady te trafiają do strumienia odpadów komunalnych, stąd problem z faktycznym ustaleniem wielkości produkowanych odpadów;

- odpady z przemysłu mleczarskiego – blisko 99 % odpadów z przemysłu mleczarskiego jest poddawana odzyskowi, składowanych jest jedynie 1,1 % powstających odpadów;

- odpady z przemysłu napojów alkoholowych i bezalkoholowych - na terenie miasta brakuje danych do oszacowania wielkości wytwarzanych tego rodzaju odpadów, jednak można założyć, że jest to wielkość marginalna z powodu słabo rozwiniętej działalności w tym zakresie;

- odpady przemysłu mięsnego - na terenie miasta brakuje danych do oszacowania wielkości wytwarzanych tego rodzaju odpadów, jednak można założyć, że jest to wielkość marginalna z powodu słabo rozwiniętej działalności w tym zakresie.

Na podstawie opisu stanu gospodarki odpadami, poniżej przedstawiono najważniejsze problemy zidentyfikowane na terenie miasta Mrągowo:

- funkcjonujący na terenie miasta system gospodarki odpadami nie spełnia wymagań z zakresu minimalizacji ilości odpadów oraz ich odzysku,

- na terenie objętym opracowaniem brakuje pełnych i zintegrowanych systemów selektywnego gromadzenia odpadów,

- prowadzona działalność wielu podmiotów, a także zachowania mieszkańców miasta, nie sprzyjają wykorzystaniu wybranych grup odpadów; zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przypadku gdy odpady już powstały, należy maksymalnie odzyskać z nich surowce i materiały,

- z braku selektywnej zbiórki odpadów wynika także:

  - nieuregulowana gospodarka odpadami niebezpiecznymi,

  - nieuporządkowany system gospodarki odpadami wielkogabarytowymi,

- system prowadzonej gospodarki nie uwzględnia i nie jest przystosowany do ilości odpadów powstających w turystyce,

- brak inwentaryzacji „dzikich wysypisk” oraz działań zmierzających do ich likwidacji,

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, brak systemu edukacji ekologicznej, szczególnie dzieci i młodzieży, z zakresu gospodarki odpadami.

## . Obszary chronione i sieć natura 2000

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami), art. 6, formami ochrony przyrody są:

- parki narodowe

Nie występują na obszarze Mrągowa.

- rezerwaty przyrody

Nie występują na obszarze Mrągowa.

- parki krajobrazowe

Nie występują na obszarze Mrągowa. Warto jednak wspomnieć, że miasto jest jednym z największych ośrodków oddziałujących na znajdujący się na obszarze gminy Mrągowo Mazurski Park Krajobrazowy. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta przebiega granica otuliny Parku. Jest to pierwsza strefa krajobrazowa wg planu zagospodarowania przestrzennego Parku. Obowiązują tu ograniczenia w wyznaczaniu nowych siedlisk

- obszary chronionego krajobrazu

Na terenie miasta Mrągowo, na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko–mazurskiego, został utworzony Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko–Mrągowskich. Obszar ma powierzchnię 20615,9 ha. Rozciąga się na gminy Reszel, Mrągowo, Sorkwity, Kolno i Biskupiec.

- obszary Natura 2000,

- pomniki przyrody

Na terenie Mrągowa znajduje się sześć pomników przyrody. Zostały one uznane za pomniki przyrody decyzją RGŻL-op-380/84 z dnia 11 czerwca 1984 roku oraz uchwałą Nr V/5/2003 Rady Miejskiej w Mrągowie dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uznania za Pomnik Przyrody. Są to:

- 2 pojedyncze drzewa,

- 2 grupy drzew.

Dokładny wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie Mrągowa zamieszczono w tabeli 7.

Tabela 7. Wykaz pomników przyrody na terenie Mrągowa

| Lp. | Rodzaj Pomnika (obwód w cm, wysokość drzewa w m) | Położenie | Rok ustanowienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lipa drobnolistna (380; 21) | skarpa przy ulicy Brzozowej | 1984 |
| 2 | lipa drobnolistna (510; 20) | wschodni brzeg jeziora Czos, na nieruchomości przy ulicy Jaszczurza Góra 24 | 2003 |
| 3 | grupa drzew – dwa dęby szypułkowe (120/160; 12/16) | plac Jana Pawła II | 2003 |
| 4 | grupa drzew – dwa jesiony wyniosłe (320/460; 32/32) | Park Lotników Polskich | 2003 |

(źródło: Program Ochrony Środowiska Miasta Mrągowa)

- stanowiska dokumentacyjne

Nie występują na obszarze Mrągowa.

- użytki ekologiczne

Nie występują na obszarze Mrągowa.

- zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Nie występują na obszarze Mrągowa.

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Flora miasta Mrągowo jest reprezentowana przez wiele typowych gatunków drzew i krzewów: grab zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, wiąz, klon zwyczajny, lipa drobno i szerokolistna, jesion, buk zwyczajny, sosna, świerk olcha czy leszczyna. Na terenie miasta występują również różne gatunki roślin. Duży udział roślin związany jest z wodami i obszarami podmokłymi, dlatego szczególnie ważna jest potrzeba zachowania tych siedlisk. Wśród gatunków chronionych można wymienić grzybień północny, grzybień biały, grążel.

Ostoją zwierząt na terenie miasta są przede wszystkim lasy i jeziora. Ochroną są objęte występujące w mieście nietoperze. Ptaki, które są objęte ochroną to: różne gatunki kaczek, kormoran, różne gatunki mew, perkozy, rybitwa, łabędź niemy oraz ptaki drapieżne (jastrząb, myszołów, krogulec, pustułka) i sowy. Spośród ptaków leśnych: dzięcioły. Przedstawicielami chronionych płazów są m.in.: żaba jeziorkowa, trawna, śmieszka, ropucha szara.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie  Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem  przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – (Special Protection Areas – SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony  dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej",

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – (Special Areas of Conservation – SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Siedliskowej, dla siedlisk  przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt  wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

W 2004 roku Ministerstwo Środowiska, opracowało listę obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę proponowanych obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW)  wymagających objęcia ich ochroną w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk (http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/).

W 2004 roku organizacje pozarządowe: Klub Przyrodników (KP), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), Polskie  Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” (PTOP) oraz WWF Polska, zaproponowały poszerzenie listy obszarów sieci Natura 2000, uznając, Ŝe sieć obszarów specjalnej ochrony  siedlisk nie ujmuje w wystarczającym stopniu polskich zasobów siedlisk przyrodniczych.  Poszerzona lista została zaprezentowana w opracowaniu p.n. Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List” (www.salamandra.org.pl). Poszerzona lista została wstępnie zaakceptowana przez Ministerstwo Środowiska. W 2006 roku te same organizacje pozarządowe, zaproponowały dalsze poszerzenie listy obszarów sieci Natura 2000. Propozycje poszerzenia listy zostały zaprezentowane w opracowaniu p.n. Aktualizacja Shadow List obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce. Aneks do raportu na temat reprezentatywności ujęcia gatunków i siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej (www.salamandra.org.pl). Kolejne poszerzenie Shadow List nastąpiło w 2008 roku.

Teren objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji nie znajduje się na żadnym z obszarów ujętych na ogłoszonej przez Ministerstwo Środowiska liście obszarów sieci Natura 2000. Lokalizację obszarów sieci Natura 2000 położonych najbliżej Mrągowa zmieszczono na rysunku 8.

Rysunek 8. Obszary sieci Natura 2000 w otoczeniu Mrągowa – obszary oficjalne

źródło: www.mos.gov.pl

Obszary dodatkowe znajdujące się na Shadow List nie zostały zamieszczone na listach przekazanych przez Polskę do Komisji Europejskiej. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Komisji Europejskiej dla wszystkich tych obszarów należy stosować postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia lub planu na obszar Natura 2000.

Teren objęty rewitalizacją i restrukturyzacją nie znajduje się również na żadnym z obszarów znajdujących się na Shadow List i to zarówno tej ogłoszonej w 2004 r. i zaakceptowanej przez Ministerstwo Środowiska jak i na tej ogłoszonej w roku 2006 i 2008 (rysunek 9).

Mrągowo

Rysunek 9. Obszary sieci Natura 2000 w otoczeniu Mrągowa – Shadow List 2008

źródło: www.kp.org.pl

Charakterystyki obszarów sieci Natura 2000 połozonych najbliżej Mrągowa została przedstawiona poniżej. Zaczerpnięto je:

- www.mos.gov.pl,

- www.przyroda.polska.pl.

Obszar SOO: Gązwa, PLH280011, Typ Ostoi B,

Powierzchnia obszaru 499,1441 ha. Jest on położony na północny–wschód od Mrągowa w odległości około 6 km od miasta.  Obszar obejmuje kompleks bagien i torfowisk. Najważniejsza jego część jest chroniona jako rezerwat przyrody. Środkową partię zajmuje typowe torfowisko wysokie z przebiegającym procesem torfotwórczym. Większość torfowiska pokrywa zespół Ledo-Sphagnetum. Wśród torfowiska napotyka się na wiele małych wysp o podłożu mineralnym, porośniętych przez zbiorowiska leśne, głównie Querco roboris-Pinetum. W strefie peryferycznej torfowiska występuje przede wszystkim bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum. Obszar przecięty jest szeregiem rowów melioracyjnych, które odwadniają torfowisko. Zbiorowiska leśne położone wzdłuż nich ulegają szybkim przemianom. Na północ od kopuły znajdują się bagna, które powstały w wyniku osuszenia płytkiego jeziora, z grubymi jeziornymi osadami. Od 1958 roku najważniejsza część torfowiska (204,76 ha) została objęta ochroną jako rezerwat przyrody Gązwa. Całość położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich (20615,9 ha; 2003 r).

Obszar OSO:  Bagna Nietlickie, PLB280001, Typ Ostoi A

Powierzchnia obszaru 4080,763 ha. Jest położony około 35 km na wschód od Mrągowa. Bagna Nietlickie są obszarem specjalnej ochrony ptaków. Leży na terenie gmin Miłki i Orzysz, w województwie warmińsko–mazurskim. Ostoja obejmuje duże torfowisko niskie, powstałe w wyniku osuszenia jeziora Wąż. Porastają ją trzcinowiska, turzycowiska i zarośla wierzbowe. Teren jest otoczony olsami, brzezinami bagiennymi, szuwarami i łąkami kośnymi. Przez jego teren przepływa rzeka Wężówka. Na terenie ostoi stwierdzono 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki rzadkich ptaków migrujących nie wymienionych w tej dyrektywie. Ponadto 7 gatunków ptaków występujących w ostoi, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Ptaki występujące na terenie ostoi:

- gąsiorek,

- pokrzewka jarzębata (jarzębiatka),

- wodniczka,

- podróżniczek,

- dzięcioł białogrzbiety,

- rybitwa czarna,

- derkacz,

- zielonka,

- kropiatka,

- żuraw,

- cietrzew,

- błotniak łąkowy i stawowy,

- orlik krzykliwy,

- bocian czarny i biały,

- bąk.

Obszar OSO:  Jezioro Łuknajno, PLB280003, Typ Ostoi D

Powierzchnia obszaru 1380,246 ha. Jest on położony około 18 km na wschód od Mrągowa,  5 km za Mikołajkami.  Bardzo płytkie, eutroficzne jezioro o średniej głębokość   0.6 m i maksymalnej głębokości 3.0 m. Jezioro Łuknajno jest pochodzenia polodowcowego i ma mało urozmaiconą linię brzegową. Leży w otoczeniu rozległych łąk i bagien i jest połączone wąskim kanałem o długości 500 m z jeziorem Śniardwy. Od dziesiątek lat jezioro słynie jako wyjątkowe siedlisko łabędzia niemego. W ramach sieci Natura 2000 stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków. Ma powierzchnię 680 ha, długość 3,3 km i szerokość    2,9 km.

Około 75% dna jeziora pokryta jest łąkami ramienic (Chara spp.). Brzegi w większości są płaskie, o charakterze torfowisk niskich. Pas roślinności otaczający jezioro składa się z pasa szuwaru trzcinowego i turzycowego, z kępami zarośli wierzbowych oraz płatów podmokłych olsów. Tereny sąsiadujące z ostoją od wschodu są użytkowane rolniczo, za nimi rozpościera się bór sosnowy.

Na terenie ostoi spotkać można aż 19 gatunków ptaków wymienianych w europejskich dyrektywach. Są to:

- orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

- bąk (Botaurus stellaris)

- rybitwa czarna (Chlidonias niger)

- bocian biały (Ciconia ciconia)

- błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

- błotniak zbozowy (Circus cyaneus)

- derkacz (Crex crex)

- ortolan (Emberiza hortulana)

- żuraw (Grus grus)

- bielik (Haliaeetus albicilla)

- bączek (Ixobrychus minutus)

- tracz bielaczek (Mergus albellus)

- kania czarna (Milvus migrans)

- kania ruda (Milvus milvus)

- rybołów (Pandion haliaetus)

- trzmielojad (Pernis apivorus)

- zielonka (Porzana parva)

- kropiatka (Porzana porzana)

- rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

Istniejące formy ochrony:

- Rezerwat Przyrody: Jezioro Łuknajno (710,0 ha);

- Mazurski Park Krajobrazowy: (53655,0 ha);

- Rezerwat Biosfery: Jezioro Łuknajno (710,0 ha);

- Ostoja Ramsar: Jezioro Łuknajno (710,0 ha);

- Obszar Chronionego Krajobrazu: "I" OCK woj. warmińsko-mazurskiego.

W rezerwacie Jezioro Łuknajno prowadzone są zoologiczne i ekologiczne badania naukowe, a także znajduje się tu Stacja Terenowa Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Dobrowolskiego (stacja jest położona w miejscowości Urwitałt).

Obszar OSO: Puszcza Piska, PLB280008

Jest położona około 2 km na południe od Mrągowa. Oprócz zwartego kompleksu Puszczy Piskiej w skład ostoi wchodzi wiele jezior, w tym największe polskie jezioro – Śniardwy – a także obszary rolne i łąkowe. Obszar Puszczy Piskiej stanowi ostoję ptaków o randze europejskiej. Występuje tu przynajmniej 37 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Ostoja Puszcza Piska zajmuje obszar 171854 ha. Znajduje się między krainą Wielkich Jezior Mazurskich, a Niziną Mazurską.  Teren ostoi charakteryzuje się dużą lesistością z uwagi na znajdujący się tu zwarty kompleks leśny Puszczy Piskiej. W granicach ostoi usytuowana jest także spora liczba jezior, w tym to największe krajowe: Jezioro Śniardwy, a także Jeziora: Białe, Mokre, Bełdany, Warnołty. Przez ostoję przepływa cały szereg różnych cieków wodnych, a najważniejsze z nich to rzeki: Krutynia i Pisa. Tereny związane z rolnictwem zajmują nieco ponad jedną czwartą obszaru.

Puszcza Piska, o wielkości około 100 tysięcy ha, jest jedną z największych puszczy w Polsce. Około 90% jej powierzchni zajmują lasy iglaste, czyli bory sosnowe i sosnowo-świerkowe. Sosna znajduje tu optymalne warunki do rozwoju i na znaczącym obszarze odnawia się naturalnie. W Puszczy występuje ekotyp sosny piskiej i przez to stanowi ważny w skali kraju region nasienny. Liściaste gatunki drzew napotkać można jedynie na północnych i południowych krańcach kompleksu i są to najczęściej: osiki, brzozy, dęby i buki.

Na terenie Puszczy oznaczono 900 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 40% stanu flory całej Polski. Spośród nich należy wymienić: pełnika europejskiego, sasankę otwartą, chamedafne północną, zimozióła północnego, wątlika błotnego, kosaćca syberyjskiego i obuwika pospolitego.

Dziesiątą część Puszczy Piskiej zajmują torfowiska, na których rośnie ciekawy zestaw roślin, m.in.: wielosił błękitny, rosiczka okrągłolistna i 10 gatunków storczyków.

W miejscach bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi pojawiają się zarośla olchowe i różnego typu zabagnienia.

Bogaty jest tutaj świat ssaków, którego najcenniejszymi elementami są: rysie, koniki polskie, wilki i bobry. Z gadów należy wymienić żółwia błotnego i gniewosza plamistego.

Ptaki reprezentują najbardziej liczny i zróżnicowany zestaw gatunków. Gnieździ się tutaj  1/4 krajowej populacji bielika i cietrzewia. Znacząca  w skali całej Polski jest także ilość par lęgowych bociana czarnego, orlika krzykliwego, włochatki i puchacza. Liczny jest też, zagrożony w globalnej skali, derkacz. Ta mozaika lasów i jezior stanowi idealne miejsce do zakładania, na grupach wysokich drzew, kolonii lęgowych przez czaple siwe i kormorany. Lęgi wyprowadzają tu także interesujące, w swym zachowaniu i wyglądzie, ptaki drapieżne, takie jak: obie kanie - czarna i ruda oraz rybołów. Ciekawostką jest tez występowanie niepozornego, ale rzadkiego ptaka – wójcika, bliskiego kuzyna naszych świstunek.

Z ptaków wymienionych w załączniku Dyrektywy Ptasiej spotkać tu można następujące gatunki: ortolan, gąsiorek, świergotek polny, muchówka mała, muchówka białoszyja, pokrzewka jarzębata, wodniczka, podróżniczek, lerka, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, zimorodek, lelek, włochatka, sóweczka, puchacz, rybitwa rzeczna, derkacz, zielonka, kropiatka, żuraw, cietrzew, jarząbek, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, kania czarna, kania ruda, trzmielojad, bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bocian biały, bąk i bączek.

Na terenie ostoi Puszcza Piska występują następujące rezerwaty przyrody: Czaplisko Ławny Lasek, Jezioro Nidzkie, Jezioro Pogubie Wielkie, Jezioro Warnołty, Królewska Sosna, Krutynia, Krutynia Dolna, Lisiny (Lisunie), Pierwos, Piłaki, Pupy, Strzałowo, Jezioro Łuknajno i Zakręt.

Istotne znaczenie ma również z punktu widzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska, usytuowanie miasta Mrągowa w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc Polski.

## . Zabytki

Zabytkowa zabudowa Mrągowa zgrupowana jest głównie w obrębie historycznego miasta średniowiecznego oraz wzdłuż dawnych ciągów komunikacyjnych.

- Ratusz – centralny punkt mrągowskiego rynku. Wybudowany został w 1825 roku i był oznaką rozwoju miasta. Wyremontowany w latach 90. jest dziś wizytówką miasta, Mieści się tu Oddział Muzeum Warmii i Mazur, swoją siedzibę mają tu także organizacje społeczne.

- Strażnica Bośniacka – ryglowy budynek z ok. XVIII w. obok ratusza gdzie w roku 1790 stacjonował 9 Pułk Bośniaków. Obecnie mieści się tu izba pamięci, poświęcona niemieckiemu pisarzowi, urodzonemu w Pieresławku koło Piecek, Ernestowi Wichertowi.

- Zabytkowe kamienice – centrum Mrągowa składa się głównie z kamieniczek, położonych przy brukowanych ulicach, co bardzo dobrze odzwierciedla klimat dawnego mazurskiego miasteczka.

- Apteka "Pod Orłem" – jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych budynków w mieście z początku XIX w. W 1819 założona została tu pierwsza w Mrągowie apteka, i istnieje do dziś. Na zewnętrznej ścianie budynku znajduje się figura orła.

- Cerkiew prawosławna – budynek zbudowany w 1895 roku jako bożnica żydowska, która podczas Nocy Kryształowej została zdewastowana. Obecnie mieści się tu kościół prawosławny pw. Przemienienia Pańskiego. W 2000 roku odnowiono wnętrze budynku.

- Kamienica rabina – zabytkowy budynek położony przy ulicy Ratuszowej, wybudowany w 1904 roku. Do 1938 roku mieszkał tu i miał swój sklep odzieżowy ostatni mrągowski rabin żydowski.

- Kościół ewangelicki – obiekt wybudowany w XVIII wieku, który był kilkakrotnie przebudowywany. Wewnątrz budynku znajduje się kruchta północna-salowa i absyda z 1753 roku. Za ołtarzem znajduje się płyta nagrobkowa z 1785 roku.

- Kościół katolicki pw. św. Wojciecha – Zbudowany w stylu neogotyckim w 1860 roku. Na ziemi należącej do wdowy po burmistrzu Timniku, która po śmierci męża podarowała swoje dobra dla gminy katolickiej. Obok znajduje się budynek dawnej plebani, dziś mieści się tu kancelaria parafialna i biblioteka.

- Gmach Urzędu Miejskiego – budynek reprezentacyjny z 1912 roku wybudowany w stylu neorenesansowym holenderskim. Obecnie mieści się tu Urząd Miasta, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe. Przed urzędem stoi pomnik patrona miasta Mrongowiusza.

- Budynek sądu – neogotycki budynek z 1898 roku, zbudowany z czerwonej cegły, zaprojektowany przez architekta Krakowskiego. W latach międzywojennych za sądem mieściło się więzienie miejskie, które zostało spalone po wojnie. Przed budową sale sądowe mieściły się w ratuszu.

- Wieża Bismarcka – wieża znajduje się w parku im. W. Sikorskiego, na tak zwanym Wzgórzu Jaenike. Po wojnie mieściła się tu stacja radiowo-telewizyjna. Obecnie wieża nie jest udostępniona dla turystów, można ją oglądać jedynie z zewnątrz.

- Budynki koszar – wybudowane w 1898 roku. Stacjonowały tu bataliony piechoty mazurskiej i warmińskiej, a podczas I wojny światowej wojska rosyjskie. Od 1918 roku mieściła się tu szkoła policyjna, a po II wojnie światowej do 2002 roku jednostka wojskowa. Obecnie w dawnych budynkach powstały szkoła i mieszkania.

- Pozostałości po wiadukcie "zwalony most" – dawny most kolejowy w Nikutowie na linii Mrągowo-Piecki–Ruciane. Most powstał w 1898 r. Budowniczym był najbogatszy Żyd Szczytna o nazwisku Macht – słynny budowniczy linii kolejowych i mostów w Prusach Wschodnich. Wiadukt został zniszczony w 1945 roku przez Armię Czerwoną. Obecnie można zobaczyć jego pozostałości.

- Stara Chata – obecnie restauracja. Mieści się w jednym z najstarszych budynków miasta, zbudowanym z niewypalanych cegieł. Przez ponad sto lat budynek zajmowali Żydzi, prowadząc w nim dwa zakłady szewskie i zakład krawiecki konfekcji ciężkiej.

Na terenie miasta znajdują się 2 parki miejskie. Do zabytkowych należy park przy ul. Brzozowej. Ma on charakter parku krajobrazowego. W 1898 roku na jego terenie umieszczono wieżę widokową (Bismarcka), która została wpisana do rejestru zabytków.

Stan zachowania parku ocenia się na dostateczny. Atrakcyjność jego jednak znacznie obniża brak uporządkowania roślinności, układu przestrzennego i elementów takich jak ławki i kosze na śmieci. W tym samym okresie powstały przy ul. Brzozowej cmentarze, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Cmentarz ewangelicki położony w pobliżu parku, cmentarz rzymsko–katolicki po drugiej stronie ul. Brzozowej oraz cmentarz ewangelicko – augsburski znajdujący się przy ul. Zwycięstwa.

W Mrągowie już w na początku XIX wieku istniała wąskotorowa linia kolejowa, a od 1897 roku wybudowano linię trakcyjną szerokotorową, która łączyła Mrągowo z leżącym w sąsiedztwie Kętrzynem, w rok później zaś z Biskupcem.

Podstawowy układ dróg tworzy trakt biegnący z południa na północ. Układ ten powstał już w średniowieczu i wytyczały go bramy Szczycieńska i Kętrzyńska. Część obecnie istniejącego układu drogowego pokrywa się z historycznym. Główne drogi historyczne to trakt północ - południe, który wytyczają ulice Wolności, Wojska Polskiego, w centrum Królewiecka (dawna Königsbergerstrasse i Armii Czerwonej) i Warszawska. Drogi biegnące ze wschodu na zachód to przedłużenia ulic Giżyckiej i Gen. Okulickiego. Pozostałe drogi historyczne to ulice: Młodkowskiego, Widok, Harcerska, Polna, Młynowa, Wiejska, Wileńska, Laskowa, Pl. Armii Krajowej, Nowogródzka, Leśna, Rynkowa, Olsztyńska, Krasińskiego, PL. Słowackiego, Lubelska, Kolejowa, Piaskowa i Sienkiewicza.

Do cennych zabytków drogownictwa należy też historyczny układ siatki dróg w centrum starego miasta lokacyjnego.

Do zabytków techniki zaliczyć można dawną Gazownię Miejską. Wybudowano ją w okresie rozwoju infrastruktury komunalnej Prus Wschodnich. W gazowni wytwarzany był gaz świetlny stanowiący główny przedmiot zbytu. Gazem tym zasilane były wodociągi i kanalizacja. Dodatkowo zbyt dla gazowni stanowił koks. W roku 1975 podjęto decyzję o likwidacji zakładu gazowniczego. Doprowadzono w jego miejsce gaz ziemny. Budynki Gazowni nie są objęte ochroną prawną, jednakże z uwagi na istotne wartości dla dziedzictwa kulturowego Mrągowa wymagają ochrony.

# . Cechy obszaru rewitalizowanego

Jako spójną strefę geograficzną w mieście wyznaczono do rewitalizacji obszar miejski o powierzchni 171,54 ha, składający się z sześciu stref oznaczonych od I do VI:

- Obszar I Śródmieście,

- Obszar II Os. Brzozowe, Os. Parkowe, Os. Mazurskie,

- Obszar III Os. Grunwaldzkie,

- Obszar IV Os. Młynowa,

- Obszar V Os. Nikutowo

- Obszar VI Os. Piaskowe i Os. Metalowców.

Wyżej wymienione obszary, przeznaczone do rewitalizacji, zamieszkuje             16612 mieszkańców (stan na czerwiec 2008r.).

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo wyznacza do rewitalizacji oprócz sześciu spójnych stref miejskich, obszar powojskowy o powierzchni 14,0264 ha, zlokalizowany po obu stronach ul. Wojska Polskiego w Mrągowie.

Wszystkie wskazane obszary wyróżniają się wyraźnym nasileniem niekorzystnych zjawisk, przejawiających się nie tylko w złym stanie infrastruktury i sytuacji mieszkaniowej, lecz także nagromadzeniem niekorzystnych zjawisk społecznych takich jak ubóstwo i wykluczenie społeczne, niekorzystne trendy demograficzne, niski poziom przedsiębiorczości oraz przestępczość. Ponadto wszystkie wyznaczone obszary pełnią ważne funkcje społeczno-gospodarcze mające wpływ na codzienne życie mieszkańców. Pomimo wielu niekorzystnych zjawisk zachodzących w tych częściach miasta, każdy z obszarów dysponuje potencjałem (analiza SWOT, źródło: LPR Miasta Mrągowo), który może przyczynić się do zmiany niekorzystnych tendencji mając wpływ na rozwój miasta. Obszary te dzięki koncentracji środków finansowych mogą zmienić swój wizerunek i zaoferować lepszą jakość życia dla mieszkańców.

Wyznaczony do rewitalizacji obszar I Śródmieście ma powierzchnię 81,07 ha. Położony jest w centralnej części miasta. Śródmieście pełni w Mrągowie bardzo ważną funkcję społeczno-gospodarczą o charakterze mieszkalnym usługowo-handlowym i administracyjnym. Położone jest w bezpośrednim styku z jeziorem Czos i  stanowi o wizerunku Mrągowa jako miasta turystycznego. Na obszarze objętym Programem Rewitalizacji znajduje się szereg istotnych dla całej społeczności Mrągowa obiektów i instytucji. W centralnej części tego terenu znajduje się szereg zabytkowych kamieniczek, z których znaczna część wymaga renowacji. Znajduje się tu Ratusz Miejski z początku XIX wieku (siedziba Urzędu Stanu Cywilnego) wraz z najstarszym zachowanym budynkiem miejskim tzw. „Wartownią Bośniacką” (obecnie muzeum), kościół ewangelicko-augsburski z XVIII wieku oraz zabytkowy spichlerz. Przez obszar ten biegnie również ważny szlak tranzytowy na północ województwa warmińsko-mazurskiego w stronę Kętrzyna i Giżycka (droga krajowa nr 59), powodując wysokie natężenie ruchu, zwłaszcza w sezonie turystycznym, które z uwagi na hałas i spaliny znacznie obniża jakość życia na tym obszarze. Obszar ten zamieszkiwany jest przez 4 336 mieszkańców (stan na czerwiec 2008 r.), z czego 707 to osoby w wieku poprodukcyjnym.  Jest to wartość przewyższająca średnią dla całego miasta. Na 4 336 mieszkańców Obszaru I (stan na czerwiec 2008 r.), przypadało 597 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej.  Jest to  także wartość przewyższająca średnią dla całego miasta.  Na 4 336 mieszkańców Obszaru I (stan na czerwiec 2008 r.), popełniono 122 przestępstwa (dane za 2007 r.). Jest to liczba powyżej średniej dla miasta.  Najczęściej przestępstwa popełniane są w okolicach nocnych barów, gdzie sprzedawany jest alkohol oraz odbywają się dyskoteki. Dochodzi tam do licznych bójek i kradzieży. W tych miejscach zdarzają się przypadki sprzedaży narkotyków. W sezonie letnim Śródmieście, w tym okolice jez. Czos jest szczególnie narażone przestępczością ze względu na zwiększoną liczbę turystów, który stają się głównymi poszkodowanymi poprzez kradzieże.

Obszar II wyznaczony do rewitalizacji, obejmujący Os. Brzozowe, Os. Parkowe, Os. Mazurskie, obszar ma powierzchnię 38,62 ha. Zamieszkiwany jest przez 5964 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 24,4% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

Obszar III Os. Grunwaldzkie  ma powierzchnię 13,35 ha. Zamieszkiwany jest przez 2268 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 8,9% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

Obszar IV Os. Młynowa ma powierzchnię 7,24 ha. Zamieszkiwany jest przez 847 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 3,8% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

Obszar V Os. Nikutowo ma powierzchnię 9,86 ha. Zamieszkiwany jest przez 483 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 2,1% ogólnej liczby ludności Mrągowa.

Obszar VI Os. Piaskowe o Os. Metalowców ma powierzchnię 21,40 ha. Zamieszkiwany jest przez 2714 mieszkańców (wg stanu w czerwcu 2008 r.), co stanowi 12,2 % ogólnej liczby ludności Mrągowa.

Obszar Powojskowy poddany rewitalizacji będzie obejmował tereny położone po obu stronach ulicy Wojska Polskiego.  Łączna powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 14,0264 ha. Zamieszkuje go ok. 1000 osób.

Funkcjonująca do końca 2002 r. Jednostka Wojskowa nr 5563 w Mrągowie (wygaszanie jej działalności trwało przez całe drugie półrocze 2002 r.) wywierała na miasto ogromny wpływ. Zajmowała przeszło 14-to hektarowy teren niemal w centrum miasta, zabudową wtapiając się w otoczenie, choć była wyłączona spod administracji miasta.  W dniu 2 grudnia 2003 r. Miasto Mrągowo stało się oficjalnym właścicielem terenu po byłej Jednostce Wojskowej 5563 w Mrągowie - podpisany został akt notarialny zakupu jednostki od Agencji Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Olsztynie Nabyty teren jest zabudowany obiektami o powierzchni 26 078 m2 i kubaturze 186 734 m3. Większość z nich ma charakter historyczny i pochodzi z 1912 r. Teren jest przeznaczony do restrukturyzacji.

# . Oddziaływanie na środowisko

Realizacja projektów wyspecyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będzie  polegała na wykonaniu szeregu zadań, głównie inwestycyjnych, które będą ingerować w  środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości (np. zajęcie pasa drogowego w związku z wymianą sieci, emisja hałasu).

Na etapie użytkowania należy oczekiwać braku oddziaływania na środowisko, albo wręcz poprawy w stosunku do stanu obecnego (poprawa izolacyjności cieplnej budynków, remont nawierzchni dróg skutkujący obniżeniem hałasu generowanego przez pojazdy, remont chodników skutkujący poprawą bezpieczeństwa pieszych).

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji nie planuje się budowy lub modernizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

## . Zadania związane z infrastrukturą zewnętrzną

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziano prace związane z:

- modernizacją odcinków ulic:  Brzozowej, Traugutta, Moniuszki, Roosvelta, Bohaterów Warszawy, osiedla Mazurskie, dróg wewnętrznych w ciągu ulicy M. C. Skłodowskiej, infrastruktury osiedlowej przy ulicy Młynowej

- modernizacją schodów przy ul. Oficerskiej i Nadbrzeżnej

- modernizacją placów: osiedla Parkowego, Lotników Polskich, Wyzwolenia.

Zakres prac w obrębie każdego obiektu zostanie określony w ramach indywidualnych projektów.

### . Etap realizacji zadań

#### . Powietrze atmosferyczne

Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na etapie budowy/przebudowy/remontu będzie związany bezpośrednio z przyjętą technologią robót oraz z fazą inwestycji. Podczas budowy zagrożenie dla powietrza atmosferycznego będą stanowiły zanieczyszczenia pochodzące z:

- eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy,

- terenów składowych,

- prowadzenia robót ziemnych.

Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji w celu oceny jakości powietrza według obowiązujących standardów nie jest możliwe, ani celowe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu (w ramach którego można ustalić wielkość emisji dopuszczalnej), ale przecież nie jest obojętne dla ludzi przebywających w pobliżu, szczególnie mieszkańców okolicznych domów.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania, odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.

#### . Hałas

W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu i drgań (maszyny budowlane oraz środki transportu). Emitowany hałas będzie oddziaływał na okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji.

Urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria dotyczące ich mocy akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, zm.: Dz. U. 2006.32.223, 2007.105.718). Normy obowiązujące dla urządzeń nowych mają na celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych. Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości hałasowych na terenach otaczających plac budowy, należy jednak pamiętać, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności (w tym akustyczne) ustaną.

W celu ograniczenia uciążliwości powodowanych hałasem, użytkowanie sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej a czas pracy urządzeń szczególnie hałaśliwych należy ograniczać do minimum wymaganego technologią. Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez:

- obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi,

- zastosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek,

- zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych.

#### . Roślinność

Realizacja poszczególnych zadań może wymagać wycinki drzew lub krzewów kolidujących z inwestycjami. Należy dążyć do zachowania jak największej ilości roślinności. Z całą pewnością realizacja zadań będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów.

Drzewa, które znajdą się w bezpośredniej bliskości wykopu lub drogi dojazdowej do niego mogą być zagrożone. Do podstawowych zagrożeń należą:

- możliwość mechanicznego uszkadzanie pni drzew,

- możliwość mechanicznego uszkadzania płytko usytuowanych korzeni drzew,

- możliwość przesuszanie lub przemarzania korzeni,

- możliwość nadmiernego zagęszczenia gruntu poprzez maszyny i pojazdy.

Podczas organizacji placu budowy oraz robót ziemnych należy pamiętać, że strefa odpowiadająca powierzchni rzutu korony drzewa, powiększonemu o 20%, powinna podlegać ochronie ze względu na to, iż w jej zasięgu znajdują się aktywne korzenie, zaopatrujące drzewo w wodę i składniki odżywcze. W obrębie tej strefy należy ograniczyć prace do niezbędnego minimum. A w przypadku wystąpienia konieczności ich przeprowadzenia należy wykonywać je z daleko idącą ostrożnością, eliminując np. sprzęt ciężki. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy:

- osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót ziemnych – do tego celu można wykorzystać tkaninę jutową, maty słomiane lub trzcinowe oraz deski połączone drutem,

- roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości, wykonywać ręcznie (zgodnie z art. 82 Ustawy o ochronie przyrody),

- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem,

- zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni; ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności.

Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimą (przemarznięcie). Najbezpieczniej jest prowadzić te prace, gdy rośliny znajdują się w okresie spoczynku. Zaleca się zatem by, w miarę możliwości prace związane z wykonaniem projektowanych sieci kanalizacyjnych, pompowni ścieków sanitarnych, były prowadzone w okresie spoczynku drzew. Zwłaszcza w miejscach, w których drzewa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych do wykonania obiektów.

#### . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu na placu budowy istnieje zawsze. Aby je zminimalizować zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym i odwadnianym, albo – w razie niemożności znalezienia takiego terenu – na terenie nieutwardzonym, lecz zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.

Na etapie opracowania organizacji budowy powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom (np. poprzez ustawienie kabin ustępowych typu Toi–Toi lub udostępnienie sanitariatów na terenie remontowanego obiektu).

#### . Odpady

Na etapie budowy projektowanych obiektów będą powstawały odpady związane z:

- pracami ziemnymi,

- użytkowaniem sprzętu budowlanego,

- funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników.

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów:

- beton i gruz z rozbiórek,

- złom stalowy,

- żwir, kostka granitowa, asfalt,

- gleba i grunt z wykopów zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

- zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,

- zużyte czyściwo i ubrania ochronne,

- opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

W Planie Gospodarki Odpadami Mrągowa znajduje się wzmianka na temat odpadów azbestowych.

Wśród zadań związanych z infrastrukturą zewnętrzną nie przewiduje się powstawania odpadów zawierających azbest.

Gdyby takie odpady pojawiły się, prace polegające na usuwaniu lub naprawie starych pokryć azbestowych mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniające odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca musi posiadać zezwolenie (pozwolenia, decyzję zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi) na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają niebezpieczne odpady. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć uwalnianie się azbestu, np. poprzez nawilżanie wodą wyrobów azbestowych wodą lub poprzez zastosowanie specjalnych środków "unieszkodliwiających" azbest podczas jego usuwania, wnikających w głąb materiału, impregnujących i wiążących włókna, a tym samym uniemożliwiające ich uwalnianie. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się demontować całe wyroby (płyty, rury), starając się ich przy tym nie uszkodzić. Miejsce, w którym prowadzi się prace polegające na naprawie lub usuwaniu azbestu, należy odizolować od otoczenia specjalnymi osłonami. Powinny również znaleźć się tam tablice ostrzegawcze o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Wszystkie zdemontowane wyroby muszą być  składowane w opakowaniach z folii polietylenowej (grubszej niż 0,2 mm), w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac polegających na usunięciu azbestu (o łącznej powierzchni nie przekraczającej 500 m2) ich wykonawca ma obowiązek złożyć właścicielowi budynku pisemne oświadczenie, że przeprowadził prace z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz oczyścił cały teren z azbestu. Oświadczenie takie należy przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie ich gromadzenia i usuwania. Planując organizację placu budowy należy więc przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. Selektywnie należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego lub na składowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

### . Etap eksploatacji

Eksploatacja zmodernizowanych obiektów  będzie w sposób znikomy oddziaływać na środowisko.

#### . Powietrze atmosferyczne

Odcinek drogowy jest źródłem emisji do powietrza gazów i pyłów. Pochodzą one ze spalania paliw, ścierania opon i nawierzchni drogowej, także okładzin hamulcowych oraz jako wyziewy ze skrzyni korbowej, zbiornika paliwa i innych części pojazdu.

Realizacja zadań w zakresie modernizacji dróg będzie miała słaby wpływ na stan powietrza. Natężenie ruchu na ulicach „wewnętrznych” jest niewielkie, przy czym w ruchu uczestniczą niemal wyłącznie pojazdy lekkie, które charakteryzuje niski wskaźnik emisji. Po remoncie nawierzchni poprawi się płynność ruchu więc teoretycznie można oczekiwać spadku emisji, ale zmiany te nie przełożą się w zauważalnym stopniu na poziomy substancji w powietrzu.

Eksploatacja sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej nie będzie miała wpływu na stan powietrza.

#### . Hałas

Na etapie eksploatacji źródłami hałasu będą samochody poruszające się po zmodernizowanych odcinkach dróg. Należy przypuszczać, że wymiana nawierzchni  przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości hałasowych za sprawą dwóch czynników:

- mniejszy hałas na styku opona – nawierzchnia,

- mniejszy hałas po ograniczeniu zakłóceń w płynności jazdy, jakie są typowe dla jazdy potoku pojazdów po drodze o zniszczonej nawierzchni.

Eksploatacja podziemnych sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej nie będzie stanowiła źródła hałasu.

#### . Gospodarka wodno–ściekowa

Inwestycje drogowe nie generują zapotrzebowania na wodę (pomijając sporadyczne spłukiwanie nawierzchni przez służby miejskie) i nie generuje ścieków innych, niż wody opadowe i roztopowe. Te ostatnie mogą być zanieczyszczone środkami stosowanymi przy zimowym utrzymaniu: piaskiem, solą kamienną i innymi preparatami.

Uporządkowanie kanalizacji deszczowej a także remont spękanych nawierzchni dróg i chodników (który je uszczelni) spowodują pewien – ale nieistotny w skali miasta – wzrost zarówno ilości ścieków deszczowych, jak i odprowadzanych z nimi ładunków. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ponieważ będą transportowane w szczelnych przewodach kanalizacyjnych, a następnie zostaną poddane procesowi oczyszczania ścieków. Ścieki oczyszczone nie stanowią szczególnego zagrożenia dla stanu czystości odbiornika.

Eksploatacja sieci poddanych gruntownej modernizacji (a w szczególności jej odcinków wymienionych na nowe) oznacza racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej.

Obecnie występujący problem nieszczelności sieci kanalizacyjnych i związany z tym problem skażenia środowiska gruntowego zostanie wyeliminowany.

#### . Odpady

W związku z budową nowych nawierzchni utwardzonych pojawią się (powinny się pojawić) odpady z utrzymania czystości na tych chodnikach i ścieżkach rowerowych. Ilość tych odpadów będzie niewielka (nawet przy założeniu, że gospodarz terenu będzie sumiennie realizował obowiązki, wynikające z przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie).

Eksploatacja sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej nie będzie miała generowała odpadów. Odpady wystąpią jedynie w związku z okresowymi remontami. Podczas czyszczenia sieci kanalizacyjnych odpady nie powstają – osad jest spłukiwany pod ciśnieniem i zostaje odprowadzony ciągiem kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Inna możliwość przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń to wypompowanie szlamu z odcinka sieci kanalizacyjnej poddawanego czyszczeniu. W takim razie odpad (szlam) jest wywożony w zbiorniku tego pojazdu.

## . Modernizacje i rewitalizacje budynków

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mrągowa przewidziano prace remontowe i modernizacyjne zdegradowanej substancji mieszkaniowej obejmujące m.in. termomodernizację (np. docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana pokrycia dachu) i remonty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

### . Etap realizacji zadań

#### . Powietrze atmosferyczne

Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na etapie budowy będzie związany bezpośrednio z przyjętą technologią robót oraz z fazą inwestycji. Użycie środków  transportu ciężarowego, prace budowlane (szczególnie prace przy elewacjach) nie pozostają bez wpływu na zapylenie powietrza, możliwe jest także lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych. Dotyczy to w szczególności substancji emitowanych z silników  spalinowych (transport i maszyny robocze), prac spawalniczych (gazy i pyły), prac malarskich (lotne związki organiczne) i innych.

Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji w celu oceny jakości powietrza według obowiązujących standardów nie jest możliwe, ani celowe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu (w ramach którego można ustalić wielkość emisji dopuszczalnej), ale przecież nie jest obojętne dla ludzi przebywających w pobliżu, szczególnie mieszkańców okolicznych domów.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania, odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.

#### . Hałas

W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu i drgań (maszyny budowlane oraz środki transportu). Emitowany hałas będzie oddziaływał na okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji.

Urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria dotyczące ich mocy akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, zm.: Dz. U. 2006.32.223, 2007.105.718). Normy obowiązujące dla urządzeń nowych mają na celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych. Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości hałasowych na terenach otaczających plac budowy, należy jednak pamiętać, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności (w tym akustyczne) ustaną.

W celu ograniczenia uciążliwości powodowanych hałasem, użytkowanie sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej a czas pracy urządzeń szczególnie hałaśliwych należy ograniczać do minimum wymaganego technologią. Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez:

- obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi,

- zastosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek,

- zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych.

#### . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno–ściekowa

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu na placu budowy istnieje zawsze. Aby je zminimalizować zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym i odwadnianym, albo – w razie niemożności znalezienia takiego terenu – na terenie nieutwardzonym, lecz zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.

Na etapie opracowania organizacji budowy powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom (np. poprzez ustawienie kabin ustępowych typu Toi–Toi lub udostępnienie sanitariatów na terenie remontowanego obiektu).

#### . Odpady

Wskazane jest prowadzenie robót remontowo – modernizacyjnych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Na terenie robót  mogą powstawać następujące typy odpadów:

- papa,

- beton, tynki i gruz z rozbiórek,

- złom stalowy,

- żwir, kostka granitowa, asfalt,

- zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,

- zużyte czyściwo i ubrania ochronne,

- opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Jednym z działań zaplanowanych do wykonania w Lokalnym Planie Rewitalizacji miasta Mrągowo jest usunięcie azbestu z dwóch budynków. W związku z tym przewiduje się powstawanie odpadów azbestowych lub zawierających azbest.  W Planie Gospodarki Odpadami Mrągowa znajduje się wzmianka na temat odpadów azbestowych.

Przewiduje się powstawanie odpadów azbestowych lub zawierających azbest. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie  starych pokryć azbestowych mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające  odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniające odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca musi posiadać zezwolenie (pozwolenia, decyzję zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi) na prowadzenie działalności, w  wyniku której powstają niebezpieczne odpady. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć uwalnianie się azbestu, np. poprzez nawilżanie wodą wyrobów azbestowych wodą lub poprzez zastosowanie specjalnych środków "unieszkodliwiających" azbest podczas jego usuwania, wnikających w głąb materiału, impregnujących i wiążących włókna, a tym samym uniemożliwiające ich uwalnianie. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się demontować całe wyroby (płyty, rury), starając się ich przy tym nie uszkodzić. Miejsce, w którym prowadzi się prace polegające na naprawie lub usuwaniu azbestu, należy odizolować od otoczenia specjalnymi osłonami. Powinny również znaleźć się tam tablice ostrzegawcze o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Wszystkie zdemontowane wyroby muszą być składowane w opakowaniach z folii polietylenowej (grubszej niż 0,2 mm), w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac polegających na usunięciu azbestu (o łącznej powierzchni nie przekraczającej 500 m2) ich wykonawca ma obowiązek złożyć właścicielowi budynku pisemne oświadczenie, że przeprowadził prace z  zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz oczyścił cały teren z azbestu. Oświadczenie takie należy przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie ich gromadzenia i usuwania. Planując organizację placu budowy należy więc przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. Selektywnie należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego lub na składowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

### . Etap eksploatacji

Eksploatacja zmodernizowanych obiektów będzie w sposób znikomy oddziaływać na środowisko.

#### . Powietrze atmosferyczne

W części rewitalizowanych budynków nastąpi zmiana sposobu ogrzewania - z lokalnych palenisk domowych na centralne ogrzewanie zasilane z lokalnych kotłowni gazowych. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego. W piecach spalane jest najczęściej paliwo stałe o niskiej jakości z niewielką sprawnością, w związku z czym konieczne jest spalanie większych ilości paliwa, co z kolei prowadzi do nadmiernej emisji zanieczyszczeń.

Po modernizacji w budynków źródłem ciepła będzie gaz ziemny - w chwili obecnej najczystsze źródło energii. Spalanie go - niezależnie od tego, gdzie się odbywa - powoduje najmniejszą emisję zanieczyszczeń. Oprócz zmiany sposobu ogrzewania nastąpi znaczna poprawa parametrów izolacyjnych zewnętrznych przegród budowlanych (ocieplenie ścian) zmniejszą się straty ciepła, a tym samym obniży zapotrzebowanie na ciepło. W konsekwencji tych działań wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza zmaleje. Przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny, wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem emisji do atmosfery szkodliwych dla środowiska substancji takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne i benzo-a-piren i pył.

#### . Hałas

Eksploatacja obiektów nie będzie generowała znaczącego hałasu. Brak zewnętrznych źródeł dźwięku w rodzaju wentylatorów oraz instalacji klimatyzacyjnych.

#### . Gospodarka wodno–ściekowa

Każdy z budynków podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej, zaś ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. W tym względzie nie przewiduje się żadnych zmian. Wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

#### . Odpady

Odpady powstające na terenie obiektów będą typowymi odpadami komunalnymi. Nastąpi natomiast zmniejszenie ilości wytwarzanych, na skutek spalania paliw odpadów. W paleniskach indywidualnych mogły być również spalane odpady (np. niebezpieczne) – powodujące dodatkowy wzrost emisji substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Ponieważ część z powstających odpadów komunalnych może być poddana odzyskowi wskazane jest wykorzystanie pojemników umożliwiających ich selektywną zbiórkę.

Na terenie obiektów mogą powstawać następujące typy odpadów:

- odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie:

- papier i tektura,

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- zużyte źródła światła,

- odpady z terenów zielonych:

- odpady ulegające biodegradacji,

- inne odpady komunalne:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Podnoszenie standardu kolejnych obiektów wśród zaniedbanej zabudowy stwarza okazję do promowania zachowań proekologicznych, do których należy selektywna zbiórka odpadów.

## . Zadania związane z budową nowych obiektów

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mrągowa przewidziano budowę budynku basenu krytego i zadaszonego lodowiska na terenie byłej jednostki wojskowej, przy ulicy Piaskowej, działki nr 6-202/5, 6-185/22 i 6-185/31. Zakres prac w obrębie każdego obiektu zostanie określony w ramach indywidualnych projektów.

### . Etap realizacji zadań

#### . Powietrze atmosferyczne

Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na etapie budowy będzie związany bezpośrednio z przyjętą technologią robót oraz z fazą inwestycji. Użycie środków transportu ciężarowego, prace budowlane nie pozostają bez wpływu na zapylenie powietrza, możliwe jest także lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych. Dotyczy to w szczególności substancji emitowanych z silników spalinowych (transport i maszyny robocze), prac spawalniczych (gazy i pyły), prac malarskich (lotne związki organiczne) i innych.

Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji w celu oceny jakości powietrza według obowiązujących standardów nie jest możliwe, ani celowe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu (w ramach którego można ustalić wielkość emisji dopuszczalnej), ale przecież nie jest obojętne dla ludzi przebywających w pobliżu, szczególnie mieszkańców okolicznych domów.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania, odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.

#### . Hałas

W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu i drgań (maszyny budowlane oraz środki transportu). Emitowany hałas będzie oddziaływał na okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji.

Urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria dotyczące ich mocy akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, zm.: Dz. U. 2006.32.223, 2007.105.718). Normy obowiązujące dla urządzeń nowych mają na celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych. Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości hałasowych na terenach otaczających plac budowy, należy jednak pamiętać, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności (w tym akustyczne) ustaną.

W celu ograniczenia uciążliwości powodowanych hałasem, użytkowanie sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej a czas pracy urządzeń szczególnie hałaśliwych należy ograniczać do minimum wymaganego technologią. Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez:

  - obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi,

  - zastosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek,

  - zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych.

#### . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno –ściekowa

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu na placu budowy istnieje zawsze. Aby je zminimalizować zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym i odwadnianym, albo – w razie niemożności znalezienia takiego terenu – na terenie nieutwardzonym, lecz zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.

Na etapie opracowania organizacji budowy powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom (np. poprzez ustawienie kabin ustępowych typu Toi–Toi lub udostępnienie sanitariatów na terenie remontowanego obiektu).

#### . Roślinność

W związku z realizacją zadań zawartych w LPR, może wystąpić konieczność usunięcia bądź przesadzenia kolidujących z nią drzew i krzewów. O ile jest to możliwe należy przesadzać a nie wycinać kolidujące z budową drzewa.

Z całą pewnością realizacja zadań będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów.

Drzewa, które znajdą się w bezpośredniej bliskości wykopu lub drogi dojazdowej do niego mogą być zagrożone. Do podstawowych zagrożeń należą:

  - możliwość mechanicznego uszkadzanie pni drzew,

  - możliwość mechanicznego uszkadzania płytko usytuowanych korzeni drzew,

  - możliwość przesuszanie lub przemarzania korzeni,

  - możliwość nadmiernego zagęszczenia gruntu poprzez maszyny i pojazdy.

Podczas organizacji placu budowy oraz robót ziemnych należy pamiętać, że strefa odpowiadająca powierzchni rzutu korony drzewa, powiększonemu o 20%, powinna podlegać ochronie ze względu na to, iż w jej zasięgu znajdują się aktywne korzenie, zaopatrujące drzewo w wodę i składniki odżywcze. W obrębie tej strefy należy ograniczyć prace do niezbędnego minimum. A w przypadku wystąpienia konieczności ich przeprowadzenia należy wykonywać je z daleko idącą ostrożnością, eliminując np. sprzęt ciężki.

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy:

  - osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót ziemnych – do tego celu można wykorzystać tkaninę jutową, maty słomiane lub trzcinowe oraz deski połączone drutem,

  - roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości, wykonywać ręcznie (zgodnie z art. 82 Ustawy o ochronie przyrody),

  - odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem,

  - zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni; ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności.

Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimą (przemarznięcie). Najbezpieczniej jest prowadzić te prace, gdy rośliny znajdują się w okresie spoczynku. Zaleca się zatem by, w miarę możliwości prace związane z wykonaniem projektowanych sieci kanalizacyjnych, pompowni ścieków sanitarnych, były prowadzone w okresie spoczynku drzew. Zwłaszcza w miejscach, w których drzewa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych do wykonania obiektów.

#### . Odpady

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów:

  - odpady związane z eksploatacją maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas prac budowlanych tj. odpadowe oleje hydrauliczne i silnikowe, zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi ziemia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,

  - odpady asfaltowe,

  - złom stalowy,

  - zniszczone kable,

  - żwir,

  - materiały konstrukcyjne zawierające gips,

  - materiały ceramiczne, szkło, drewno, tworzywa sztuczne - pozostałe po zakończeniu robót,

  - odpady bytowe pracowników – puszki, butelki, papiery itp., na odpady te należy przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być systematycznie opróżniane.

Powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest tylko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie ich gromadzenia i usuwania. Planując organizację placu budowy należy więc przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. Selektywnie należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego lub na składowisko.

W trakcie budowy nie planuje się powstawania odpadów azbestowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

### . Etap realizacji zadań

Eksploatacja zmodernizowanych obiektów będzie w sposób znikomy oddziaływać na środowisko.

#### . Powietrze atmosferyczne

Budynki wyposażone zostaną w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jeżeli będzie to możliwe obiekty zostaną podłączone do lokalnej sieci ciepłowniczej lub planuje się zastosowanie energii wytwarzanej we własnym, ekologicznym (zasilanym gazem ziemnym GZ–50), wysokosprawnym (ponad 90%) źródle ciepła (kotłownie gazowe).

#### . Hałas

Eksploatacja obiektów nie będzie generowała znaczącego hałasu. W przypadku gdy budynki zostaną wyposażone w instalację wentylacji i klimatyzacji źródłami hałasu będą zewnętrzne urządzenia dachowe. Urządzenia te są zazwyczaj wyposażone w fabrycznie wykonane rozwiązania mające na celu zmniejszenie poziomu emitowanego z nich hałasu. Przeciętny poziom mocy akustycznej nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kształtuje się na poziomie 75 dB.

#### . Grunty, wody gruntowe, wody powierzchniowe oraz gospodarka wodno –ściekowa

- W obiektach do celów socjalno-gospodarczych wykorzystywana będzie woda oraz będą powstawać ścieki sanitarne. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

#### . Odpady

Odpady powstające na terenie obiektów będą typowymi odpadami komunalnymi. Ponieważ część z powstających odpadów komunalnych może być poddana odzyskowi wskazane jest wykorzystanie pojemników umożliwiających ich selektywną zbiórkę.

Na terenie obiektów mogą powstawać następujące typy odpadów:

  - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie:

- papier i tektura,

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- zużyte źródła światła,

  - odpady z terenów zielonych:

- odpady ulegające biodegradacji,

  - inne odpady komunalne:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

# . Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Mrągowo przewiduje podejmowanie działań, które będą wpływały na środowisko. Działania te to przede wszystkim zadania inwestycyjne, które będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości. Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje zasadniczo będą wpływać korzystnie na stan środowiska.

Generalnie uciążliwości związane z realizacją zadań zapisanych w LPR będą uciążliwościami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii wykonawcy i dotyczą sprzętu (hałas, emisja spalin wycieki), organizacji prac (np. koordynacja prac w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznej uciążliwości akustycznej w porze wieczornej). Minimalizowaniu uciążliwości dla środowiska będzie służyło przestrzegania obowiązujących zasad w zakresie gospodarki odpadami.

Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje zasadniczo będą wpływać korzystnie na stan środowiska.

## . Faza budowy

Faza budowy będzie się charakteryzowała oddziaływaniem na stan powietrza. Prace ziemne nie pozostają bez wpływu na zapylenie powietrza, możliwe jest także podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych. Dotyczy to w szczególności substancji emitowanych z silników spalinowych (transport i maszyny robocze) i innych.

Określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji nie jest możliwe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu (w ramach którego można ustalić wielkość emisji dopuszczalnej), ale przecież nie jest obojętne dla ludzi przebywających w pobliżu, szczególnie mieszkańców okolicznych domów.

Ograniczeniu emisji sprzyja:

- zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek); w polskich warunkach klimatycznych zwilżanie to odbywa się za sprawą opadów atmosferycznych, ale w porze bezdeszczowej warto dodatkowo zwilżać źródła pylenia; ograniczaniu emisji mogą też służyć sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy; zasięg skutecznego działania ochronnego takich parkanów jest niewielki, co nie oznacza, że należy z tego środka zapobiegawczego rezygnować;

- unikanie warunków sprzyjających pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiału (np. załadunek ciężarówek za pomocą przenośnika taśmowego – należy minimalizować wysokość, z jakiej materiał spada do skrzyni ładunkowej);

- szybkie zagospodarowanie powierzchni, która została odsłonięta i przez to narażona na emisję wiatrową;

- dla zapobieżenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na które będą wyjeżdżały samochody z placu budowy, można przewidzieć techniczne środki do oczyszczania kół (skuteczne jest jedynie mycie kół), a przede wszystkim zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na który wyjeżdżają samochody z budowy.

Przy organizacji placu i planu budowy należy zwrócić więc szczególną uwagę na to by zastosowane urządzenia spełniały przedstawione kryteria dotyczące ich mocy akustycznej, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z późniejszymi zmianami). Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości hałasowych na terenach otaczających plac budowy, należy jednak pamiętać, ze proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności (w tym akustyczne) ustaną.

Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych prace budowlane powinny być prowadzone tylko w porze dziennej. Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez:

- izolowanie głośnych procesów i ograniczanie dostępu do obszarów zagrożonych

- hałasem,

- ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów i ekranów

- akustycznych,

- stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku,

- ograniczenie dźwięków materiałowych przez stosowanie płyt pływających,

- organizację pracy, ograniczającą czas przebywania w obszarach zagrożonych

- hałasem,

- planowanie hałaśliwych prac w takim czasie, aby narażona na hałas była jak

- najmniejsza liczba pracowników,

- stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas.

W trakcie budowy istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słaboprzepuszczalną. Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego.

W przypadku wystąpienia kolizji z drzewostanem należy dążyć do zachowania jak największej ilości roślinności. O ile będzie to możliwe kolidujące z budową drzewa należy przesadzać a nie wycinać. Należy też zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych prac budowlanych. Można to osiągnąć poprzez owinięcie pni jutą, mchem lub innym miękkim materiałem, a następnie deskami oraz obwiązanie sznurem lub drutem zabezpieczającym przed odkryciem. Ponieważ ciężki sprzęt budowlany może zniszczyć korzenie drzew w obrębie wykopów, wszelkie roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew na czas budowy powinny zostać okryte np. matami ze słomy lub tkanin workowatych. Źródłem odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji będą wbudowywane materiały budowlane oraz odpady powstające z rozbiórek. Część odpadów z rozbiórek powinna zostać powtórnie wykorzystana (np. kostka granitowa i betonowa przy budowie lub remoncie ciągów pieszych). Rozebrane nawierzchnie z asfaltobetonu można przeznaczyć do recyklingu.

Uciążliwości związane z realizacją zadań zapisanych w LPR będą uciążliwościami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót.

## . Faza eksploatacji

Realizacja zadań określonych w LPR, przyczyniając się do osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie.

Realizacja LPR będzie miała pozytywny wpływ na takie zagadnienia ochrony środowiska jak:

- jakość powietrza, ze względu na realizację zadań związanych z termomodernizacją obiektów oraz usprawnieniem układu komunikacyjnego;

- krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych poprawą estetyki rewitalizowanych obiektów

- przestrzeń publiczną, uwzględniającą krajobraz kulturowy miasta,

- zabytki – zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed degradacją,

- ludzi – poprawa poziomu życia mieszkańców Mrągowa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie zmodernizowanych ulic i chodników.

# . Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Oddziaływania poszczególnych zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w przypadku ich równoczesnej realizacji mogą się nakładać. Należy tak ułożyć harmonogram realizacji zadań, aby z jednej strony uwzględnić technologię robót, z drugiej zaś ograniczyć kumulację uciążliwych oddziaływań.

Ponieważ część zadań ujętych w LPR wymaga ingerencji w istniejące ciągi komunikacyjne (remont ciągów komunikacyjnych), ze szczególną starannością powinien zostać przygotowany projekt organizacji ruchu, tak by poszczególne fazy robót w jak najmniejszym stopniu utrudniały życie mieszkańcom i osobom przyjezdnym. Niezbędna jest także koordynacja działań. W przypadku zadań związanych z budową lub modernizacją uzbrojenia podziemnego, o podejmowanych w tym zakresie działaniach powinni być informowani zarządcy wszystkich sieci, tak by w jednym czasie uporządkować wszystkie wymagające tego sieci na danym terenie.

Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko (powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa (50 km w linii prostej od granicy z Rosją – Obwód Kaliningradzki). Nie jest możliwe również oddziaływanie transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno– ściekową ani gospodarkę odpadami.

# . Skutki braku realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla środowiska

Zaniechanie działań związanych z infrastrukturą zewnętrzną – z zagospodarowaniem  obszarów osiedli i powojskowych przeznaczonych pod rewitalizację – oraz modernizacją ulic i chodników może w konsekwencji doprowadzić do dalszego pogarszania się stanu technicznego nawierzchni dróg, co może przyczynić się do  wzrostu uciążliwości hałasowej ciągów komunikacyjnych oraz wzrostu negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

Niepodjęcie działań związanych z modernizacją i rewitalizacją budynków – zdegradowanej substancji mieszkaniowej a także obiektów zabytkowych spowoduje utratę szansy obniżenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z systemów ciepłowniczych (brak termomodernizacji przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na ciepło). Istotny jest tu również czynnik ekonomiczny – poza osiągnięciem efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem strat ciepła, ograniczone zostaną również koszty związane z utrzymaniem tych budynków. Brak realizacji tych zadań jest więc niekorzystny zarówno ze względu na stan środowiska jak również z uwagi na racjonalną gospodarkę finansami publicznymi. Zaniechanie remontu zabytkowych obiektów będzie skutkowało sukcesywnym pogarszaniem ich stanu technicznego a w konsekwencji bezpowrotnym zniszczeniem ważnych historycznie obiektów Mrągowa.

Zaniechanie podejmowania działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpłynie niekorzystnie na wizerunek miasta.

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miasta gwarantuje jego mieszkańcom poprawę warunków życia, odpowiednią promocję walorów środowiskowych i zasobów oraz szersze możliwości jego wykorzystania. Taki zrównoważony rozwój będzie możliwy przy realizacji zadań zakładanych w LPR, natomiast zaniechanie realizacji programu spowoduje jego zachwianie.

# . Metody analizy skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Monitorowanie postępów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mrągowo będzie wykonywane zgodnie z przyjętymi do tego celu wskaźnikami podzielonymi na trzy kategorie tj.:

- wskaźniki produktu – obrazujące rzeczowe efekty rewitalizacji, które można zmierzyć:

  - długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – km,

  - liczba zabytkowych budynków poddana rewitalizacji – obiektów,

  - liczba budynków poddanych remontowi  – szt.,

  - długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska – km,

  - liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – szt.,

  - powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele sportowo–rekreacyjne – m2,

  - powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy turystycznej – m2,

  - powierzchnia obiektów zaadaptowanych na cele społeczne – m2.

- wskaźniki rezultatu – przedstawiające bezpośrednie, natychmiastowe efekty rewitalizacji:

  - liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym – szt.,

  - liczba nowych ofert programowych w zakresie sportu, turystyki i kultury – szt.,

  - liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów – szt.,

  - liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy sportowej, turystycznej i kulturalnej – szt.,

  - spadek liczby przestępstw w mieście –szt.,,

  - liczba osób korzystających z nowej infrastruktury/usług społecznych – szt.

  - liczba osób objętych programem społecznym – szt.,

  - liczba mieszkańców posiadających lepsze warunki mieszkaniowe – szt.

- wskaźniki oddziaływania – związane z długofalowymi efektami wynikającymi z rewitalizacji:

  - zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie miasta,

  - zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej,

  - zmniejszenie poziomu przestępczości na terenie miasta,

  - wzrost liczby turystów, w tym zagranicznych,

  - utrzymanie liczby mieszkańców miasta,

Wskaźniki stanowią miarę celów jakie mają zostać osiągnięte przy realizacji Programu  Rewitalizacji. Wybór wskaźników jest niezbędny w celu osiągnięcia zamierzonych celów, zadań oraz efektów. Pomiar wskaźników przeprowadzony zostanie po zakończeniu pierwszej fazy realizacji Programu, tj. w latach 2009÷2012 oraz na zakończenie jego realizacji w 2015 roku.

# . Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o dane literaturowe oraz doświadczenie autorów, które zestawiono z różnymi lokalnymi uwarunkowaniami.

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe oraz wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące obszaru Mrągowa opracowane przez inne instytucje, a dotyczące środowiska i zmian w nim zachodzących.  W prognozie analizowano konkretne zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczące propozycji celów strategicznych i kierunków działań.

# . Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w artykule 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem prognozy jest  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 
2009 – 2015, wraz z określeniem możliwych oddziaływań zadań zawartych w LPR, na różne komponenty środowiska.

Prognoza obejmuje i grupuje zadania zawarte w LPR z punktu widzenia działań wynikających z Regionalnego  Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, oś priorytetowa: Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast:

- Działanie 4.2 „Rewitalizacja miast”

- Działanie 4.3 „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” .

W ramach poprawy jakości terenów miejskich konieczne są następujące działania (źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl):

- w sferze przestrzennej – np. poprawa infrastruktury technicznej, renowacja budynków, zagospodarowanie pustych przestrzeni;

- w sferze społecznej – np. służące wzrostowi bezpieczeństwa, ograniczające patologie społeczne, rozwijające aktywność społeczną;

- w sferze gospodarczej – np. przystosowanie obiektów lub ich części na cele  gospodarcze (turystyka i inne usługi).

W ramach działania 4.2 „Rewitalizacja miast” wyróżniono 137 zadań, w tym:

- 121 – działania przestrzenne,

- 10 – działania gospodarcze,

- 6 – działania społeczne.

W ramach działania 4.3 „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” wyróżniono 3 zadania przestrzenne, pełniące szczególnie ważną rolę ze względu na ich znaczenie dla miasta Mrągowa i jego mieszkańców.

Analiza SWOT wykonana dla miasta Mrągowa na potrzeby Lokalnego Programu  Rewitalizacji pokazała, ze potencjał miasta nie jest wystarczająco wykorzystany m.in. z powodu:

- złej jakości infrastruktury komunikacyjnej

- braku atrakcyjnej oferty turystycznej poza głównym sezonem

- niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

- małej świadomości zawodowej mieszkańców i przedsiębiorców.

Miasto ma jednak duże szanse rozwoju, ze względu m.in. na atrakcyjne położenie, warunki do uprawiania sportów zimowych i wodnych, dobrą bazę noclegową, urozmaiconą letnią ofertę turystyczną, zasoby kulturowo – historyczne, przyrodnicze, dobrą ofertę edukacyjną etc.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo wyznacza, w wyniku przeprowadzonej analizy obecnej sytuacji w mieście oraz zdefiniowanej sytuacji kryzysowej i problemowej  poszczególnych obszarów, następujący cel strategiczny: „Wzmocnienie Mrągowa w sferze społeczno-gospodarczej jako atrakcyjnego ośrodka przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania”.

Wyżej wymieniony cel główny realizowany będzie przy pomocy wyodrębnionych celów szczegółowych oraz wskazanych w ich obszarach działań przyczyniających się do ich realizacji:

  - Rozwój turystyki i rekreacji oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego miasta

  - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy

  - Poprawa warunków mieszkaniowych na zdegradowanych obszarach miasta

  - Wzmocnienie integracji mieszkańców oraz zapobieganie i przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu

  - Poprawa funkcjonalności infrastruktury i przestrzeni miejskiej oraz bezpieczeństwa  mieszkańców

W mieście wyznaczono do rewitalizacji obszar składający się z sześciu stref oznaczonych od I do VI, których nazwy i ulice obejmują:

- Obszar I Śródmieście, położony w centralnej części Mrągowa.

Granice obszaru obejmują: od strony wschodniej miasta brzeg jeziora Czos, od strony południowej ulica Oficerska z byłym dworcem PKS, skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego (do nr 4), Warszawskiej, Marii Skłodowskiej-Curie i Mrongowiusza oraz część ulicy Marii Skłodowskiej-Curie przebiegająca wzdłuż Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Następnie od strony zachodniej wzdłuż ul. Szkolnej, dalej ul. Sobczyńskiego, obejmując cały teren Stadionu Miejskiego, do skrzyżowania z ul. Mrongowiusza i dalej wzdłuż ul. Mrongowiusza, następnie od strony północnej ul. Gen. Okulickiego do skrzyżowania ul. Gen. Okulickiego, Królewieckiej, Wolności i Giżyckiej. Następnie ul. Giżycką do końca ul. Krakowskiej przy jeziorze  Czos, zamykając obszar nabrzeżem jeziora Czos i ul. Nadbrzeżną do ul. Oficerskiej. Do obszaru rewitalizowanego należą wymienione ulice wraz z położonymi nieruchomościami oraz ulice wewnątrz obszaru: Nadbrzeżna (od skrzyżowania z Krakowską do wysokości Oficerskiej), Plac Marszał. Piłsudskiego, Plac PCK, Warszawska, Sobczyńskiego (od skrzyżowania z Mrongowiusza do skrzyżowania z Warszawską), Traugutta, Mała Warszawska, Plac Wyzwolenia, Roosevelta, Chopina, Rybna, Jeziorna, Dolny Zaułek, Plac Kajki, Ratuszowa, Skwer Jana Pawła II, Mały Rynek, Kościuszki, 8 Maja, Mickiewicza, Staromiejska, Kościelna, Żeromskiego, Mazurska, Krakowska, Na Ostrowiu, Wyspiańskiego, Moniuszki, Bohaterów Warszawy, Królewiecka.

- Obszar II Os. Brzozowe, Os. Parkowe, Os. Mazurskie

Położony w zachodniej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Brzozowa (od nr 10 wzwyż), ul. Osiedle Brzozowe, ul. Osiedle Parkowe, ul. Osiedle Mazurskie, ul. Rynkowa (do nr 19).

- Obszar III Os. Grunwaldzkie

Położony we wschodniej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Osiedle Grunwaldzkie, ul. Grunwaldzką, ul. Dziękczynną.

- Obszar IV Os. Młynowa

Położony w północnej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Młynowa (do nr 10), ul. Wolności (nr 3 oraz numery parzyste od 10 do 22) oraz teren Szpitala Powiatowego.

- Obszar V Os. Nikutowo

Położony w południowej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Osiedle Nikutowo.

- Obszar VI Os. Piaskowe i Os. Metalowców

Położony w południowo-zachodniej części Mrągowa. Obszar obejmuje: ul. Piaskowa (do nr 9), ul. Żołnierska, ul. Plutonowa, ul. Henryka Sienkiewicza (tylko nr parzyste), ul. Osiedle Metalowców.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo wyznacza do rewitalizacji oprócz sześciu spójnych stref miejskich, obszar powojskowy zlokalizowany po obu stronach ul. Wojska Polskiego w Mrągowie.

Wszystkie wskazane sześć obszarów  wyróżniają się wyraźnym nasileniem niekorzystnych zjawisk, przejawiających się nie tylko w złym stanie infrastruktury i sytuacji mieszkaniowej, lecz także nagromadzeniem niekorzystnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, wykluczenie społeczne i przestępczość. Ponadto wszystkie obszary pełnią ważne funkcje społeczno – gospodarcze mające wpływ na codzienne życie mieszkańców.

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego (Obszar I + Obszar II + Obszar III + Obszar IV  + Obszar V + Obszar VI) wynosi 16 612 osoby – wg stanu w czerwcu 2008r. - i stanowi około 76% mieszkańców miasta Mrągowo.  Najwięcej osób zamieszkuje Obszar II – tj. Osiedla Brzozowe, Parkowe, Mazurskie  - 5428 osób oraz Obszar I – Śródmieście – 4336 osób.

Obszar powojskowy aktualnie jest zabudowany obiektami o powierzchni 26 078 m2 i kubaturze 186 734 m3. Większość z nich ma charakter historyczny i pochodzi z 1912 r. W dniu 2 grudnia 2003 r. Miasto Mrągowo stało się oficjalnym właścicielem terenu po byłej Jednostce Wojskowej 5563 w Mrągowie. Obszar powojskowy zamieszkuje ok. 1000 osób.

Osoby korzystające z zasiłków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obszarze rewitalizacji to 1254 osoby. Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkuje Obszar I (47%), najmniej Obszar V (1,6%).

Obszarem szczególnie zagrożonym wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia jest Obszar I Śródmieście. Problemy te są na tym obszarze szczególnie wyraźne. Odsetek osób korzystających ze świadczeń społecznych wynosi tutaj 13,77% i zdecydowanie przewyższa średnią dla pozostałych obszarów. Również obszar III i obszar IV  charakteryzuje się dużą liczbą osób zagrożonych marginalizacją.

W Mrągowie występuje zjawisko bezrobocia strukturalnego. W strukturze osób bezrobotnych największa liczba osób pozostaje bez pracy w okresie 1 do 3  miesięcy. W 2007 r. osoby te stanowiły 25% ogółu bezrobotnych.

W ramach bezpieczeństwa publicznego najwięcej interwencji zanotowano w Obszarze I  Śródmieście), głównie w rejonie nocnych barów, dyskotek, sklepów nocnych, w Obszarze II (Os. Parkowe – dyskoteka), i w Obszarze IV (Młynowa – pub) oraz na terenie byłej jednostki wojskowej.  Były to głównie kradzieże i niszczenie mienia.

Realizacja projektów wyspecyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będzie  polegała na wykonaniu szeregu zadań, głównie inwestycyjnych, które będą ingerować w  środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości (np. zajęcie pasa drogowego w związku z wymianą sieci, emisja hałasu).

Na etapie użytkowania należy oczekiwać braku oddziaływania na środowisko, albo wręcz poprawy w stosunku do stanu obecnego (poprawa izolacyjności cieplnej budynków, remont nawierzchni dróg skutkujący obniżeniem hałasu generowanego przez pojazdy, remont chodników skutkujący poprawą bezpieczeństwa pieszych).

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji nie planuje się budowy lub modernizacji obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziano prace związane z:

- modernizacją odcinków ulic:  Brzozowej, Traugutta, Moniuszki, Roosvelta, Bohaterów Warszawy, osiedla Mazurskie, dróg wewnętrznych w ciągu ulicy M. C. Skłodowskiej, infrastruktury osiedlowej przy ulicy Młynowej

- modernizacją schodów przy ul. Oficerskiej i Nadbrzeżnej

- modernizacją placów: osiedla Parkowego, Lotników Polskich, Wyzwolenia.

Zakres prac w obrębie każdego obiektu zostanie określony w ramach indywidualnych projektów.

Prognoza jako punkt wyjścia dla dalszych analiz charakteryzuje pokrótce stan środowiska na terenie miasta oraz określa cechy obszaru rewitalizowanego.  Realizacja projektów wyspecyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będzie  polegała na realizacji zadań, głównie inwestycyjnych, które będą ingerować w środowisko  głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe uciążliwości.

Największy wpływ na środowisko w trakcie budowy będą miały:

- emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach spalinowych pojazdów mechanicznych używanych w trakcie prac budowlanych,

- hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego,

- odpady powstające w czasie wykonywania robót ziemnych i budowlanych.

Przy prawidłowo prowadzonym procesie budowlanym uciążliwości te nie będą miały charakteru ponadnormatywnego. Generalnie uciążliwości związane z realizacją zadań  zapisanych w LPR będą uciążliwościami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót.

Realizacja zadań określonych w LPR, przyczyniając się do osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie.

Realizacja LPR będzie miała pozytywny wpływ na takie zagadnienia ochrony środowiska jak:

- jakość powietrza, ze względu na realizację zadań związanych z termomodernizacją obiektów oraz usprawnieniem układu komunikacyjnego;

- krajobraz, ze względu na realizację zadań związanych poprawą estetyki,

- przestrzeni publicznej uwzględniających krajobraz kulturowy miasta,

- zabytki – zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed degradacją,

- ludzi – poprawa poziomu życia mieszkańców Mrągowa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie zmodernizowanych ulic i chodników.

Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie  Rewitalizacji nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość oddziaływania na  środowisko (powietrze, hałas), jak i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również  oddziaływanie transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno– ściekową ani gospodarkę  odpadami.

Zaniechanie działań związanych z infrastrukturą zewnętrzną - z zagospodarowaniem centrum starego miasta (modernizacja nawierzchni dróg, chodników, zieleni, ławeczek, oświetlenia) oraz modernizacją ulic i chodników może w konsekwencji doprowadzić do dalszego pogarszania się stanu technicznego nawierzchni dróg, co może przyczynić się do wzrostu uciążliwości  hałasowej ciągów komunikacyjnych oraz wzrostu negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

Niepodjęcie działań związanych z modernizacją i rewitalizacją budynków –  zdegradowanej substancji mieszkaniowej a także obiektów zabytkowych spowoduje utratę szansy obniżenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z systemów ciepłowniczych (brak termomodernizacji przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na ciepło). Istotny jest tu również czynnik ekonomiczny – poza osiągnięciem efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem strat ciepła, ograniczone zostaną również koszty związane z utrzymaniem tych budynków. Brak realizacji tych zadań jest więc niekorzystny zarówno ze względu na stan środowiska jak również z uwagi na racjonalną gospodarkę finansami publicznymi. Zaniechanie remontu obiektów będzie skutkowało sukcesywnym pogarszaniem ich stanu technicznego a w konsekwencji bezpowrotnym zniszczeniem ważnych obiektów Mrągowa.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Mrągowa przewidziano budowę budynku basenu krytego i zadaszonego lodowiska na terenie byłej jednostki wojskowej, przy ulicy Piaskowej, działki nr 6-202/5, 6-185/22 i 6-185/31. Budowa tych obiektów przyczyni się do przywrócenia  użyteczności terenów, na których powstaną, poprawy krajobrazu, polepszenia jakości życia mieszkańców Mrągowa. W trakcie budowy możliwe będzie powstawanie uciążliwości związanych z hałasem i  organizacją budów, niemniej jednak uciążliwości te znikną po zakończeniu prac budowlanych.

Eksploatacja  zmodernizowanych i nowopowstałych obiektów będzie w sposób znikomy oddziaływać na środowisko.

Zaniechanie podejmowania działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpłynie niekorzystnie na wizerunek miasta.

W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o  dane  literaturowe oraz doświadczenie autorów, które zestawiono z różnymi lokalnymi uwarunkowaniami. Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe oraz wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące obszaru Mrągowa   opracowane przez inne instytucje, a dotyczące środowiska i zmian w nim zachodzących.

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Mrągowo przewiduje podejmowanie działań, które  będą wpływały na środowisko. Działania te to przede wszystkim zadania inwestycyjne, które  będą ingerować w środowisko głównie na etapie ich realizacji, powodując przejściowe  uciążliwości. Natomiast na etapie eksploatacji zrealizowane inwestycje zasadniczo będą  wpływać korzystnie na stan środowiska.

Generalnie uciążliwości związane z realizacją zadań zapisanych w LPR będą uciążliwościami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii wykonawcy i dotyczą sprzętu.

Zbiorcze zestawienie oddziaływań na środowisko w związku z realizacją poszczególnych zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mrągowo zawiera tabela 7.

Tabela 8. Ocena wpływu realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Mrągowo na stan środowiska i zdrowie ludzi

| Lp. | Projekty LPR | przewidywane oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Różnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta | Ludzie | Woda i środowisko gruntowe | Powietrze i środowisko akustyczne | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki |
| 1 | Zadania związane z infrastrukturą zewnętrzną | 0 | + | +/0 | +/0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Modernizacje i rewitalizacje budynków | 0 | + | 0 | +/0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa nowych obiektów | 0 | + | +/0 | +/0 | 0 | +/0 | 0 | +/0 | 0 |

Oznaczenia:

„+” – oddziaływanie pozytywne lub zdecydowana przewaga oddziaływań pozytywnych;

„-” – oddziaływanie negatywne lub zdecydowana przewaga oddziaływań negatywnych;

„0” – oddziaływanie neutralne;

„+/-”, „+/0”, „-/0” – oddziaływanie niejednoznaczne (pozytywno–negatywne, pozytywno–neutralne, negatywno–neutralne)