Załącznik nr 1 do umowy ............................................z dnia ........................................r.

Wytyczne dotyczące dokonywania nasadzeń drzew i krzewów na terenach miejskich

- Materiał do nasadzeń powinien spełniać poniższe kryteria:

- Sadzonki drzew i krzewów szkółkowane.

- Sadzonki drzew o wysokości powyżej 2,5 m i obwodzie pnia na wysokości 100 cm -12-17 cm. Sadzonki krzewów pojemnikowane, równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, umieszczone pośrodku pojemnika, z minimum 3 prowadnikami.

- Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzoną nazwą gatunku i odmiany.

- System korzeniowy okryty — w donicy lub z bryłą.

- Korona ukształtowana z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku lub odmiany pokroju.

- Sadzonka zdrowa (bez oznak żerowania szkodników i zmian chorobowych), bez uszkodzeń mechanicznych, prawidłowo przechowywana w czasie magazynowania 
i transportu.

Koszt materiału nasadzeniowego jest kosztem Zlecającego.

II. Przygotowanie stanowiska do nasadzeń drzewek:

1.Odchwaścić glebę na której będą dokonywane nasadzenia.

- Etapy sadzenia

- Wykonanie otworu o wielkości zależnej od wielkości bryły korzeniowej sadzonki. Korzenie sadzonej rośliny muszą spoczywać w nim swobodnie.

- Zaprawienie dołka żyzną glebą.

- Na dnie dołka usypanie kopczyka z żyznej gleby, na którym ustawia się pionowo sadzonkę i równomiernie rozkłada korzenie.

- Przysypanie żyzną glebą bryły korzeniowej, do takiego poziomu, na jakim rosła w szkółce, z jednoczesnym przydeptywaniem, aby ziemia była odpowiednio ubita.

- Wykonanie misy wokół sadzonki.

- Podlanie sadzonki.

- Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonane przez siebie nasadzenia, podczas której zobowiązany jest do pielęgnowania nasadzonych przez siebie sadzonek jak również w pełni odpowiada za zachowanie przez nie żywotności.

IV. Zabezpieczenie sadzonki:

- Opalikowanie sadzonki (trzy paliki, taśma lub opaska plastikowa)

- Paliki o średnicy 7-10 cm i wysokości stosownej do wielkości sadzonki, wbite pionowo, stabilnie w ziemię.

Sporządził:

Paweł Olchowik Inspektor ds. Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie.