Załącznik Nr 1

do umowy nr OP.271.1.2018 z dnia………2018 r.

I. Tereny rekreacyjne przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

Powierzchnia terenu objętego zarządzaniem ( bez powierzchni Skarbu Państwa) – 3 310 m2.

Infrastruktura:

- Pomost spacerowo-kąpielowy o pow. 1154 m2

- wraz ze stanowiskiem ratownika i skocznią, zaopatrzony w 7 szt. drabinek zejściowych ze stali kwasoodpornej oraz płotek wydzielający basen-brodzik dla dzieci ( ścianka ażurowa z drewna iglastego). Instalacja oświetleniowa – lampy najazdowe LED 30W – szt. 10 oraz balustrada z paneli z blachy perforowanej.

2.   Pomost cumowniczy ( 2-częściowy) o łącznej pow. 211,41 m2

3.   Pomosty pływające szt.2 plus slip.

- Izbice stalowe wypełnione betonem (falochron) – 15 szt.

- Schody z promenady na teren przyjeziorny oraz pomost szt.4.

- Utwardzony ciąg pieszy z promenady na pomost główny.

II. Tereny rekreacyjne przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie

Powierzchnia terenu objętego zarządzaniem ( bez powierzchni Skarbu Państwa)                    –  2 500 m2.

Infrastruktura:

- Pomost kąpielowo-rekreacyjny  o pow. 635,55 m2

- wyposażony w stanowisko ratownika ze stali kwasoodpornej oraz drabinki zejściowe ze stali kwasoodpornej szt. 10.

- Pomost kąpielowo-rekreacyjny o pow. 286 m2

- wyposażony w balustradę, ławki z drewna iglastego szt.8, drabinki basenowe ze stali nierdzewnej szt. 3 oraz knagi ze stali nierdzewnej szt. 5.

3.   Stojaki rowerowe szt. 3,

4.   Ławki drewniane o podstawie betonowej szt. 4

III. Pomost rekreacyjno-cumowniczy (molo) Plac Jana Pawła II w Mrągowie

Infrastruktura:

Pomost rekreacyjno-cumowniczy z balustradą o pow. 537 m2

- wyposażony w kosze na odpady szt. 3, ławki łukowe szt.4, ławki prostokątne   szt. 5, donice kwiatowe szt.6, tablicę informacyjną szt. 1 oraz odbijacze pomostowe szt.13 i knagi szt.10.                                                               Oświetlenie  - lampy najazdowe LED 10W szt.24.

IV. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektów mostowych.

- W czasie użytkowania obiektów należy regularnie kontrolować stan techniczny obiektu oraz elementów jego wyposażenia poprzez prowadzenie podstawowych i rozszerzonych kontroli.

- W trakcie eksploatacji należy badać stan techniczny elementów nośnych oraz jego możliwe odchylenie od pionu. Badania należy przeprowadzać min. raz w roku a także po wyjątkowych zjawiskach atmosferycznych czy obciążeniu tłumem ( imprezy masowe). 
W czasie przeglądów należy niezwłocznie usuwać uszkodzenia mechaniczne.

- Konserwację pokładu drewnianego należ wykonywać 1-2 razy do roku. Na bieżąco 
i bezzwłocznie należy usuwać zanieczyszczenia pokładu i elementów wyposażenia w tym głównie z odchodów ptactwa.

- Balustrady i wypełnienia balustrad z blachy perforowanej, jako odpowiedzialne bezpośrednio za bezpieczeństwo użytkowników, należy kontrolować nie rzadziej niż 4 razy do roku. Kontrola urządzeń zabezpieczających winna obejmować sprawdzanie kompletności, lokalizację i ocenę uszkodzeń elementów, sprawdzenie stanu zamocowań, lokalizację uszkodzeń eksploatacyjnych powłoki antykorozyjnej. Wykryte nieprawidłowości należy bezwzględnie usuwać na bieżąco, przy zachowaniu wymagań technologicznych, BHP, bezpieczeństwa użytkowania i innych wymagań określonych odrębnymi przepisami.

- Na pomoście-molo zabronione jest przebywanie jednocześnie ilości osób przekraczających normę PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe – Obciążenie” tj. 4kN/m2 oraz wprawianie w ruch poprzez podskakiwanie i bujanie na boki. Obiekt winien być oznakowany i zabezpieczony odpowiednimi znakami.

- Przegląd zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż 2 razy do roku. Ewentualne naprawy eksploatacyjne należy prowadzić 
z wykorzystaniem materiałów użytych przy ich wykonaniu.

- Kontrole stanu urządzeń i przewodów elektrycznych, pozostających na wyposażeniu obiektu należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.

- W okresie zimowym nie należy dopuszczać do oblodzenia pali i innych elementów pionowych.

- Uruchamianie w okresie zimowym oświetlenia LED następuje wyłącznie na ryzyko zarządcy obiektu.

- Umieszczanie na obiektach lub powiązanych z nimi w jakikolwiek sposób elementów obcych, bez pisemnej zgody właściciela, następuje na wyłączne ryzyko zarządcy i może stanowić podstawę rozwiązania umowy.

- Środki chemiczne stosowane w czasie eksploatacji obiektu winny być neutralne dla wszystkich elementów. Obowiązek wykazania ich neutralności spoczywa na zarządcy.                                                                                                             1/2

- Należy założyć/ i prowadzić Książkę/Książki Kontroli i Przeglądów Obiektów, na bieżąco protokołując przeprowadzone czynności kontrolne zgodnie z wymaganiami niniejszej Instrukcji oraz odrębnie obowiązującymi przepisami.

- Stosowanie niniejszej Instrukcji nie zwalnia zarządcy obiektów z odpowiedzialności za znajomość i stosowanie odpowiednich przepisów i norm.

Sporządziła: J. Rypina

Mrągowo, dnia 01.02.2018 r.                                                                                                                                                       2/2