Znak: OP.271.13.2019                                                                           Mrągowo, 19.09.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz 
z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” – ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, 
ul. Krasińskiego w Mrągowie”.

# ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie 1

Przy piśmie nr OP.271.13.2019 dopuszczono do zastosowania zbiorników żelbetowych modułowych. Uprzejmie prosimy o określenie wymiarów zbiorników wraz z parametrami technicznymi, jakich zastosowanie nie będzie wymagało zmian istotnych w projekcie.

Odpowiedź

Za równoważne do zaprojektowanego zbiornika z rur DN3000, nie wymagającego zmiany, uznaje się zbiornik prostopadłościenny, złożony z modułów.

Wymiar moduły winien posiadać wewnętrzne wymiary: szerokość 3,0m, wysokość 2,5m. Grubość ścian, dna i stropu: 0,20m

Elementy prefabrykowane zbiornika przystosowane do ruchu pojazdami z grupy SLW30 wg DIN1072

Wymagania techniczne:

- Grubość ścian, dna i stropu: 0,20m

- Wymiar modułu winien posiadać wewnętrzne wymiary: szerokość 3,0m, wysokość 2,5m

- Elementy zbiornika łączone na uszczelki: szczelność wymagana 0,5bara

- Zgodność elementów zbiornika z KOT IBDiM

- Klasa betonu: C40/50

- Klasa ekspozycji betonu XA3, XF4

- Otulina betonu dla stali: min. 30mm

Burmistrz Miasta Mrągowo

dr Stanisław Bułajewski