SPIS TREŚCI

1.	DANE PODSTAWOWE	2

1.1.	Przedmiot opracowania	2

2.	LOKALIZACJA	2

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

4.	STAN ISTNIEJĄCY	2

5.	STAN PROJEKTOWANY	3

5.1.	Układ komunikacyjny	4

6.	DANE LICZBOWE	4

7.	WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE	4

8.	OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

8.1.	Wiata drewniana systemowa  (zadaszenie stołów )	5

8.1.1.	Fundamenty	5

8.1.2.	Konstrukcja	6

8.1.3.	Pokrycie	6

8.1.4.	Stół i ławy	6

8.2.	Tablica informacyjna	7

8.2.1.	Fundamenty	7

8.2.2.	Słupy konstrukcyjne:	7

8.2.3.	Dach:	7

8.2.4.	Lico i grafika tablicy:	7

8.3.	Ławki	8

8.3.1.	Fundamenty	8

8.3.2.	Podpory	8

8.3.3.	Siedzisko	8

8.4.	Kosze na śmieci.	9

8.5.	Stojaki na rowery	11

9.	INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA	12

10.	SPOSÓB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.	14

11.	WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	14

12.	WARUNKI OCHRONY P.POŻ	14

13.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI	14

14.	OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI O LASACH ORAZ O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH	14

OPIS TECHNICZNY

# DANE PODSTAWOWE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Parku Słowackiego, obejmujące wykonanie ścieżek o nawierzchni naturalnej, elementów towarzyszących w postaci wiat o konstrukcji drewnianej, stojaków dla rowerów, tablic informacyjnych.

# LOKALIZACJA

Planowane działania będą obejmowały następujące działki: 195/1, 195/2 i 222 obręb 02 Miasto Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja w terenie,

- Obowiązujące normy, przepisy, warunki techniczne

- Wypis z miejscowego planu przestrzennego

# STAN ISTNIEJĄCY

W latach dwudziestych ubiegłego wieku, na terenie objętym inwentaryzacją, istniał park uzdrowiskowy z rozbudowaną infrastrukturą wypoczynkową i rekreacyjną w postaci muszli ziemnych, fontann, zarybionych niewielkich stawów.

Rysunek 1	Przedwojenna infrastruktura w Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie

Źródło: Zdjęcia z szuflady: Stare Mrągowo (http://mragowo.wm.pl)

Aby podkreślić parkowy charakter lasu dokonano nasadzeń wielu gatunków drzew i krzewów ozdobnych. Park cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta, dlatego też władze miasta postanowiły wybudować duży budynek z restauracją, kawiarnią, czytelnią prasy i salą muzyczną. Przełomem do większego jeszcze ożywienia życia kulturalnego było doprowadzenie do parku w 1935 roku prądu elektrycznego. Kolejnym krokiem do rozwoju parku było dokonanie odwiertów, z których pozyskiwano wodę mineralną zbliżoną składnikami do wody „Augustowianki”. Powstały pijalnie wód mineralnych. Mrągowski Park Wypoczynku i Rozrywki był w ówczesnych czasach uznawany za najpiękniejszy w Prusach Wschodnich. W chwili obecnej, można odnaleźć jedynie szczątkowe elementy świadczące o istnieniu parku.

Obecnie, ten duży kompleks leśny, położony między jeziorami Juno i Czarne oraz wzdłuż rzeki Dajny, jest często wykorzystywany przez mieszkańców miasta jako teren spacerów i uprawiania sportów jak: bieganie, jazda na rowerze, zimą jazda na nartach biegowych. Kompleks ten predestynuje do tego nie tylko poprzez piękne położenie nad jeziorami, ale i charakter samego lasu złożonego głównie z wiekowych dębów i sosen, a w drugim piętrze z graba pochodzenia naturalnego. Kompleks jest przy tym łatwo dostępny dzięki gęstej sieci dróg i ścieżek spacerowych, co stanowi dodatkową zachętę do spacerów.

# STAN PROJEKTOWANY

Podstawowym celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie naturalnych siedlisk występowania gatunków narażonych na antropopresję na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków i właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach projektu:

- Wykonanie ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych

- Wykonanie dwóch wiat wraz z kompletem stół + ławy drewniane

- Postawieniem stojaków dla rowerów

- Postawienie ławek oraz tablic informacyjnych na przy ścieżkach

- Rewitalizacja istniejącego parkingu leśnego

## Układ komunikacyjny

W ramach inwestycji planuje się wykonane nowych nawierzchni na istniejących i projektowanych ścieżkach pieszych i pieszo-rowerowych.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego parkingu leśnego, przewiduje się wykonanie jego rewitalizację wraz z powiększeniem ilości miejsc. Przewidziano 25 miejsc postojowych. Wyjazd z parkingu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami zarządcy drogi. Przebudowa zjazdu będzie stanowić oddzielne opracowanie, które zostanie oddane zgłoszeniem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

# DANE LICZBOWE

Działki na których lokalizowana będzie inwestycja:

195/1, 195/2, 214 i 222 obręb 02 Miasto Mrągowo

- pow. ścieżek i placu o naw. mineralnej	12308.85 m2

- pow. miejsc parkingowych o naw. z betonowych płyt ażurowych	301.34 m2

- pow. miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych o naw z beton. kostki brukowej 19.34 m2

- pow. jezdni parkingu o naw. z betonowych płyt ażurowych	180.00 m2

- pow. jezdni parkingu o naw. z betonowej kostki brukowej	60.75 m2

# WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

W podłożu omawianego miejsca lokalizacji przyszłego parkingu, poniżej powierzchni terenu zalegają grunty o różnej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zastałych warunkach gruntowo wodnych wydzielono jedną warstwę geotechniczną. Z podziału geotechnicznego wyłączono glebę brunatną, piaski humusowe, nasypy niekontrolowane jako grunty nie budowlane.

Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjęto zgodnie z normą PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem zagęszczenia (ID) dla gruntów sypkich oraz w korelacji ze stopniem plastyczności (IL) dla gruntów spoistych. Cechę wiodącą określono na podstawie badań polowych - prowadzone próby wałeczkowania. Wartości parametrów geotechnicznych podane poniżej należy traktować, jako ustalone metodą „B” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U., poz. 463) projektowany obiekt należy zaliczyć do  PIERWSZEJ kategorii geotechnicznej,
 a badany teren zaliczyć należy PROSTYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH

# OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Wiata drewniana systemowa  (zadaszenie stołów )

W ramach inwestycji przewiduje się montaż dwóch wiat drewnianych (zadaszenie stołów) w obrębie parkingu.

Wiata o dachu jednospadowym, drewniana. Element zintegrowany ze stołem i ławami.

Wiata turystyczna o wymiarach 3 x 8 m (powierzchnia pod dachem), zamontowana na kotwach stalowych. Pow. Zabudowy 24mkw.

### Fundamenty

Fundamenty punktowe, pod słupami konstrukcyjnymi. Stopy fundamentowe z betonu B15 o wymiarach 300x300x600mm. W fundamencie należy utwierdzić stalowe łączniki (wąsy) do słupa drewnianego. Ogółem należy wykonać 8 szt. ww. fundamentów punktowych dla każdej wiaty.

### Konstrukcja

Słupy konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego o średnicy 140mm. Połączone z fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (wąsy) o wymiarach 10x100x500mm, przytwierdzone przechodzącymi na wylot dwiema śrubami stalowymi. Łączenie słupów z fundamentem należy zamaskować ziemią, kamieniami lub drobnym grysem w celu osiągnięcia efektu bezpośredniego osadzenia słupów w gruncie.

Krokwie drewna sosnowego o przekroju 10x15cm. Jętki dwugałęziowe 2x6.4x14cm.

### Pokrycie

Dwuspadowy, pokryty gontem montowanym na zakładkę na deskowaniu pełnym z deski gr. 2.5cm.

### Stół i ławy

Blat i siedziska: Wykonane z drewna sosnowego o wymiarach dostosowanych do wiaty, nie mniejszych niż 180 cm x 60cm x 80 cm

Elementy drewniane konstrukcji więźby dachowej należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną odpowiednimi preparatami posiadającymi atest ITB. W pierwszej kolejności należy drewno zabezpieczyć przed grzybami i owadami,  a następnie po dostatecznym przesuszeniu zabezpieczyć przed działaniem ognia.

## Tablica informacyjna

W ramach inwestycji przewiduje się montaż 22 tablic edukacyjno-informacyjnych w obrębie Parku.

### Fundamenty

Fundamenty punktowe, pod słupami konstrukcyjnymi. Stopy fundamentowe z betonu B15 o wymiarach 300x300x600mm. W fundamencie należy utwierdzić stalowe łączniki (wąsy) do słupa drewnianego. Ogółem należy wykonać 2 szt. ww. fundamentów punktowych dla każdej tablicy.

### Słupy konstrukcyjne:

Wykonane z drewna sosnowego o średnicy 200mm. Połączone z fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (wąsy) o wymiarach 10x100x500mm, przytwierdzone przechodzącymi na wylot dwiema śrubami stalowymi. Łączenie słupów z fundamentem należy zamaskować ziemią, kamieniami lub drobnym grysem w celu osiągnięcia efektu bezpośredniego osadzenia słupów w gruncie.

### Dach:

Dwuspadowy, może być pokryty gontem montowanym na zakładkę.

### Lico i grafika tablicy:

Lico wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1,5 mm o wymiarach 1200x1700mm w orientacji poziomej. Grafika stanowiąca zawartość merytoryczną tablicy wykonana ma zostać metodą druku lateksowego lub solventowego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk wielkoformatowy w pełnym kolorze na folii samoprzylepnej, jakość fotograficzna bez efektu paskowania, rozdzielczość 1440 dpi o trwałości min. 5 lat. Całość dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty - UV i antigrafitii.

Miejsca połączeń tablicy ze słupami konstrukcyjnymi należy zabezpieczyć drewnianą ramą, pozwalająca na jej bezproblemowy demontaż w przypadku uszkodzenia lica.

Projekty graficzne zawartości merytorycznej poszczególnych tablic informacyjno-dydaktycznych leży po stronie Wykonawcy, który ma przygotować je do akceptacji przed ich wydrukiem. Przygotowanie treści merytorycznej tablic (tj. opisy, mapy, zdjęcia, logotypy oraz informacje o źródłach finansowania projektu) leży po stronie Wykonawcy. Przy projektowaniu układu graficznego tablic Wykonawca uwzględni: mapę z siecią ścieżek w skali 1:50 000 wraz z legendą, opisy największych atrakcji, informacje praktyczne.

## Ławki

W ramach inwestycji przewiduje się montaż 11 na terenie Parku.

### Fundamenty

Fundamenty punktowe, pod podporami. Stopy fundamentowe z betonu B15 o wymiarach 300x300x600mm. W fundamencie należy utwierdzić stalowe łączniki (wąsy) do podpory. Ogółem należy wykonać 2 szt. ww. fundamentów punktowych dla każdej ławki.

### Podpory

Wykonane z drewna sosnowego lub dębowego. Połączone z fundamentem poprzez gotowe elementy stalowe (wąsy) o wymiarach 10x50x500mm, przytwierdzone śrubami stalowymi. Łączenie podpór z fundamentem należy zamaskować ziemią, kamieniami lub drobnym grysem w celu osiągniecia efektu bezpośredniego osadzenia podpór w gruncie.

### Siedzisko

Wykonane z drewna sosnowego lub dębowego o wymiarach; długość 2250mm, szerokość 350-400mm, wysokość liczona od powierzchni ziemi 400-450mm. Wyposażone w oparcie.

Alternatywne rozwiązanie:

## Kosze na śmieci.

Na terenie parku przewidziano 11 koszy o poj. 50l.

- Pojemność: 50l

- Wymiary: 41 cm x 60 cm x 90 cm

- Waga: ok. 18 kg

- Materiał: drewno

Dodatkowo, przy parkingu przewiduje się 3

pojemniki do segregacji zewnętrznej w odpowiednich kolorach

- objętość kontenerów wynosi 1100 litrów

- podwozie z blokadą kół

- kurek wylotowy w dnie pojemnika

- materiał: stabilny polietylen niskociśnieniowy

## Stojaki na rowery

Przewidziano ustawienie 13 stojaków, z mocowaniem dla 6 rowerów każdy.

Stojaki wykonać z bali drewnianych impregnowanych, o średnicy bala 60cm

Wszystkie ww. elementy drewniane należy zabezpieczyć i zakonserwować przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo dwukrotną warstwą lakieru do drewna typu Drewnochron oraz ciemnobrązową farbą olejną. Dopuszcza się także alternatywny sposób zabezpieczenia elementów drewnianych głębokopenetrującym impregnatem oraz dwukrotne pomalowanie lakierobejcą w kolorze ciemnobrązowym.

Elementy metalowe należy zabezpieczyć warstwą lakieru antykorozyjnego.

# INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że inwestycja nie została wymieniona w katalogi inwestycji oddziaływujących lub mogących potencjalnie wpływać na środowisko.

Park znajduje poza obszarami przyrodniczymi, chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Park sąsiaduje bezpośrednio z Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich. W odległości ok. 4,5 km na zachód położony jest rezerwat Gązwa, a ok. 4 km w tym samym kierunku jest obszar Natura 2000 Gązwa (PLH280011).

Zgodnie z opracowaną opinią przyrodniczą do projektu OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ PARKU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MRĄGOWIE, obejmującej inwentaryzację przyrodniczą i dendrologiczną, przebieg ścieżek będzie odbywał się w zróżnicowanym terenie z licznymi wzniesieniami oraz zagłębieniami terenu, które często przyjmują formę bagienek lub krótkotrwałych zastoisk wody. Teren ten pokryty jest różnymi typami lasu:

- LMśw – las mieszany świeży

- Lśw – las świeży

- Lw – las wilgotny

- Ol – ols

- OLJ – ols jesionowy

Są to siedliska żyzne, zasobne w składniki pokarmowe oraz wilgotne. Drzewostan stanowi głównie dąb szypułkowy, grab zwyczajny z domieszką lipy drobnolistnej, klona zwyczajnego, świerka pospolitego oraz sporadycznie buka zwyczajnego, brzozy brodawkowatej i wiązu. W warstwie krzewów, która w wielu miejscach jest silnie rozwinięta, występuje leszczyna pospolita, trzmielina europejska, trzmielina brodawkowata oraz podrosty gatunków drzewiastych stanowiących pierwsze i drugie piętro.

Na terenie objętym opracowaniem występuje również roślinność szuwarowa oraz gatunki ruderalne, charakterystyczne dla terenów poddanych działaniu człowieka (przydroża, pobocza drogi wojewódzkiej oraz ulic). Na terenie Parku można również spotkać przedstawicieli gatunków roślin zawleczonych przez człowieka (teren Parku jest też miejscem nielegalnego podrzucania odpadów zielonych z ogródków miejskich).

Planowany przebieg ścieżek wykorzystuje istniejące od lat ścieżki i szlaki komunikacyjne, które wpisane są w krajobraz Parku. Nie przewiduje się wycinki drzew na zaprojektowanej trasie ścieżek w obrębie Parku, choć nie można wykluczyć ewentualnej i niezbędnej wycinki w warstwie krzewów oraz regulacji koron.

Reasumując, można uznać, że

- zarówno flora, jak i roślinność terenu objętego opracowaniem, należą do typowych składników ekosystemów leśnych i szuwarowych Polski północno-wschodniej;

- planowane działania w ramach projektu nie będą miały negatywnego wpływu na istniejące gatunki flory i roślinność terenu Parku.

Charakter inwestycji oraz jej lokalizacja powodują, iż przedsięwzięcie to nie będzie znacząco negatywnie wpływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary, w tym obszary Natura 2000.

Działania na etapie realizacji projektu:

- aby zapobiec płoszeniu chronionych gatunków ptaków i zminimalizować zakres oddziaływania na wędrujące płazy, fragmenty ścieżek, które będą musiały być wykonane poza okresem zimowym należy formować tak, aby jednocześnie oddziaływać na niewielką powierzchnię terenu po przez korytowanie gruntu i jego sukcesywnie niezwłoczne zasypywanie i wykładanie nową nawierzchnią,

- aby zapobiec ewentualnej śmiertelności płazów, do której może dochodzić podczas korytowania ścieżek z powodu wpadania ich przedstawicieli do wykopów, należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzać pozostawione na noc fragmenty wykopów pod nawierzchnię ścieżek, schwytać ewentualnie przebywające w nich płazy i przenieść je poza rejon prac,

# SPOSÓB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane w kontenerach i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i śmieci należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach (segregacja śmieci) i przekazywać do koncesjonowanej firmy w czasie uniemożliwiającym ich nadmiernemu nagromadzeniu.

# WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Działki o nr ewid. 195/1 i 195/2 i 222 obręb 2 miasto Mrągow'0 znajdują się w granicach obszaru ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę wydaje się w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

# WARUNKI OCHRONY P.POŻ

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), obiekt nie wymaga uzgodnienia pod względem p.poż.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach działek inwestora :

195/1, 195/2 i 222 obręb 02 Miasto Mrągowo, powiat mrągowski

Obszar oddziaływania ustalono na podstawie:

- §12, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 69 z późn. zm.)

# OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI O LASACH ORAZ O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

Celem projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie, jest ograniczenie antropopresji na środowisko, w tym na gatunki i siedliska, poprzez właściwe zagospodarowanie Parku im. J. Słowackiego w Mrągowie oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na jego terenie.

Planowane działania w tym obszarze obejmują wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych, poprawę stanu istniejącego parkingu, montaż małej architektury. Planowany przebieg ścieżek wykorzystuje istniejące od lat ścieżki i szlaki komunikacyjne, które wpisane są w krajobraz Parku. Nie przewiduje się wycinki drzew na zaprojektowanej trasie ścieżek w obrębie Parku, choć nie można wykluczyć ewentualnej i niezbędnej wycinki w warstwie krzewów oraz regulacji koron.

Planowany zakres prac nie wiąże się koniecznością odlesienia, wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, przeznaczeniem terenów na cele nieleśne i nie zmienia aktualnego sposobu zagospodarowania terenu.

Zakres projektu jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – tereny usług turystycznych, przyjętego Uchwała Nr XLII/6/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/5/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo oraz Uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów usług turystycznych

Obszar objęty projektem obejmuje tereny określone w ww. mpzp jako:

- ZP1 – zieleń parkowa

- 36.ZP – zieleń parkowa

- 1KP - parking

Ustalenia dla ww. obszarów w mpzp obejmują:

- ZP1:

1. W granicach oznaczonych terenów wprowadza się zakaz zabudowy budynkami.

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 1ZN ustala się możliwość realizacji:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) ścieżek spacerowo-rowerowych,

c) obiektów małej architektury i innych elementów urządzenia terenu wynikających z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych.

- 36.ZP

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36.ZP wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:

1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni parkowej;

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystywaniem terenu, tj. mała architektura, ścieżki piesze i rowerowe, ławki i zadaszone miejsca odpoczynku, oświetlenie;

- KP

Tereny oznaczone symbolem 1KP przeznacza się na realizację i utrzymanie parkingów urządzonych w poziomie terenu, na których zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.

W mpzp zapisano również, że:

Jako obszary przeznaczone do realizacji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 1KD, 2KD i 1E.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych.

W związku z powyższym, zakres projektu oraz opracowana dokumentacja techniczna są zgodne z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o lasach, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także zapisami uproszczonego planu urządzania lasu.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń

mgr inż. Mariusz Tomczuk