Załącznik Nr 5

do umowy nr OP.271.3.2020 z dnia ……...2020 r.

IV. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektów mostowych.

- W czasie użytkowania obiektów należy regularnie kontrolować stan techniczny obiektu oraz elementów jego wyposażenia poprzez prowadzenie podstawowych i rozszerzonych kontroli.

- W trakcie eksploatacji należy badać stan techniczny elementów nośnych oraz jego możliwe odchylenie od pionu. Badania należy przeprowadzać min. raz w roku a także po wyjątkowych zjawiskach atmosferycznych czy obciążeniu tłumem ( imprezy masowe). 
W czasie przeglądów należy niezwłocznie usuwać uszkodzenia mechaniczne.

- Konserwację pokładu drewnianego należ wykonywać 1-2 razy do roku. Na bieżąco i bezzwłocznie należy usuwać zanieczyszczenia pokładu i elementów wyposażenia w tym głównie z odchodów ptactwa.

- Balustrady i wypełnienia balustrad z blachy perforowanej, jako odpowiedzialne bezpośrednio za bezpieczeństwo użytkowników, należy kontrolować nie rzadziej niż 4 razy do roku. Kontrola urządzeń zabezpieczających winna obejmować sprawdzanie kompletności, lokalizację i ocenę uszkodzeń elementów, sprawdzenie stanu zamocowań, lokalizację uszkodzeń eksploatacyjnych powłoki antykorozyjnej. Wykryte nieprawidłowości należy bezwzględnie usuwać na bieżąco, przy zachowaniu wymagań technologicznych, BHP, bezpieczeństwa użytkowania i innych wymagań określonych odrębnymi przepisami.

- Na pomoście-molo zabronione jest przebywanie jednocześnie ilości osób przekraczających normę PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe – Obciążenie” tj. 4kN/m2 oraz wprawianie w ruch poprzez podskakiwanie i bujanie na boki. Obiekt winien być oznakowany i zabezpieczony odpowiednimi znakami.

- Przegląd zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż 2 razy do roku. Ewentualne naprawy eksploatacyjne należy prowadzić 
z wykorzystaniem materiałów użytych przy ich wykonaniu.

- Kontrole stanu urządzeń i przewodów elektrycznych, pozostających na wyposażeniu obiektu należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.

- W okresie zimowym nie należy dopuszczać do oblodzenia pali i innych elementów pionowych.

- Uruchamianie w okresie zimowym oświetlenia LED następuje wyłącznie na ryzyko zarządcy obiektu.

- Umieszczanie na obiektach lub powiązanych z nimi w jakikolwiek sposób elementów obcych, bez pisemnej zgody właściciela, następuje na wyłączne ryzyko zarządcy i może stanowić podstawę rozwiązania umowy.

- Środki chemiczne stosowane w czasie eksploatacji obiektu winny być neutralne dla wszystkich elementów. Obowiązek wykazania ich neutralności spoczywa na zarządcy.                                                                                                             1/2

- Należy założyć/ i prowadzić Książkę/Książki Kontroli i Przeglądów Obiektów, na bieżąco protokołując przeprowadzone czynności kontrolne zgodnie z wymaganiami niniejszej Instrukcji oraz odrębnie obowiązującymi przepisami.

- Stosowanie niniejszej Instrukcji nie zwalnia zarządcy obiektów z odpowiedzialności za znajomość i stosowanie odpowiednich przepisów i norm.

Sporządziła: J. Rypina