OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora – umowa nr 11.PBI.2019 z dnia 26.03.2019 r.

1.2. Dokumentacja archiwalna budynku.

1.3. Wizja lokalna i własne pomiary inwentaryzacyjne.

1.4. Projekt koncepcyjny Adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie na Przedszkole Publiczne nr 2 „Bajka” wykonany przez autorów niniejszego opracowania w czerwcu 2019 r.

1.5. Ekspertyza techniczna warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku – parteru i piwnicy, skrzydła A i B Szkoły Podstawowej nr 1 na Przedszkole Publiczne nr 2 „Bajka” położonego w Mrągowie przy ulicy Kopernika 2, działka nr 29/1 obręb 6, opracowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Kniefela oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wiesława Nowaka w maju 2019 r.

1.6. Wypis i wyrys z mpzp - Uchwała nr XLI/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dn. 28.02.2018 r

1.7. Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr WF82/0000077406/00001/2019/00000 z dn. 18.07.2019r.

1.8. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/050155 z dn. 05.09.2019 r.

1.9. Zmiana do warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/050155 z dn. 30.09.2019r.

1.10. Uzgodnienia techniczne i międzybranżowe.

1.11. Odpowiednie Normy i przepisy branżowe.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem powyższego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy części parteru Szkoły Podstawowej nr 1 na Przedszkole Publiczne nr 2 „Bajka” w Mrągowie przy ul. Kopernika 2. Zakres opracowania obejmuje również zaprojektowanie i dostosowanie dla potrzeb przedszkola zaplecza sportowego w drugim skrzydle budynku Szkoły.

3. Ogólny opis istniejącej konstrukcji budynku.

Budynek Szkoły jest budynkiem wolnostojącym, posiada dwa równoległe skrzydła („A” i „B”) połączone łącznikiem.

Skrzydło A

Budynek powstał w latach 60. XX w. Jest to obiekt 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany nośne z cegły pełnej czerwonej i silikatowej: wewnętrzne gr. 25 cm, zewnętrzne gr. 50 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe jako warstwowe z cegły silikatowej i gazobetonu. Ściany od zewnątrz zostały ocieplone styropianem. Ścianki działowe z cegły pełnej silikatowej lub czerwonej gr. 6 i 12 cm. Stropy z pustaków DZ-3, a w trakcie komunikacyjnym z płyt korytkowych gr. 10cm. Dach płaski, pokryty papą, wykonany w formie stropodachu z pustaków DZ-3, w trakcie komunikacyjnym z płyt korytkowych gr. 10cm.

Skrzydło B

Budynek powstał w latach 90. XX w. Obiekt w części adaptowanej jest 2-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja jest podziemna. Wykonany został w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany zewnętrzne z cegły wapienno-piaskowej gr. 25 cm, w ścianach rdzenie żelbetowe. Od zewnątrz ściany ocieplone styropianem. Ściany wewnętrzne nośne również z cegły pełnej wapienno-piaskowej gr. 25 cm. Ścianki działowe z cegły jak wyżej gr. 6 i 12 cm. Strop ACKERMANA gr. 26 cm. Dach dwuspadowy stromy o konstrukcji stalowej, pokryty płytą warstwową dachową.

4. Ogólny opis robót rozbiórkowych

Z uwagi na odciążenie konstrukcji jak również dla późniejszej możliwości przeprowadzenia robót projektowanych roboty rozbiórkowe dotyczyć będą prac w piwnicy, na parterze oraz na dachu części budynku szkoły przeznaczonej na przedszkole.

- rozbiórka warstw stropowych istniejącego stropu w części projektowanej kuchni

- skucie istniejących tynków wewnętrznych ściennych,

- skucie istniejących tynków wewnętrznych sufitowych,

- rozbiórka warstw dachowych dla posadowienia projektowanych ram stalowych,

- wyburzenia murów, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,

5.1 Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych.

Miejsce prac rozbiórkowych powinno być oznakowane w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem oraz w przypadku odpadających kawałków betonu przed narażeniem na utratę zdrowia. Przed rozpoczęciem rozbiórki proponuje się ustawienie rusztowań, umożliwiających pełny dostęp przy pracach remontowych.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność istniejących ścian murowanych, nośnych.

Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać na zewnątrz. Nie dopuszczać do gromadzenia gruzu na istniejącym stropie co mogłoby doprowadzić do przeciążenia konstrukcji a w dalszej mierze do utraty nośności. Należy stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać miejsca rozbiórki.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

- stosować odpowiednia narzędzia i sprzęt,

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

- stosować środki zabezpieczające pracowników,

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne,

Pracownicy muszą zostać zapoznani z szczegółowym programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2 Szczegółowe wytyczne robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe prowadzić w oparciu i zgodnie z:

- Ustawą z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” (jednolity tekst ustawy Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (jednolity tekst Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Prace rozbiórkowe należy wykonywać w kolejności:

5.2.1 Roboty przygotowawcze.

-należy wyznaczyć miejsce na składowania materiałów z przyszłej rozbiórki,

- stropy obciążające ścianę podstemplować i wyprzeć,

- odłączyć i odciąć wszelkie instalacje będące w kolizji lub zasięgu projektowanych wyburzeń.

5.2.2 Demontaż istniejącego dachu.

Przed przystąpieniem do robót przygotować materiały zabezpieczające (folie) konstrukcje budynku przed ewentualnym zalaniem z wód opadowych. Zdemontować wierzchnie krycie z papy asfaltowej, izolacje termiczną. Po wykonaniu projektowanych robót odtworzyć starannie wszelkie izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.

5.2.3 Rozkucia oraz wyburzenia w ścianach.

Wyburzenia wykonywać przy użyciu młotów mechanicznych. Do wyburzeń można przystąpić dopiero po założeniu projektowanych nadproży stalowych. Gruz z wyburzeń usuwac na bieżąco nie dopuszczając do zalegania na stropie.

5.3 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

5.3.1 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

5.3.2 Miejsce, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować.

5.3.3 Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

5.3.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę.

5.3.5. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę.

5.3.6. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości.

5.3.7. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę.

5.3.8. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.9. Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

5.3.10. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

5.4 Segregacja odpadów, transport, utylizacja.

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku, w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr. 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, niepowodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne, jak elementy metalowe. Pozostałe elementy tj. gruz z warstw posadzki nie nadają się do ponownego wbudowania. Urobek z rozbiórki przeznaczyć należy do utylizacji na najbliższym dostępnym wysypisku śmieci, lub przekazać do odbioru firmie specjalizującej się w wywozie i utylizacji. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewieźć go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi środkami transportu w zależności od wielkości i ciężaru elementów. Maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu.

5.5 Uwagi końcowe dotyczące robót rozbiórkowych.

5.5.1. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.

5.5.2. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem.

5.5.3. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej.

6. Obciążenia przyjęte do obliczeń.

Do obliczeń statycznych przyjęto obciążenia zgodnie z normami :

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. Zmiana PN-80/B-02010/Az1 październik 2006

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

Zmiana PN-77/B-02011/Az1 lipiec 2009

Jako obciążenia zmienne technologiczne przyjęto następujące obciążenia :

- obciążenie użytkowe połaci dachowej                                             - 0,5 kN/m2

- obciążenie użytkowe stropów między kondygnacyjnych (sale)      - 2,0 kN/m2

Obciążenie śniegiem przyjęto jak dla IV strefy śniegowej               - 1,60 kN/m2

Obciążenie wiatrem przyjęto jak dla I strefy wiatrowej	            - 0,30 kN/m2

7. Szczegółowy opis projektowanych elementów konstrukcyjnych.

7.1 Stalowe ramy central wentylacyjnych i klap oddymiających.

Zaprojektowano stalową konstrukcję ram nośnych ze stali konstrukcyjnej S235JR. Przed przystąpieniem do prefabrykacji konstrukcji stalowej ram, zweryfikować wymiary w naturze celem potwierdzenia zaprojektowanej wysokości słupków wsporczych ram oraz rozpiętości w świetle osi ścian nośnych. Z uwagi na istniejącą geometrię budynku należy weryfikować wymiary w naturze.

Ramy zaprojektowane dla przeniesienia obciążenia od obciążeń centralą wentylacyjną, klapą oddymiającą, śniegiem zalegającym na urządzeniach oraz wiatrem.

Ramy mocowane na podporach na kotwy wklejane chemicznie wg. szczegółowych rysunków wykonawczych.

Węzły ram zaprojektowane jako sztywne, elementy ram  połączone ze sobą przez spawanie- spoiną pachwinową na 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów lub spoiną czołową na pełen przetop.

Lokalizacja ram stalowych wg. projektu branżowego wentylacyjnego. Na czas wbudowywania ram stalowych zdemontować warstwy dachowe oraz podkonstrukcje dachu, na czas robót zabezpieczyć dach przed zalaniem opadami atmosferycznymi.

7.2 Wytyczne przygotowania podłoża oraz wykonania powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej.

Projektowaną konstrukcję stalową wykonać:

- w klasie konstrukcjiEXC1,

- spawać w technologii MAG,

- wszystkie projektowane elementy stalowe zabezpieczyć malarsko przeciwko korozji,

-poziom jakości połączeń spawanych- C wg normy PN-EN-5817. Spoiny Kontrolować wg

wytycznych zawartych w PN-EN 1090-2.

- elementy stalowe takie jak: słupy, belki, tężniki, stężenia należy czyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 wg PN-ISO 8501-1, poprzez śrutowanie (piaskowanie). Następnie oczyszczoną konstrukcje należy pokryć powłoką antykorozyjną.

-przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementów należy przeprowadzić po wyschnięciu powłok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej.

-po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzeń powłoki antykorozyjnej powierzchnie elementów należy odtłuścić, oczyścić do wymaganego stopnia czystości, odpylić, po czym nałożyć taką samą warstwę powłoki jak dla pozostałych części konstrukcji.

-zastosowane materiały malarskie, powinny posiadać własności nie gorsze niż materiały podane w poniższej tabeli (równoważne):

PRZYKŁADOWY SYSTEM MALARSKI ANTYKOROZYJNY

UWAGA! Dopuszcza się do zastosowania innego rozwiązania równoważnego

| Nr farby | Rodzaj | Producent | Oznaczenie | Cechy powłoki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwuskładnikowy, grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany poliamidem | Tikkurila Coatings | TEMACOAT GPL-S PRIMER | elastyczna i odporna mechanicznie; zalecana jako „sealer” na powierzchnie cynkowane ogniowo przy rozcieńczeniu 20-30%. do doszczelniania natryskiwanych cieplnie powłok cynkowych. |
|  | Dwuskładnikowa, grubopowłokowa epoksydowa farba nawierzchniowa i między warstwa utwardzana poliamidem | Tikkurila Coatings | TEMACOAT GS 50 | Używana jako powłoka nawierzchniowa lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na ścieranie i agresję chemiczną. Nadaję się do szybkiego przemalowywania i przenoszenia. |

Rozpuszczalniki, utwardzacze i inne materiały malarskie należy stosować ściśle wg wytycznych producentów farb. Dobór kolorów warstw wierzchnich należy uzgodnić z Inwestorem.

8.0. Nadproża stalowe.

Nad projektowanymi oraz istniejącymi otworami drzwiowymi, okiennymi oraz otworami instalacyjnymi w miejscach wskazanych na rzutach montażowych w istniejących murach nośnych zaprojektowano nadproża stalowe (przekroje wg. obliczeń statycznych i rysunków szczegółowych), ze stali S235JRG1. Belki stalowe nośne oczyścić  i zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem malarskim-2 x mini.

Prace przy osadzaniu projektowanych nadproży stalowych wykonać w podanej kolejności:

- podstemplować stropy w rejonie wykonywanego nadproża

- wykuć bruzdę z jednej strony ściany

- osadzić jedną belkę stalową

- wykuć bruzdę z drugiej strony ściany

- osadzić drugą belkę stalową i połączyć belki ze sobą za pomocą śrub

- między górne półki belek i ścianę nad nimi wbijać co 30 cm kliny stalowe

z blachy gr.8mm, szczelinę wypełnić zaprawą niekurczliwą

- usunąć ścianę pod nadprożem

- do spodu belek dospawać przewiązki

- całość zabezpieczyć przed korozją farba podkładowa 2 x minia, osiatkować, wyszpałdować i otynkować.

- stopniowo rozbierać stemplowania, obserwując zachowanie konstrukcji. W razie objawów wskazujących na nieprawidłową pracę konstrukcji, należy przerwać roboty i nie usuwając stemplowań powiadomić nadzór budowlany.

Rzędne osadzania nadproży dostosować do wysokości otworów drzwiowych i okiennych na podstawie projektu architektonicznego.

8.1 Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w ścianach nowowznoszonych wykonać nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych L19, pamiętając o doborze długości belek tak aby ich oparcie na murze nie było mniejsze niż 10cm.

9. Uwagi końcowe.

9.1. Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się opracowanie projektu organizacji placu budowy. W projekcie tym należy przewidzieć usytuowanie zaplecza socjalnego dla pracowników , miejsca składowe dla poszczególnych rodzajów materiałów , usytuowanie węzła betoniarskiego i składowiska kruszyw , ustawienie i organizację pracy. W projekcie tym powinna też zostać określona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe. Przewidzieć też należy ogrodzenie placu budowy.

9.2. Roboty  prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego projektu wykonawczego.

9.3. Dla prawidłowego wytyczenia i stałej kontroli położenia osi konstrukcyjnych budynku, należy zapewnić stałą obsługę geodezyjną budowy.

9.4. Stosować materiały posiadające Świadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W Budownictwie.

9.5. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót lub zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem należy wezwać projektanta konstrukcji, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.

9.6. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych”.

9.7. Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.8. Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej.

9.9. Zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 dla obiektu budowlanego prowadzić należy Książkę Obiektu Budowlanego, w której odnotowywać należy wykonywane okresowo przeglądy stanu technicznego budynku.

9.10. W trakcie prowadzenia robót budowlanych nie naruszać praw osób trzecich.

9.11. Roboty prowadzić przy możliwie bezwietrznej pogodzie.

9.12 Odśnieżanie połaci dachowej.

Śnieg z dachu należy usuwać ręcznie. Odśnieżanie należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormowego obciążenia dachu. Prace należy prowadzić:

- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia pokrycia

- przy zachowaniu przepisów BHP (zgodnie z instrukcją BHP)

Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu. W przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do odśnieżania, plastikowych lub drewnianych. Czynność zgarniania należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając warstwę około 5cm śniegu na dachu, tak aby nie uszkodzić pokrycia.

Odśnieżanie powinno odbywać się w sposób wykluczający pryzmowanie śniegu. Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W takich przypadkach dalszy transport śniegu musi odbywać się sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu.

MRĄGOWO ZNAJDUJE SIĘ W 4 STREFIE OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM

Olsztyn, październik 2019r.                                               opracował: inż. Adam Kacprzyk