WYTYCZNE NASADZANIA DRZEW I KRZEWÓW

I. Materiał do nasadzeń powinien spełniać poniższe kryteria:

- Sadzonki drzew i krzewów szkółkowane.

- Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzoną nazwą gatunku i odmiany.

- System korzeniowy okryty — w donicy lub z bryłą.

- Korona ukształtowana z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku lub odmiany pokroju.

- Sadzonka zdrowa (bez oznak żerowania szkodników i zmian chorobowych), bez uszkodzeń mechanicznych, prawidłowo przechowywana w czasie magazynowania i transportu.

II. Przygotowanie stanowiska do nasadzeń drzewek i krzewów:

  - Odchwaścić glebę na której będą dokonywane nasadzenia.

III. Etapy sadzenia:

  - Wykonanie otworu o wielkości zależnej od wielkości bryły korzeniowej sadzonki. Korzenie sadzonej rośliny muszą spoczywać w nim swobodnie.

  - Zaprawienie dołka żyzną glebą.

  - Na dnie dołka usypanie kopczyka z żyznej gleby, na którym ustawia się pionowo sadzonkę i równomiernie rozkłada korzenie.

  - Przysypanie żyzną glebą bryły korzeniowej, do takiego poziomu, na jakim rosła w szkółce, z jednoczesnym przydeptywaniem, aby ziemia była odpowiednio ubita.

  - Wykonanie misy wokół sadzonki.

  - Podlanie sadzonki.

IV. Zabezpieczenie sadzonki:

- Opalikowanie sadzonki (trzy paliki, taśma lub opaska plastikowa)

- Paliki o średnicy 5-6 cm i wysokości stosownej do wielkości sadzonki, wbite pionowo, stabilnie w ziemię.