TOM 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie, program użytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne	2

1.1.  Przeznaczenie obiektu budowlanego	2

1.2.  Program prac remontowych (szczegółowy opis w punkcie 4.5 opisu)	2

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:	2

2. Zestawienie powierzchni użytkowych wg PN-ISO 9836: 1997	4

3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane	4

3.1. Forma architektoniczna	4

3.2. Funkcja obiektu budowlanego	5

3.3.  Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy	6

3.4. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane	6

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego	7

4.1. Rozwiązania konstrukcyjne podstawowych elementów konstrukcji.	7

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu	8

4.3. Warunki i sposób posadowienia obiektu	8

4.4. Opis stanu istniejącego.	8

4.5. Prace budowlane:	8

5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnością	15

6. Podstawowe dane technologiczne	15

7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego	15

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego	15

8.1. Instalacje sanitarne	15

8.2. Instalacje elektryczne	16

9. Rozwiązania technologiczne	17

10. Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu	17

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu	17

11.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.	17

11.2. Emisja do atmosfery	17

11.3. Odpady	17

11.4. Hałas	17

12.  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii	18

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej	19

14. Spis rysunków	22

## 1. Przeznaczenie, program użytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne

### Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, mający na celu adaptację pomieszczeń północnej części zespołu budynków Ratusza Miejskiego na cele Muzeum, z remontem dziedzińca.

Budynek Ratusza Miejskiego pełni funkcję: parter oraz część piwnic - Muzeum Warmii i Mazur, oddział  - Muzeum w Mrągowie. Na 1. piętrze budynku głównego znajduje się Urząd Stanu Cywilnego.

Poza opisanymi instytucjami w budynku znajduje się kilka lokali użytkowych dostępnych z ulicy (poza opracowaniem).

### 1.2.  Program prac remontowych (szczegółowy opis w punkcie 4.5 opisu)

Zgodnie ze wstępnie zatwierdzoną przez WKZ, pismem z dnia 28 marca 2018r., oraz pozwoleniem  koncepcją projektuje się:

- Prace zewnętrzne:

- Przebudowa dziedzińca

- Montaż dzwonu

- Prace wewnętrzne

- Przebudowa pomieszczeń w budynku północnym

- Przebudowa instalacji

- Prace wykończeniowe

### 1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:

Na podstawie dokumentacji archiwalnej „ Remontu kapitalnego i przebudowy Zespołu Ratuszowego w Mrągowie” autorstwa arch. Anny Damicz-Wejs z sierpnia 1993r.:

Opisywany kwartał zabudowy składa się z następujących budynków:

• Budynek A i B (Ratusz) – usytuowany w południowo – wschodniej części kwartału; funkcja administracyjno – usługowa, budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony,  z wysokim dachem, częściowo użytkowym poddaszem. Konstrukcja: ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej, częściowo konstrukcja mieszana – kamień polny + cegła ceramiczna; ściany pięter z cegły ceramicznej pełnej; stropy – nad piwnicą sklepienia ceglane odcinkowe, częściowo drewniane, pozostałe kondygnacje – stropy drewniane, fragmenty ceglane i żelbetowe; więźba dachowa drewniana, pokrycie – dachówka holenderka na pełnym deskowaniu. Pokrycie wieży zegarowej Ratusza blachą miedzianą; schody – konstrukcja drewniana

- Budynek C – nie dotyczy

- Budynek D – nie dotyczy

- Budynek E i F – usytuowany w północnej części kwartału zabudowy, funkcja usługowo – mieszkalna, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Posadowienie – ławy fundamentowe, płyta na gruncie.  Konstrukcja: ściany z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne – warstwowe: cegła pełna 25 cm, styropian 6 cm, cegła dziurawka 12 cm, warstwy powiązane kotwami; ściany wewnętrzne konstrukcyjne – cegła pełna 25 cm; ściany działowe – cegła dziurawka 12 oraz 6 cm; stropy ognioodporne żelbetowe wylewane; konstrukcja dachu drewniana; piony wentylacyjne murowane z cegły pełnej, schody betonowe wylewane.

Dane liczbowe istniejącego budynku, wg dokumentacji archiwalnej (w ramach niniejszej dokumentacji, wykonano inwentaryzację cząstkową, w strefie objętej opracowaniem):

Powierzchnia zabudowy:

Budynek A – 321,8 m2

Budynek B – 42,1 m2

Budynek C – 66,9 m2

Budynek E i F – 134,7 m2

Łącznie 565,5 m2

Powierzchnia dziedzińca – 88,29 m2

Kubatura całkowita:

Budynek A – 4134 m3

Budynek B – 443 m3

Budynek C – 460 m3

Budynek E i F – 876 m3

Łącznie 5913 m3

Powierzchnia użytkowa:

Budynek A, B, C – 862,4 m2

Budynek E i F – 159,8 m2

Łącznie 1022,2 m2

## 2. Zestawienie powierzchni użytkowych wg PN-ISO 9836: 1997

Projekt niniejszy wprowadza nieznaczne zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu działki, nie zmienia istniejących oraz zatwierdzonych pozwoleniem na budowę zgodnie z Decyzją Starosty Mrągowskiego nr 386/2017/Mrg z dnia 02.10.2017r. gabarytów budynku i wprowadza nieznaczne zmiany  powierzchni użytkowej budynku północnego (korekta ścian działowych).

PU użytkowa po przebudowie zgodnie z decyzją 386/2017/Mrg: 172,19m2

PU użytkowa po przebudowie objętej niniejszą dokumentacją: 167,85m2

| NUMER | NAZWA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| Parter |  |  |
| 0.01 | Komunikacja | 6,56 |
| 0.02 | Pomieszczenie | 9,49 |
| 0.03 | Pomieszczenie | 9,16 |
| 0.04 | BOK | 20,48 |
| 0.05 | Pomieszczenie | 26,05 |
| 0.06 | Hol | 7,14 |
| 0.07 | Toaleta NP/D | 4,05 |
| 0.08 | Toaleta M | 5,62 |
| 0.09 | Pom. gospod. | 3,32 |
| 0.10 | Klatka schodowa | 5,17 |
| 97,03 |  |  |
| Poddasze |  |  |
| 1.01 | Korytarz | 3,95 |
| 1.02 | Komunikacja | 11,40 |
| 1.03 | Pokój | 9,35 |
| 1.04 | Pokój | 16,41 |
| 1.05 | Hol | 2,96 |
| 1.06 | Pokój | 15,00 |
| 1.07 | Toaleta pracowników | 4,25 |
| 1.08 | Magazyn | 7,50 |
| 70,82 |  |  |
| SUMA: 167,85 |  |  |

## 3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane

### 3.1. Forma architektoniczna

Ratusz Miejski w Mrągowie  wybudowany został w latach 1824-25.

W połowie lat 50-tych XIX wieku przebudowano śluzę młyna w Młynowie, co spowodowało obniżenie lustra wody w pobliskim Jeziorze Czos, a to spowodowało pękanie ścian budynku. Ustalono wówczas, że grunt pod Ratuszem zawiera pokłady torfowe. Fundamenty ustabilizowano (podbito), a na ścianach założono metalowe klamry.

W latach 90. XX wieku został przeprowadzony generalny remont z przebudową budynku F - pozostała jedynie ściana północna.

Ratusz jest budowlą wzniesioną w stylu klasycyzującym założoną na planie prostokąta, dwukondygnacyjną, podpiwniczoną z użytkowym poddaszem, pokrytym naczółkowym dachem. Pośrodku kalenicy dachowej mieści się późniejsza, pochodząca z 1908 roku, neobarokowa wieżyczka z zegarem. Czworoboczna sygnaturka z czterema tarczami zegarowymi, zwieńczona jest hełmem, z osadzoną na szczycie iglicą z metalową chorągiewką.

Budynek główny jest podpiwniczony – piwnice pod częścią główną oraz skrzydłem wschodnim to powierzchnie techniczne, gospodarcze, a także 3 sale ekspozycyjne Muzeum, dostępne jedynie z zewnątrz, od strony dziedzińca.

Skrzydło północne zespołu budynków – niepodpiwniczone, kondygnacja przyziemia dostępna do strony ulicy Mały Rynek oraz z dziedzińca.

Bryła – zwarta, z dachem wielospadowym i dziedzińcem.

Uwagi do inwentaryzacji.

Inwentaryzacja uproszczona wykonana została w lutym 2018r. Pomiarów dokonano za pomocą miary stalowej, laserowej, a także elektronicznej obróbki zdjęć elewacji wykonanych metodą cyfrową. Ze względu na wielkość budynku i jego charakter nie było możliwości dotarcia do większości jego elementów. Dotyczy to przede wszystkim wyżej położonych elementów, które nie są możliwe do obmierzenia analogowego bez użycia sprzętu specjalistycznego lub metody fotogrametrycznej.

Pomieszczenia oraz dziedziniec objęty opracowaniem – domierzone z dokładnością ±5cm.

### 3.2. Funkcja obiektu budowlanego

Budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalnej oraz administracyjnej.

Na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ratusza w Mrągowie autorstwa  rzecz. ppoż mgr inż. Adama Mieczkowskiego oraz rzecz. bud. inż. Zbigniewa Kuśmierza:

Cały budynek:

Z informacji uzyskanych od pracowników muzeum wynika, że zwiedzanie zbiorów muzealnych odbywa się w grupach liczących do 30 osób, przy czym możliwe jest jednoczesne zwiedzanie dwóch grup, po jednej na poziomie piwnic i parteru.

W części zajmowanej przez Urząd Stanu Cywilnego (piętro w bryle wschodniej) przewiduje się możliwość przebywania do 20 osób włącznie z interesantami. W części tej zlokalizowana jest również sala ślubów. Maksymalnie w pomieszczeniu może przebywać do 100 osób.

W pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w południowym skrzydle mogą przebywać okresowo pojedyncze osoby.

Łącznie w najbardziej niekorzystnej sytuacji w budynku będzie przebywało jednocześnie do 208 osób,  tym maksymalnie do:

- piwnica – 40 osób,

- parter – 40 osób,

- piętro – 120 osób,

- poddasze – 8 osób,

Średnia ilość osób przebywających w północnej części budynku, objętej niniejszym opracowaniem, nie powinna przekraczać 35 osób.

### 3.3.  Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Planowane prace remontowe nie zmieniają założeń urbanistycznych otoczenia; nie mają także negatywnego wpływu na postrzeganie obiektu jako zabytku. Uporządkowany mały dziedziniec zyska na  szlachetności oraz ma szansę tętnić życiem w sezonie wiosenno-letnim.

### 3.4. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

#### 3.4.1. Spełnienie warunków podstawowych

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;

Projekt remontu budynku został wykonany przez uprawnionych Projektantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami.

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem, nie zmieniają się warunki podstawowe.

Planowane prace poprawiają warunki eksploatacyjne w ramach zakresu planowanych zmian oraz ograniczeń związanych ze statusem obiektu – zabytek.

Bezpieczeństwo pożarowe – opisane szczegółowo w punkcie 13. Warunki ochrony przeciwpożarowej niniejszego opracowania.

#### 3.4.2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

Planowane prace wraz z niewykonanym na dzień opracowywania niniejszej dokumentacji zakresem objętym decyzją 386/2017/Mrg poprawiają warunki użytkowe budynku zgodne z przeznaczeniem obiektu.

#### 3.4.3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

Prace będące efektem niniejszej dokumentacji poprawią warunki utrzymania właściwego stanu technicznego budynku.

#### 3.4.4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

#### Planowane prace wraz z niewykonanym na dzień opracowywania niniejszej dokumentacji a planowanym w najbliższym czasie zakresem objętym decyzją 386/2017/Mrg oraz te będące efektem niniejszej dokumentacji poprawią warunki korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnością poprzez zainstalowanie szybu windowego oraz bezprogowych wejść z poziomu chodnika.

#### Ponadto projektuje się niwelację różnic poziomów w rejonie dziedzińca co ułatwi komunikację między skrzydłami budynku.

#### 3.4.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace będące efektem niniejszej dokumentacji poprawią  warunki BHP.

#### 3.4.6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

#### Nie dotyczy

#### 3.4.7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

#### Budynek Ratusza objęty jest ochroną konserwatorską – wpis do rejestru nr A-1087 z 06.08.1968 r. oraz wpis WKZ z dnia 20.09.1960r wpisujący założenie urbanistyczne Starego Miasta Mrągowa obejmujące obszar wyznaczony kwartałem ulic: Mazurska, 1 Maja, Jeziorna oraz Jezioro Czos wraz z zabytkową zabudową z XVIII-XIX wieku, do rejestru zabytków nieruchomych, a także  archeologicznych decyzją z dnia 13.05.1992r.

#### W załączniku – zalecenia konserwatorskie z  28 marca 2018r.

#### 3.4.8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.

Nie zmienia się.

#### 3.4.9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Wykonano uproszczoną analizę odziaływania – w części opisowej Planu Sytuacyjnego - Zagospodarowania Terenu.

Obszar Odziaływania Obiektu ograniczony jest do obszaru działki 95/2 obręb:05.

#### 3.4.10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

Wykonano opracowanie „Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy” – tom 3 opracowania.

## 4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

### 4.1. Rozwiązania konstrukcyjne podstawowych elementów konstrukcji.

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje się poszerzenie kilku otworów w ścianach konstrukcyjnych  w północnej, budowanej w latach 90ych, bryle budynku.

Zgodnie z projektem konstrukcji mgr inż. Anny Lipko:

Część konstrukcyjna zawiera opracowanie wykonania otworów w ścianach nośnych  – niezbędnego dla realizacji koncepcji architektonicznej .

Materiały:

Beton B25 (C20/25)

Stal profilowa S 235JR  (St3S)

Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia - oraz zgodnie z obowiązującymi normami, zaleceniami i przepisami, a w szczególności z rozporządzeniem ministra infrastruktury   z 6 lutego 2003 r. (Dz. Ustaw Nr 47 poz. 401).

Zastosowane materiały budowlane winny spełniać wymogi określone  art. 10 prawa budowlanego (Dz. Ustaw Nr 89 z 1994 r z późniejszymi zmianami).

### 4.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Przedmiotowy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej i jego posadowienie nie zmienia się.

### 4.3. Warunki i sposób posadowienia obiektu

Rzędna parteru  +/-0,00 = 131,23 m n.p.m

Posadowienie obiektu nie zmienia się, korekcie podlega zero budowlane.

Warstwy nowej nawierzchni dziedzińca – wg projektu szczegółowego.

Nawierzchnia dziedzińca zostaje podniesiona o ok 22cm w stosunku do istniejącego poziomu. Zgodnie z dokumentacją archiwalną z 1993 roku, autorstwa Anny Damicz-Wejs, w ramach prac objętych tamtą dokumentacją obniżono poziom dziedzińca o 30cm w stosunku do stanu poprzedniego, w związku z tym podkreślić należy, że działanie to jest niejako przywróceniem stanu pierwotnego.

### 4.4. Opis stanu istniejącego.

Budynek od początku pełnił podobną rolę – budynku administracyjnego lub kultury.

Główne wejście do części objętej opracowaniem prowadzi po wysokich i stromych schodach od strony wschodniej co uniemożliwia korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

### 4.5. Prace budowlane:

Zakres prac remontowych:

- Przygotowanie przejścia technologicznego od strony ulicy mały Rynek.

- Demontaż elementów wyposażenia dziedzińca: pergola, kwietniki murowane.

- Demontaż kostki brukowej na dziedzińcu oraz skucie schodków wejściowych do drzwi.

- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych.

- Ukształtowanie schodków do piwnicy.

- Budowa kwietników.

- Przeniesienie i korekta studzienki istniejącej na dziedzińcu.

- Wykonanie prac objętych dokumentacją projektową, zatwierdzoną pozwoleniem na budowę zgodnie z Decyzją Starosty Mrągowskiego nr 386/2017/Mrg z dnia 02.10.2017r. (poza aktualnym kosztorysem).

- Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej.

- Naprawy elewacji dziedzińca po wykonanych przebudowach w tym wykonanie pilastru– odtworzeniowo.

- Montaż okna tarasowego – wyjścia z recepcji na dziedziniec.

- Przemalowanie strefy cokołowej – odtworzeniowo.

- Montaż wycieraczek zewnętrznych systemowych.-1 szt

- Wykonanie nowej nawierzchni dziedzińca.

- Zabezpieczenie strefy cokołowej elewacji.

- Nasadzenia  - kwietniki dziedzińca.

- Demontaż wyposażenia we wnętrzu obiektu, w tym drzwi wewnętrznych i ich zabezpieczenie.

- Renowacja okien i wskazanych drzwi wewnętrznych.

- Uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej wg istniejących wzorców (nowe okna).

- Powiększenie otworów we wnętrzu budynku północnego i wyburzenie wskazanych w projekcie ścianek działowych.

- Zamurowanie wejścia od strony chodnika na ulicy Mały Rynek, do obecnego schowka/magazynku oraz powiększenie otworów okiennych w okolicy zamurowywanych drzwi.

- Usunięcie warstw posadzek oraz skucie płyty na gruncie wraz  z wyrównaniem poziomu posadzki schowka/Toalety D/NP.

- Przebudowa schodów wewnętrznych w budynku północnym.

- Wykonanie płyty na gruncie.

- Wymurowanie nowych przewodów wentylacyjnych.

- Montaż większego okna połaciowego w pom. 1.08 na poddaszu.

- Naprawa odtworzeniowa połaci dachowej w strefie przebudowy.

- Docieplenie poddasza nieużytkowego oraz schowka koło pom. 1.08.

- Montaż wyłazu na poddasze.

- Budowa nowych ścianek działowych.

- Przebudowa instalacji c.o. i wod-kan.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

- Montaż nowych drzwi wejściowych od strony północnej.

- Montaż okien.

- Wykończenie posadzek.

- Wykończenie sanitariatów.

- Prace wykończeniowe we wnętrzu.

- Montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, osprzętu.- bez oświetlenia dziedzińca

- Montaż wyposażenia ruchomego sanitariatów.

- Montaż zabudowy recepcji oraz zaplecza socjalnego.

- Montaż drzwi wewnętrznych.

- Przemalowanie odtworzeniowe fragmentu elewacji objętego przebudową od strony północnej.

- Montaż dzwonu.

- Zakup sceny mobilnej.

OPIS PRAC:

- Ze względu na brak innego dojścia na wewnętrzne patio, sugeruje się przygotowanie przejścia technicznego na dziedziniec: demontaż drzwi prowadzących na dziedziniec z dawnej restauracji, demontaż drzwi od strony ulicy, wyburzenie komina; poszerzenie otworów z nadprożami N3, N4, N5, zgodnie z projektem konstrukcji. Zabezpieczenie na okres budowy drzwiami tymczasowymi przed osobami postronnymi.

Zasklepienie otworu po wyburzanym kominie – ognioodporne. Szczegółowe rozwiązanie dobrać po dokonaniu odkrywek w trakcie robót i rozpoznaniu konstrukcji istniejącego stropu. Proponowane rozwiązanie: 2 ceowniki C140 oparte na ścianach nośnych lub  przymocowane do istn. konstrukcji stropu, oraz wypełnienie płytą stropową o grubości 12cm ze zbrojeniem na dolnych stopkach ceowników fi 12 co 12cm.

Ew na parterze dobudować kawałek ściany 25cm - z dokumentacji arch. wynika ze komin obudowany ściankami 12cm. Wszelkie prace wykonywać z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, stemplować strop naokoło przed przystąpieniem do robót. Wypełnienie od góry – legary, wełna mineralna. W razie wątpliwości – konsultować z inspektorem nadzoru.

- Demontaż z utylizacją elementów wyposażenia dziedzińca typu pergola drewniana i obrzeża kwietników; przesadzenie dużych roślin na wskazane przez Inwestora miejsce na terenie miasta; zabezpieczenie roślin mniejszych – do przesadzenia w nowe miejsca zieleni na dziedzińcu.

- Demontaż z utylizacją kostki brukowej na dziedzińcu – ilość ok 75m2; wyburzenie schodków prowadzących do Muzeum (2 sztuki około 1x1,5m), oraz okładziny cokołu z lat 90ych – płytek klinkierowych w ilości około 9m2.

- Po osuszeniu fundamentów wykonanie izolacji po obwodzie dziedzińca – stosować zaprawę wodoszczelną do uszczelnienia ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, o cechach:

- Dobra penetracja w otacząjące materiały - minimum 5cm

- Mrozoodporna, przyczepna i wytrzymała,

- Wodoszczelna na minimum 100m słupa wody.

- Zaprawa odporna na wody gruntowe XA2,

- Odporna na pH > 4,5 do pH 12,5, ścieki bytowe i oleje, roztwór cukru,

- Paroprzepuszczalna,

Roboty powinny być prowadzone w sposób zapewniający nienaruszenie stateczności obiektu.

- Wymodelowanie schodków prowadzących do  niżej położonego miejsca dostępnego z dziedzińca z odwodnieniem obniżenia realizowanym poprzez pozostawienie przestrzeni przepuszczających wodę u podstawy stopni, nawierzchnię przepuszczalną i wyprofilowanie spadków od budynku.

- Projektuje się budowę, zgodnie z dokumentacją, 2 kwietników wygrodzonych szlachetną w odbiorze palisadą betonową, standard Zen, o wymiarach 16,4 x 11 x 60cm w kolorze grafitowym. Ilość elementów palisady – 90sztuk. Izolacje kwietnika – wg dokumentacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Przesunięcie istniejącej studzienki znajdującej się na dziedzińcu obiektu.

- Prace opisane w dokumentacji projektowej zatwierdzonej pozwoleniem na budowę zgodnie z Decyzją Starosty Mrągowskiego nr 386/2017/Mrg z dnia 02.10.2017r. (poza aktualnym kosztorysem), m.in.: przebicie otworów w ścianie od strony dziedzińca, budowa szybu, ustawienie jednostki centralnej klimatyzacji, adaptacja pomieszczenia na BOK z wykonaniem wejścia od strony północnej.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej zgodnie z projektem branżowym. Wszelkie prace prowadzić w sposób maksymalnie oszczędzający dla tkanki zabytkowej obiektu – zasilanie do kinkietu przy wejściu na klatkę schodową budynku południowego doprowadzić od środka budynku, by uniknąć bruzd na elewacji zewnętrznej.

- Naprawy elewacji – w wyniku prowadzonych prac nie uniknie się drobnych uszkodzeń tynku typu baranek. Uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić, doprowadzając do stanu poprzedniego, z odtworzeniem koloru i faktury. Po większych przeróbkach, np. dotyczących poszerzenia otworu, w celu zamaskowania obszaru robót, projektuje się pilaster na elewacji od dziedzińca budynku północnego, nawiązujący do zabytkowych pilastrów na elewacji północnej, od strony ulicy Mały Rynek. Technologia historyczna – nałożenie grubej warstwy tynku z mocnej zaprawy wapienno -cementowej grubości ok.1-1,5 cm ponad lico baranka.

- Projektuje się duże przeszklenie w strefie recepcji; drzwi rozwierne, otwierane do środka, umożliwiające otwarcie recepcji na dziedziniec. Okno drewniane, wykonane na wzór istniejących w obiekcie okien (dotyczy zarówno profili, jak poziomu posadowienia szprosu górnego), kolor – brązowy. Wyjście bezprogowe. Szklenie- szkło bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła – min 1,1 W/m2K, nawietrzaki. Klamka dwustronna, drzwiowa, umożliwiająca otwieranie okna od zewnątrz.

- Ze względu na liczne zacieki oraz planowane prace remontowe na terenie dziedzińca, planuje się przemalowanie strefy wysokiego cokołu dziedzińca na kolor odtworzeniowy – biały. Dołożyć należy starań aby kolor ten nie raził bielą ani świeżością, aby nie było zbyt dużego kontrastu między ścianami pozostającymi, a odnawianymi. Wykonać kilka prób kolorystycznych z różnymi odcieniami bieli. Przed malowaniem usunąć wszelkie porażone biologicznie fragmenty starej farby oraz sprawdzić/poprawić stabilność tynków.

- Montaż wycieraczek - wycieraczki (3 sztuki)  wpuszczane  w podłoże:  2 cm, ze szczotkowymi i gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych, naprzemiennie, połączonych linką stalową, ułożone w profilowanej ramie aluminiowej np. Clean Ryps-Rubber 22 I 12 – BP TECHEM.SA (lub równoważnej) w kolorze czarnym. Dodatkowo – analogiczna wycieraczka przed wejściem głównym do recepcji mocowana w kostce brukowej.

- Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni dziedzińca – zgodnie z zapisem zaleceń konserwatorskich z  28 marca 2018r. – kostka granitowa o grubości 6cm (obciążenia jedynie ruchem pieszym) na podbudowie zapewniającej dobre odprowadzenie wód gruntowych: 30cm żwiru frakcja 30-60mm, na niej warstwa piasku o grubości 2-3cm. Wypełnienie szczelin miedzy kostkami - drobny piasek, drobny żwir granitowy lub mączka granitowa, dzięki czemu otrzymamy nawierzchnię przepuszczalną. W pasie około 50cm od budynku wyrobienie spadków rzędu 1-2% w celu odprowadzenia wody od budynków.

- Ze względu na małe walory estetyczne istniejącego cokołu z płytek klinkierowych, i domniemany brak takiego wykończenia w pierwotnej formie budynku, nie projektuje się odtworzenia cokołu z płytek po podniesieniu poziomu dziedzińca. Projektuje się w zamian zastosowanie preparatów hydrofobowych bryzgoszczelnych np. AHYDROSIL® K, StormDry® Suchy Mur lub inne, na warstwy malarskie cokołu. Wysokość zabezpieczenia – min 30cm.

- Nasadzenia: zakłada się zachowanie i powtórne przesadzenie około 6 roślin z istniejących kwietników. Pozostałe nasadzenia – nowe rośliny, niskie odmiany, zimozielone i płożące lub pnącza, np.

  - 3x Sosna górska ‘Ophir’ (Pinus mugo)

  - 3x  Powojnik wielkopłatkowy ‘Markham Pink’(Clematis macropetala),

  - 3x Wiciokrzew Heckrotta (Lonicera x heckrotii),

  - 3x Krzewuszka (Weigela) 'Styriaca',

  - 3x Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius) 'Aureus',

  - 3x Bluszcz pospolity ‘Gold Heart’ (Hedera helix).

Obsadzić losowo, tworząc mix roślin i kolorów.

- Demontaż i utylizacja wszelkich elementów wyposażenia obiektu wewnątrz – grzejniki, rury, wyposażenie łazienek (kompakty, umywalki), barierki schodów, nieużywana instalacja gazowa, piec gazowy,  lampy. Zdemontować także należy drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, ale w sposób oszczędzający, ponieważ część z nich, po renowacji, użyta będzie ponownie w nowoprojektowanych wnętrzach. Pozostałe – do dyspozycji Inwestora.

- Projektuje się renowację okien i drzwi wewnętrznych (ilości zgodnie z dokumentacją). Wszystkie okna wymagają uszczelnienia i wymiany zwichrowanych elementów, montażu nawietrzaków przeznaczonych do okien drewnianych.

Program prac renowacyjnych polegać będzie na:

  - Usunięciu wszystkich  powłok malarskich do czystego drewna przy pomocy środków ługujących i szlifowania.

  - Uzupełnieniu ubytków w elementach drewnianych i odtworzeniu brakujących elementów np. listwa przymykowa.

  - Wymianie zniszczonych elementów skrzydeł i ościeżnic

  - Dopasowaniu wszystkich styków okiennych

  - Ewentualnej wymianie zniszczonych okuć okiennych z dobraniem metalowych klamek zbliżonych formą do oryginalnych

  - Regulacji zamykania okien i drzwi

  - Szpachlowanie szpachlówką do drzewa, gruntowanie i dwukrotne malowanie okien i drzwi. Kolory – odtworzeniowo - okna w całym obiekcie brązowe, drzwi wewnętrzne - szare.  Do malowania należy użyć  farb kryjących akrylowych lub alkidowych posiadających cechy dyfuzyjne oraz elastyczność po wyschnięciu.

  - Montaż uszczelek gumowych wciskanych w ościeżnicę lub skrzydło okienne

  - Montaż szczotki uszczelniającej od spodu ramiaka drzwi oraz uszczelek gumowych we wrębie na całym obwodzie.

  - Renowacja parapetów wewnętrznych – wg podobnego schematu.

  - W ramach prac renowacyjnych, zamontować nawiewniki (nawietrzaki) w drewnianych ramach okiennych. Nawiewniki powinny być montowane w górnej części okna na wysokości co najmniej 1,8 ponad poziomem podłogi.

W drzwiach pomieszczeń sanitarnych wykonać podcięcia od dołu, o powierzchni ok. 200cm2 zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza.

- Cześć projektowanych, brakujących,  okien i drzwi wewnętrznych wykonać na wzór okien i drzwi istniejących, wg uproszczonych rysunków z dokumentacji oraz wzorców w naturze.

Projektuje się dwa okna proste dwudzielne, przymykowe ze słupkiem ruchomym. Ramy oraz słupek będą posiadały listwy profilowane zgodnie z zachowanym oryginalnym wzorem; jedno z okien w pomieszczeniu BOK objętym dokumentacją z 2017r zostaje trwale zdemontowane – okno to posłużyć winno jako wzorzec do wykonania okien analogicznych, ale o nieco innych wymiarach; okna te zamontowane zostaną w północnej ścianie sanitariatów na parterze; malowane w kolorze jak przy oknach remontowanych.

Ponadto projektuje się okno tzw tarasowe, bezprogowe – opisane w p.11. Okna będą wykonane z drewna klejonego warstwowo, z okuciami obwiedniowymi. Współczynnik przewodności cieplnej okna U nie większy niż 1,1 W/m2*K. Współczynnik przewodności cieplnej okna U nie większy niż 0,9 W/m2*K.

We wszelkich drzwiach wewnętrznych – zarówno nowych jak i po renowacji – projektuje  się wymianę przeszkleń na szkło satynowe, bezpieczne, klejone.

- Wyburzenie oraz wywiezienie i utylizacja ścianek działowych we wnętrzu, oraz powiększenie pozostałych dwóch otworów – N1 i N2, wg projektu konstrukcji.

- Likwidacja magazynku (pom. nr 0.08 w St Istn) polegająca na zaślepieniu wejścia do strony ulicy Mały Rynek – zamurowanie zgodnie z projektem, z wykorzystaniem grubości ściany na wnękę powiększająca przestrzeń projektowanej toalety D/NP.; ponadto projektuje się powiększenie otworu okiennego poprzez wyburzenie części muru pod oknem do wysokości ok 80cm od projektowanej posadzki, oraz wykonanie tego dla drugiego, symetrycznego okna naprzeciwko wejścia do obecnych sanitariatów. Projektuje się tutaj ponadto docieplenie fragmentu ściany po drzwiach, elementami systemowymi - mineralne płyty izolacyjne w ilości około 8m2, grubości 10cm. Dopuszcza się zastosowanie wełny mineralnej na podkonstrukcji.

- Pogłębienie podłogi na gruncie – ze względu na dużą różnicę poziomów i trudność w prawidłowym ukształtowaniu zjazdu dla wózków na dziedzińcu, projektuje się wyburzenie istniejącej podłogi na gruncie (podobnie jak  w pomieszczeniu BOK –decyzja 386/2017/Mrg z 2017r ) i, po wykonaniu instalacji, wykonanie powtórne, około 12cm niżej. Ze względu na nierówny poziom chodnika od strony  ulicy – korekta kostki.

- Obniżenie poziomu podłóg w pomieszczeniach budynku północnego implikuje konieczność korekty stopni schodów wewnętrznych w budynku, polegającą na demontażu stopnic drewnianych, dobudowie 1 stopnia w technologii ognioodpornej (nadlewka betonowa), i wykonanie nowych stopnic z wyrównywaniem poziomu stopni (podkucia, nadlewki, nadbitki), tak aby każdy stopień miał taką samą wysokość, prawdopodobnie około 16,3cm. Projektuje się sosnowe, klejone stopnice, w kolorze naturalnym, nawiązującym do podłóg drewnianych na piętrze. Podstopnice – dla skontrastowania projektuje się podstopnice z gresu grafitowego (stosowanego na ścianach baru w recepcji, zaplecza socjalnego oraz podłóg toalety na piętrze).

- Wykonanie płyty na gruncie - po wykonaniu wszelkich instalacji wylanie podłogi na gruncie zbrojonej przeciwskurczowo np. włóknem Fibermesh - głęboko zbrojącymi włóknami z polipropylenu, które zapobiegają powstawaniu rys i redukują skurcz chemiczny betonu. Wykonać wszelkie niezbędne izolacje: przeciwwilgociową oraz termiczną – około 6cm styroduru plus 10cm pod płytą na gruncie – wg rysunków.

- Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w każdym pomieszczeniu, projektuje się budowę 2 pionów wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad dach i przebiciami w istniejących ścianach. Sugeruje się systemowe pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego przeznaczone do budowy grawitacyjnych systemów wentylacyjnych.

- Z uwagi na zły stan techniczny okna połaciowego w pom. 1.08, projektuje się demontaż istniejącego okna i montaż nowego, większego, z nawietrzakiem, o wymiarach 78x119cm – przed zakupem sprawdzić prawdziwy rozstaw krokwi. Uwaga – wszelkie prace  w rejonie pokrycia dachu wykonywać z poszanowaniem pokrycia – dachówka holenderka-  zabezpieczając dachówki, które będą potrzebne w robotach wykończeniowych.

- Naprawa połaci dachowej po wymianie okna połaciowego, wyburzeniu komina, montażu 2 wywiewek wentylacyjnych. Z uwagi na zakres prac objęty tą oraz poprzednią dokumentacją, zakłada się, że renowacja pokrycia dachowego zostanie wykonana z istniejącej, odzyskanej dachówki, w sposób odtworzeniowy. Naprawie podlegać będzie około 1,5m2 połaci. W przypadku gdyby dachówek zabrakło – zastąpić ja identyczną, nową, mieszając podczas układania nowe ze starym.

- Projektuje się drobne prace termoizolacyjne:

  - Izolacja stropu poddasza – ułożenie warstwy ok 20cm (2x10cm) wełny mineralnej na nieużytkowym stropie – powierzchnia ok. 64m2. Od góry pokryć folią zbrojoną paroprzepuszczalną.

  - Izolacja połaci w niskim schowku koło pom. 1.08 – łącznie około 20cm wełny o powierzchni 10m2 połaci

- Montaż wyłazu na poddasze –  projektuje się montaż systemowego ocieplanego  wyłazu na poddasze nieużytkowe standard Omega STN Termo. Klasa odporności ogniowej EI30, o wymiarach 85x70.

- Projektuje się budowę nowych ścianek działowych  na parterze obiektu, o powierzchni około 20m2 – pustaki silikatowe 10cm. Prace wykonywać zgodnie ze sztuką – kotwienie w ścianach istniejących oraz dylatacje pod stropami; nadproża systemowe, betonowe, tzw Lki.

- Przebudowa instalacji c.o. i wod-kan.- zgodnie z  projektem branżowym. Projektuje się wymianę instalacji c.o – rur i grzejników. Rury prowadzić: na parterze - w warstwach podłogi na gruncie; na poddaszu -  w bruzdach w ścianie, nad podłogą, w strefie cokołowej. W przypadku krzyżowania się rur c.o. z instalacją elektryczną - odizolować rury cieplnie od przewodów: wkuć głębiej przewody elektryczne lub przenieść je wyżej. Montaż nowych grzejników, korekty w instalacjach wod-kan oraz montaż hydrantów – zgodnie z projektem instalacji i sanitarnych – tom 2 opracowania. Cokoły w strefie przebiegu rur c.o. montować na klej. Otwory po instalacjach zaślepić zgodnie ze sztuką budowlaną. W trakcie robót chronić podłogi (deski sosnowe).

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - zgodnie z  projektem branżowym. Instalacje elektryczne prowadzić w bruzdach, podtynkowo - po zakończeniu prac zaszpachlować i doprowadzić do stanu poprzedniego.

- Montaż drzwi zewnętrznych - drzwi wejściowe od strony ulicy Mały Rynek:  min U=1,3W/m2k. Częściowo przeszklone, drewniane, wyposażone w  samozamykacz oraz zamek patentowy. Wyposażone w siłownik z przyciskiem na wysokości około 110cm, ułatwiający wejście osobom na wózku, matkom z dziećmi, osobom starszym. Szyby – sugerowane szkło o klasie zabezpieczenia antywłamaniowego   co najmniej P1/P2,  chroniące także przed zranieniem w razie potłuczenia. Wykończenie zewnętrznego glifu: projektuje się wykończenie opaskami ze styroduru pokrytego dobrej jakości farbą akrylową silikonową przeznaczoną na zewnątrz.

- Montaż okien polegać będzie na zamocowaniu okien do ościeży na łączniki mechaniczne z uszczelnieniem przestrzeni między oknem a ościeżem pianką poliuretanową a następnie zabezpieczenie jej od zewnątrz dyfuzyjną elastyczną wodoodporną  warstwą uszczelniającą  a od wewnątrz  nieprzepuszczającą pary wodnej warstwą tynku zabezpieczoną przed pękaniem i odrywaniem się od izolacyjnej pianki poliuretanowej.

- Wykończenie posadzek: parter – gresy, piętro – deski sosnowe, toaleta - gres; posadzki parter – planuje sie gresy drewnopodobne, fuga szara, rzędu 2mm. Cokoły – poza sanitariatami  - cięte z płyt 20x60 (sugerowany wymiar gresu drewnopodobnego), co oznacza 1,20mb z 1 płyty. Łączna ilość – około 85m2 gresów oraz 70mb cokołów. Podłogi piętro – deski sosnowe – do uzupełnienia po wyburzanych ścianach, całość do renowacji zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wykończenie sanitariatów parter: zgodnie z projektem, oraz zasadami sztuki budowlanej.  Posadzki – gresy drewnopodobne, jak  pozostałych pomieszczeniach. Płytki na ścianach  - białe, gładkie z połyskiem  40x25cm, z dekorami – gresy z podłóg – zgodnie z projektem. Zwrócić uwagę na rozliczenie płytek na ścianach – zgodnie ze strzałkami. Montaż kratek ściekowych oraz złączek. Montaż sprzętów zgodnie ze sztuką i wytycznymi producentów. Projektuje się montaż wieszaczków w toaletach – na torby, plecaki. Min 2 wieszaczki na toaletę.

Wykończenie sanitariatu piętro -  posadzki płyty grafitowe 40x40, ściany – płytki białe ceramiczne, z połyskiem, 40x25cm.

Wyrównanie lica ścian poza płytkami do lica płytek, malowanie pozostałych ścian i sufitów na kolor biały.

- Prace wykończeniowe we wnętrzu:

  - Położenie okładzin gresowych na ścianach zaplecza socjalnego oraz barku kawowego w recepcji

  - Położenie okładziny gresowej na ścianach i podłodze pomieszczenia socjalnego 1.09 na piętrze

  - Renowacja podłóg drewnianych na piętrze obiektu – deski sosnowe – przełożenie w pomieszczeniu 1.04 oraz 1.02, cyklinowanie, lakierowanie – całość. Sugeruje się lakier dwuskładnikowy w półmacie standard APU-2 firmy HartzLack, lub Traffic Bona z podkładem zapewniającym zachowanie naturalnego koloru sosny - Tempo, lub inne o cechach niegorszych.

  - Naprawy ścian i sufitów po przebudowie

  - Malowanie ścian i sufitów – kolor biały, lub wg ustaleń z użytkownikiem.

  - Montaż kratek wentylacyjnych ze wspomaganiem

  - Montaż barierek szklanych na schodach

  - Montaż hydrantów i gaśnic

- Montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, osprzętu. – oświetlenie LED-zestawienie wg projektu elektryki.

przykładowe oprawy:

Oświetlenie  wejścia:

Lampa LEDowa, stylizowana, na przykład Cortina lub analogiczna innych firm.

Oprawy zewnętrzne – przykładowe:

Słupek LED wys. ok. 60cm

Podobny stylistycznie kinkiet LED

- Montaż wyposażenia ruchomego sanitariatów - zgodnie z wytycznymi producentów.

| Toaleta podwieszana | 3 sztuki | Dozownik do mydła w płynie | 3 sztuki |
| --- | --- | --- | --- |
| Stelaż instalacyjny | 3 sztuki | Suszarka do rąk | 2 sztuki |
| Pisuar | 1 sztuka | Dozownik do pap. toalet. | 3 sztuki |
| Umywalki 50cm | 2 sztuki | Dozownik do ręczników papierowych | 3 sztuki |
| Umywalka NP | 1 sztuka | Zlew gospodarczy, montowany na wys 50cm z wylewką ruchomą | 1 sztuka |

- Montaż zabudowy recepcji oraz zaplecza socjalnego.- zgodnie z dokumentacją rysunkową

  - Meble, zabudowa z blatami

  - Zlew – sztuk 2 z wylewką

  - Umywalka z wylewką – sztuk 1

  - Ekspres do kawy

  - Chłodziarka do prezentacji ciast (przeszklona)

Pozostałe elementy wyposażenia – w gestii użytkownika

Ad. 40 Montaż zabudowy pomieszczenia socjalnego 1.09 na piętrze: 2 szafek stojących oraz 2 wiszących o szer 60cm każda, z blatem, montażem zlewu jednokomorowego i oświetlenia podszafkowego

- Montaż drzwi wewnętrznych– wg rysunków oraz istniejących wzorców, z zachowaniem szerokości ram, wielkości kasetonów, dopasowanych do otworów – domiary przed zamówieniem.

- Przemalowanie odtworzeniowe fragmentu elewacji objętego przebudową od strony północnej. Po usunięciu wszelkich odparzonych elementów tynku oraz warstw farby, zagruntować oraz pomalować na farbę dobraną do pozostałych elementów w tym kolorze. Dołożyć należy starań aby kolor ten nie raził bielą ani świeżością, aby nie było zbyt dużego kontrastu między ścianami pozostającymi, a odnawianymi. Wykonać kilka prób kolorystycznych z różnymi odcieniami bieli.

- Montaż dzwonu – zgodnie z dokumentacją fotograficzną archiwalną, od strony północnej, na istniejącym tam wieszaku istniał dzwon – zaginął w latach 90ych. Projektuje się odtworzenie dzwonu, wg szkicu w dokumentacji. Przed zamówieniem domierzyć wieszak z rusztowania, dostosować szczegółowe wymiary dzwonu i ustalić ew jakiś napisy itd. Projektuje się dzwon z najwyższej jakości stopu miedzi i cyny w proporcjach 78:22 bez stosowania domieszek, według tradycyjnej metody ludwisarskiej.

- Projektuje się zakup sceny mobilnej, rozkładanej składającej się z ośmiu elementów systemowych o wymiarach 100x200cm, oraz jednego 100x100, na podwyższeniu rzędu 15-30cm (lub wg oczekiwań kierownictwa Muzeum). Scena ta przechowywana będzie w dostępnej z dziedzińca piwnicy.

## 5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnością

#### Prace będące efektem niniejszej oraz objętej decyzją 386/2017/Mrg z dnia 02.10.2017r dokumentacji zapewniają dostępność do obiektu osobom z niepełnosprawnością poprzez budowę dźwigu osobowego oraz zniwelowanie barier przy wejściach. Na parterze obiektu projektuje się także toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

## 6. Podstawowe dane technologiczne

W budynku projektuje się recepcję z barkiem kawowym – kawa podawana będzie z ekspresu, do niej serwowane będą ciastka dostarczane z zewnątrz, przechowywane w niewielkiej chłodziarce – witrynie chłodniczej eksponującej ciasta.

Wydawanie posiłków – wyłącznie na talerzykach i w kubkach jednorazowych. Sztućce – jednorazowe.

Blat roboczy wyposażony w mały zlewozmywak do mycia drobnego sprzętu, oraz umywalkę do mycia rąk.

Nie dotyczy.

## 7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego

Nie dotyczy.

## 8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje. W ramach niniejszego opracowania, planuje się:

- Przebudowa instalacji c.o. z wymianą grzejników

- Przebudowa inst. wod-kan.

- Zmiany w instalacji elektrycznej i systemu sygnalizacji pożaru

### 8.1. Instalacje sanitarne

Wg arkusza Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych:

Przebudowywany budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Korygowana w ramach opracowania.

Instalacja ciepłej wody użytkowej.

Ciepła woda użytkowa na potrzeby projektowanego budynku przygotowywana będzie w podumywalkowych przepływowych podgrzewaczach wody o mocy 5,5-6kW.

Instalacja hydrantowa.

Z wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilana będzie instalacja hydrantowa obejmująca 2 hydranty DN25 zlokalizowanych zgodnie z częścią rysunkową.

Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie  ścieków z projektowanej instalacji wykonać do istniejącej instalacji z rur kamionkowych.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Wszystkie elementy istniejącego obiegu instalacji grzewczej należy zdemontować. Nowoprojektowany obieg instalacji grzewczej zasilany będzie z instalacji zlokalizowanej w głównej bryle budynku. Ciepło na potrzeby budynku  pochodzi z miejskiej sieci cieplnej. Grzejniki panelowe.

### 8.2. Instalacje elektryczne

Wg Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej.

Zasilanie obiektu

Istniejący budynek Ratusza Miejskiego w Mrągowie przy ul. Ratuszowej 5 zasilony jest linią kablową 0,4kV poprzez złącze kablowe ZK-3a zabudowane na zewnątrz budynku od strony ul. Mały Rynek.

Zasilanie obiektu  - bez zmian.

Projekt obejmuje:

- Wymianę tablicy rozdzielcza TR2

- Instalacje elektryczne na kt składają się:

Instalacje odbiorcze :

Z tablicy TR2 projektuje się następujące obwody:

- instalacji oświetlenia wewnętrznego

- instalacji oświetlenia awaryjnego

- obwód oświetlenia zewnętrznego; sterowanie oprawy oświetlenia zewnętrznego wykonać poprzez zegar astronomiczny;

- obwody gniazd 1-faz. ze stykiem ochronnym ogólnego przeznaczenia

- obwody gniazd 1-faz. ze stykiem ochronnym suszarek do rąk w łazienkach

- obwód gniazd 1-faz. ze stykiem ochronnym na suficie do zasilania punktu dostępowego WI-FI

- obwód 1-fazowy do zasilania napędów drzwi; otwieranie głównych drzwi wejściowych przewidziano przy pomocy przycisków; napęd wyposażyć w zasilanie awaryjne 24V;

- obwód 3 fazowy do zasilania szafki rozdzielczej na dziedzińcu

- obwód przycisku sterowania wyłącznika głównego WG2

- obwody 1-fazowych do zasilania podgrzewaczy wody pod umywalkami

Instalacja oświetlenia:

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych gwarantujących zachowanie wymaganych natężeń oświetlenia:

- komunikacja – 100lx na poziomie podłogi

- sale wystawowe – 300lx (oświetlenie ogólne) + podświetlenie ekspozycji (reflektory szynowe)

- pozostałe pomieszczenia – 200 lx

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym :

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przewiduje się samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z proj. elektr.

Ochrona od przepięć :

Ochrona od przepięć realizowana jest za pomocą istniejących ochronników B+C 50kA/1,5kV, zainstalowanych w rozdzielnicy RG.

Instalacja oświetlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacji należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z akumulatorami, umożliwiającym pracę oprawy po zaniku zasilania przez min. 1 godzinę. Plan rozmieszczenia oraz proponowane typy opraw przedstawiają rysunki zgodnie z proj. elektr..

Instalacja teletechniczna

W skład instalacji teletechnicznej wchodzą:

- instalacja okablowania strukturalnego (LAN)

- instalacja SSWIN

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

Projektuje się System Sygnalizacji Pożarowej w oparciu o cyfrową centralę systemu pożarowego (CSP) z liniami dozorowymi wyposażonych w adresowalne:

- czujki optyczne dymu,

- ręczne ostrzegacze pożarowe,

- sygnalizatory akustyczno-optyczne.

W charakterze zasilania awaryjnego należy zastosować zasilacz pożarowy wyposażony w szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe 12V o łącznej pojemności 38Ah. Przewiduje się 72 godzinny czas dozoru Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

## 9. Rozwiązania technologiczne

W ramach planowanych prac projektowych nie planuje się zmian w tym zakresie.

## 10. Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

Przepisy art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm) zwalniają z obowiązku ustalania charakterystyki energetycznej dla budynków:

- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; (..)

## 11. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budynek istniejący oraz projektowana prace nie stwarzają zagrożenia ekologicznego i nie wywierają ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Projektowane zmiany nie stanowią zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

### 11.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.

Zakres prac nie wypływa na warunki, ilość i sposób odprowadzania ścieków.

### 11.2. Emisja do atmosfery

Zakres prac nie wypływa na warunki emisji do otoczenia.

### 11.3. Odpady

Zakres prac nie wypływa na warunki, ilość i sposób składowania i odbioru odpadów.

.

### 11.4. Hałas

Obiekt nie emituje hałasu i wibracji w stopniu wyższym niż dopuszczalny.

11.5.  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

W wyniku budowy nie nastąpią znaczące zmiany w ukształtowaniu terenu. Planuje się  podniesienie nawierzchni dziedzińca – zostaje ona podniesiona o ok 22cm w stosunku do istniejącego poziomu, ale zgodnie z dokumentacją archiwalną „ Remontu kapitalnego i przebudowy Zespołu Ratuszowego w Mrągowie” autorstwa arch. Anny Damicz-Wejs z sierpnia 1993r.w ramach prac obniżono wówczas poziom dziedzińca o 30cm w stosunku do stanu poprzedniego, w związku z tym podkreślić należy, że działanie to jest niejako przywróceniem stanu pierwotnego.

Nie przewiduje się również zmian dotyczących powierzchni ziemi oraz zanieczyszczeń gleby, wód powierzchniowych oraz podziemnych.

## 12.  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii

Na podstawie Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 02.07.2013r. poz. 762. dokonano:

Analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 rozporządzenia analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło przeprowadza się o ile są dostępne:

- techniczne,

- środowiskowe,

- ekonomiczne

możliwości zaopatrzenia w energię i ciepło.

Do wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło zalicza się (zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 Dz.U. z 02.07.2013r. poz. 762) dostawy energii ze:

- źródeł odnawialnych,

- kogenerację,

- ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe,

- pompy ciepła.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania źródeł odnawialnych:

- kotły na drewno: z uwagi na charakter obiektu, rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony, brak możliwości technicznych

- kotły na słomę: z uwagi na charakter obiektu, konieczność stałej obsługi – nie uzasadnione,

- kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Przy małym wykorzystaniu c.w.u - nieuzasadnione

- spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu,

- energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód,

- kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu układ jest nieekonomiczny,

- systemy fotowoltaiczne: rzadko stosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczoną liczbę dni słonecznych, nieekonomiczne

- elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji,

- pompa ciepła gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy (średnio na 100m rury ułożonej w gruncie uzyskuje się 3 – 5 kW na godzinę), biorąc dodatkowo pod uwagę koszt zakupu urządzeń, inwestycja nieopłacalna,

- energia geotermalna: brak odpowiednich warunków.

WNIOSEK:

W przypadku ocenianej inwestycji „Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie na potrzeby Muzeum” nie istnieją techniczne, środowiskowe ani ekonomiczne możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów dostaw energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracji, ogrzewaniu lokalnemu lub blokowemu oraz wykorzystania pompy ciepła.

Stosowany system – ciepło z sieci miejskiej - pozostaje – jako rozwiązanie optymalne.

## 13. Warunki ochrony przeciwpożarowej

1) powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy budynku:			547,2 m2

Powierzchnia wewnętrzna budynku:	 		1384,8  m2

Kubatura:					5965 m3

Wysokość budynku:				16,38 m - budynek średniowysoki

Ilość kondygnacji podziemnych: 			0

Ilość kondygnacji nadziemnych:			2 (4 w bryle wschodniej i południowej)

Piwnica spełnia definicję kondygnacji nadziemnej. Zgodnie z definicją za kondygnację podziemną uważa się kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację.

Uwaga: zakres projektu obejmuje bryłę północną budynku o powierzchni 221,4 m2. Kwestie dostosowania pozostałych dwóch brył budynku (wschodniej i południowej) do wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej reguluje odrębny projekt zawierający ustalenia „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ratusza w Mrągowie 11-700 Mrągowo ul. Ratuszowa 5” z kwietnia 2018 r. uzgodnionej z Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP.

2) charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych.

Typowa dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. Materiał palny będą stanowiły przede wszystkim elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, takie jak meble drewniane lub drewnopochodne, tkaniny, itp.

3) kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Dla części budynku objętej opracowaniem zlokalizowanej w skrzydle północnym przyjmuje się kategorię zagrożenia ludzi ZL III. W ww. części budynku przewiduje się możliwość przebywania do 30 osób w poziomie parteru i do 5 osób w poziomie piętra.

Pozostała część budynku zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III+ ZL V.

Łącznie w najbardziej niekorzystnej sytuacji w budynku będzie przebywało jednocześnie do 208 osób.

4) przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie oblicza się dla stref zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi.

5) ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W budynku oraz na terenach przyległych nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje się również magazynowania tego typu materiałów.

6) klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „B”.

Poszczególne elementy budynku o wymaganej klasie B odporności pożarowej powinny posiadać następującą odporność ogniową oraz stopień rozprzestrzeniania ognia:

główna konstrukcja nośna 	      	                       – R 120 – NRO

strop		                                              – REI 60 – NRO

ściany zewnętrzne 		                       – EI 60 – NRO

ściany wewnętrzne			– EI 30 – NRO

konstrukcja dachu 		       	– R 30 – NRO

przekrycie dachu 		       	– RE 30 – NRO

Do wykończenia wnętrz zabrania się stosowania materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

7) podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.

Budynek zlokalizowany jest w jednej strefie pożarowej o powierzchni nieprzekraczającej dopuszczalnej dla średniowysokiego budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I + ZL III + ZL V.

8) usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Do budynku od strony zachodniej przylega budynek banku. Od tego obiektu przedmiotowy budynek oddzielony jest ścianami, które spełniają wymagania elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Budynek zlokalizowany jest w wymaganej odległości od innych obiektów. Z trzech stron budynek okalają drogi publiczne.

9) warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane są drzwiami. Przewiduje się zastosowanie otwartej przestrzeni wejściowej z kawiarenką, salą wystaw czasowych i BOK w poziomie parteru, niezamykanej drzwiami od drogi komunikacji ogólnej – uzyskano odstępstwo w ww. zakresie.

Długość przejścia od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub na zewnątrz budynku nie może przekraczać 40 m. Przejścia ewakuacyjne nie mogą prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość drzwi w świetle stanowiących wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną minimum 0,9 m (0,8 m w przypadku gdy w pomieszczeniu nie będzie przebywało więcej niż 3 osoby) – za wyjątkiem uzyskanych odstępstw. Wymagana szerokość dróg ewakuacyjnych 1,4 m (1,2 m w przypadku odcinka drogi przeznaczonego do ewakuacji nie więcej niż 20 osób) – za wyjątkiem uzyskanych odstępstw. Wymagana wysokość dróg ewakuacyjnych 2,2 m z dopuszczalnym obniżeniem do 2 m na odcinku nie dłuższym niż 1,5 m. Wymagana szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku 1,2 m w tym szerokość zasadniczego skrzydła 0,9 m.

10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.

11) dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych.

Należy zastosować następujące urządzenia przeciwpożarowe:

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach wystawowych,

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej,

• instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym,

• system sygnalizacji pożarowej zapewniający ochronę całkowitą obiektu z przesyłaniem sygnałów o pożarze do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie,

System sygnalizacji pożarowej w momencie wejścia w II próg alarmowania powinien powodować:

- uruchomienie systemu transmisji alarmu o pożarze do Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie,

- zadziałanie sygnalizatorów akustycznych,

- zjazd windy na poziom terenu lub (lub w przypadku pożaru na tym poziomie na poziom wyższy) i jej zablokowanie w pozycji otwartej,

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

12) wyposażenie w gaśnice.

Należy zastosować gaśnice według wskaźnika:

- jedna jednostka sprzętu o masie 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

13) przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Źródłem wody do celów ppoż. dla przedmiotowego budynku jest sieć wodociągowa przeciwpożarowa miejska z hydrantami DN-80. Najbliższy hydrant podziemny zlokalizowany jest w ul. Mały Rynek w odległości 12 m od budynku. Drugi najbliższy hydrant podziemny zlokalizowany jest w odległości do 150 m w ulicy Ratuszowej.

Dostęp do budynku dla jednostek ochrony przeciwpożarowej zapewnia istniejący układ drogowy.

14) Inne ważne dane:

Uzyskano dla budynku odstępstwa w zakresie:

1. wymaganych wymiarów schodów,

2. występowania schodów zabiegowych we wschodniej bryle budynku pomiędzy piętrem i poddaszem,

3. wymaganej klasy odporności ogniowej i wymaganego stopnia palności konstrukcji klatki schodowej w bryle południowej oraz biegu schodów pomiędzy piętrem i poddaszem w bryle wschodniej,

4. wymaganej liczby stopni schodów w klatce schodowej pomiędzy piętrem i poddaszem w bryle wschodniej,

5. wymaganej liczby stopni schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku w bryle wschodniej,

6. obowiązku zamknięcia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia w urządzenia oddymiające,

7. wymaganej odległości ściany zewnętrznej stanowiącej obudowę klatki schodowej zlokalizowanej w bryle południowej i prostopadłej do niej ściany zewnętrznej w bryle wschodniej budynku,

8. zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych,

9. wymaganej szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych,

10. wymaganej wysokości dróg ewakuacyjnych,

11. wymaganej szerokości drzwi do pomieszczeń,

12. wymaganej wysokości drzwi wyjściowych z budynku w poziomie piwnic w bryle wschodniej,

13. wymaganej szerokości skrzydła drzwi dwuskrzydłowych w bryle wschodniej,

14. wymaganej szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych w bryle wschodniej i południowej,

15. wymaganego kierunku otwierania drzwi wyjściowych z sali ślubów w bryle wschodniej,

16. wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30 drzwi prowadzących z pomieszczeń na drogi komunikacji ogólnej,

17. zapewnienia wymaganej klasy odporności ogniowej stropów o konstrukcji drewnianej w bryle wschodniej i południowej,

18. zapewnienia wymaganej obudowy poddasza w bryle wschodniej i południowej,

19. obowiązku zamknięcia drzwiami wyjść z pomieszczeń: BOK, kawiarenki i sali wystaw czasowych na drogę komunikacji ogólnej,

Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.81.2018 z dnia 10 sierpnia 2018r

## 14. Spis rysunków

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| PB-RMrg-02 | Rzut przyziemia Ratusza | 1:100 |
| PB-RMrg-03 | Rzut parteru | 1:50 |
| PB-RMrg-04 | Wyburzenie komina | 1:25 |
| PB-RMrg-05 | Rzut poddasza | 1:50 |
| PB-RMrg-06 | Wyburzenie komina | 1:25 |
| PB-RMrg-07 | Rzut dachu | 1:75 |
| PB-RMrg-08 | Elewacja frontowa | 1:100, 1;200 |
| PB-RMrg-09 | Przekrój S1 | 1:50 |
| PB-RMrg-10 | Przekrój S2 | 1:50 |
| PB-RMrg-11 | Przekroje S3, S4 | 1:50 |
| PB-RMrg-12 | Remont schodów wewnętrznych | 1:25, 1;10 |
| PB-RMrg-13 | Rzut dziedzińca | 1:50 |
| PB-RMrg-14 | Dziedziniec – detale. | 1:30, 1:10 |
| PB-RMrg-15 | Detal D2_2 | 1:10 |
| PB-RMrg-16 | Izolacja fundamentów | 1:20 |
| PB-RMrg-17 | Elewacje dziedzińca. | 1:50, 1:100 |
| PB-RMrg-18 | Projekt dzwonu. | 1:10 |
| ## PB-RMrg-19 | ## Oświetlenie parter. | ## 1:50 |
| ## PB-RMrg-20 | ## Oświetlenie poddasze. | ## 1:50 |
| PB-RMrg-21 | Oświetlenie dziedziniec i wejście. | 1:100 |
| ## PB-RMrg-22 | ## Recepcja 0.03_1 | ## 1:25 |
| ## PB-RMrg-23 | ## Recepcja 0.03_2 | ## 1:25 |
| PB-RMrg-24 | Rzut sanitariaty | 1:25 |
| PB-RMrg-25 | Toaleta NP/D 0.07_1 | 1:25, 1:10 |
| PB-RMrg-26 | Toaleta NP/D 0.07_2 | 1:25 |
| PB-RMrg-27 | Toaleta M 0.08_1 | 1:25 |
| PB-RMrg-28 | Toaleta M 0.08_2 | 1:25 |
| PB-RMrg-29 | Pomieszczenie gospodarcze 0.09_1 | 1:25 |
| PB-RMrg-30 | Pomieszczenie gospodarcze 0.09_2 | 1:25 |
| PB-RMrg-31 | Toaleta pracowników 1.07_1 | 1:25 |
| PB-RMrg-32 | Toaleta pracowników 1.07_2 | 1:25 |
| PB-RMrg-33 | Zaplecze socjalne 1.03 | 1:25 |
| PB-RMrg-34 | Zestawienie drzwi zewnętrznych. | 1:25 |
| PB-RMrg-35 | Zestawienie stolarki zewnętrznej. | 1:25 |
| PB-RMrg-36 | Okna do renowacji. | 1:25 |

Legenda do spisu rysunków:

| PB-RMrg-00 | Rysunki zamienne |  |
| --- | --- | --- |
| PB-RMrg-00 | Rysunki pozostające w dokumentacji pierwotnej z 2018r |  |
| ## PB-RMrg-00 | ## Rysunki usunięte |  |

PROJEKTANT