Załącznik do opracowania koncepcji zmiany dokumentacji projektowej wraz z utworzeniem modelu hydrodynamicznego

Dane na potrzeby Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Numer raportu: MRK-KP-O-D002-1

Nr projektu: 	R_180

Data:  		lipiec 2021

Spis treści

1	Krótki opis rozwiązań technicznych do KIP	3

1.1	Osiedle Mazurskie	3

1.1.1	Wariant preferowany	3

1.1.2	Wariant 2	6

1.2	Ul. Brzozowa	7

1.2.1	Wariant 1	7

1.2.2	Wariant 2	8

1.3	Ul. Okulickiego	9

1.3.1	Wariant 1	9

1.3.2	Wariant 2	11

# Krótki opis rozwiązań technicznych do KIP

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu koncepcji zmiany dokumentacji projektowej wraz z stworzeniem modelu hydrodynamicznego dla zadania „Bodowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo”.

Zmiana dokumentacji projektowej obejmuje następujące obszary rozwiązań:

1)	Osiedle Mazurskie i obszar na południe od Jeziora Sołtyskiego,

2)	Parking przy ul. Brzozowej, w pobliżu cmentarza,

3)	Teren zielony pomiędzy ul. Generała Leopolda Okulickiego, a Zachodnią Obwodnicą Mrągowa.

W dalszej części opracowania lokalizacje te będą opisywane w skrócie jako Osiedle Mazurskie, ul. Brzozowa i ul. Okulickiego.

Koncepcja opisuje tylko zmiany względem poprzedniego projektu w opisanych obszarach.

## Osiedle Mazurskie

Zbiornik zlokalizowany na terenie zielonym, na północ od osiedla Mazurskiego. Opady niższe niż deszcz jednoroczny przechodzą przez separator i osadnik, by następnie trafić do pobliskich hydrofitów. Podczyszczone wody opadowe trafiają do Jeziora Sołtyskiego. Połączenie z zbiornikiem retencyjnym w pobliżu bloków na Osiedlu Mazurskim pracuje tylko przy przepływach 1 rocznych lub wyższych.

Z poniższych wariantów rekomenduje się Wariant 1 z uwagi na większą wartość środowiskową (wykorzystanie wód opadowych) i społeczną (koryto z małym przepływem).

### Wariant preferowany

W wariancie tym od istniejącej komory w ul. Osiedle Mazurskie poprowadzony jest kolektor DN1000 w kierunku północnym. Mija istniejącą sieć gazową i ciepłowniczą i łączy się z nowoprojektowaną studnią St1.1. Następnie dalszy przebieg zależny jest od rodzaju opadu.

- Przepływy mniejsze od deszczu 1 rocznego, a w szczególności powstałe z opadu 15 l/s/ha przekierowane są projektowanym kolektorem DN1000 w kierunku nowego separatora i osadnika, wcześniej łącząc się z DN400 z odpływem z pobliskich bloków. Część istniejącej kanalizacji niedaleko pobliskich bloków zostanie unieczynniona.  Po podczyszczeniu część przepływu skierowane jest w kierunku studzienek St1.8 i St1.9, a część zasila zbiornik ZB1.2 zbierający podczyszczoną wodę do ponownego wykorzystania. Wody opadowe dopływające do studzienki St1.9 kierowane są, z ograniczeniem na poziomie 40 l/s do istniejącego koryta z planowanym umocnieniem dna. Wody opadowe dopływają do projektowanych hydrofitów.

- Przepływy większe od 1 rocznego, w początkowej fazie opadu przechodzą przez system opisany w pkt.a). W miarę zwiększającego się dopływu rozpoczyna się przelew z ST1.1 w kierunku projektowanego zbiornika ZB1.1. Duża pojemność zbiornika połączona z małą średnicą wylotu pozwala na zauważalne wypłaszczenie przepływu i jego rozciągnięcie w czasie. Woda z zbiornika przyłączona jest na powrót do projektowanej sieci poniżej separatora i osadnika. W studzience St1.9 przepływ ponad 40 l/s, który trafia do koryta, kierowany jest kolektorem DN500 w kaskadzie. Przed wlotem do hydrofitów łączy się z przepływem z koryta.

W obu powyższych przypadkach wody opadowe trafiają do oczyszczalni hydrofitowej, gdzie po osiągnięciu zadanej rzędnej przelewają się przez zastawkę do pobliskiego istniejącego rowu.  Rów ten w rejonie wlotu z hydrofitów zostanie umocniony. Przewiduje się też inwentaryzację rowu pod kątem drożności i przebudowa istniejącego przepustu DN600 na 2 rury DN600.
Ostatecznie całość wód opadowych trafia do Jeziora Sołtyskiego.

Tabela 1 Parametry rozwiązań koncepcyjnych „osiedle Mazurskie” Wariant preferowany

| Lp. | Obiekt | Parametr | Wymagania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik modułowy | Funkcja | Zbiornik służy do przetrzymania wód deszczowych i opóźnienia spływu do niżej położonych kanałów |  |
|  |  | Lokalizacja | Teren zielony w okolicy ulicy Osiedle Mazurskie |  |
|  |  | Lokalizacja na działkach | Na działkach Gminy Miasta Mrągowo o numerach ewidencyjnych | 41/16 |
|  |  | Pojemność | Pojemność czynna zbiornika | 1150 m3 |
|  |  | Układ i rodzaj | Zbiornik retencyjny podziemny, w układzie przepływowym, składający się z 2 jednakowych komór |  |
|  |  | Wymiary | Długość Szerokość Wysokość | 40,5 m 6 m 3 m |
|  |  | Rzędne | Średnia rzędna terenu Maksymalna rzędna zw. wody w zbiorniku Rzędna dna zbiornika | 150,50 m n.p.m. 148,90m n.p.m. 146,30 m n.p.m. |
|  |  | Napełnianie | Napełnianie grawitacyjne, przez: - rurę DN 1000 mm |  |
|  |  | Opróżnianie | Opróżnianie grawitacyjne, przez: - rurę DN 500 mm z ruchomą zastawką - rurę DN 500 mm jako przelew awaryjny |  |
|  | Zbiornik infiltracyjno-retencyjny z nasadzeniem hydrofitów | Funkcja | Dodatkowe podczyszczenie wód przed wprowadzeniem do rowu |  |
|  |  | Lokalizacja | Podnóże skarpy pod osiedlem Mazurskim |  |
|  |  | Lokalizacja na działkach | Na działkach Gminy Miasto Mągowo ul. Królewiecka 60A, Miasto Mrągowo o nr | 41/16 |
|  |  | Pojemność | Pojemność czynna | 800 m3 |
|  |  | Układ i rodzaj | Niecka wypełniona hydrofitami, w układzie przepływowym |  |
|  |  | Wymiary | Powierzchnia Głębokość | 1400 m2 0,6 – 1,0 m |
|  |  | Rzędne | Średnia rzędna terenu Maksymalna rzędna zw. wody w zbiorniku Rzędna dna zbiornika | 128,00 m n.p.m. 127,85 m n.p.m. 127,00 m n.p.m. |
|  |  | Napełnianie | Napełnianie grawitacyjne od strony zachodniej i południowej |  |
|  |  | Opróżnianie | Opróżnianie grawitacyjne, przez zastawkę na rzędnej 127,20 do rowu |  |
|  | Rów na skarpie | Funkcja | Stałe odprowadzenie wód do 40l/s |  |
|  |  | Lokalizacja | Odcinek na skarpie pomiędzy zbiornikiem a zbiornikiem infiltracyjno-retencyjnym z nasadzeniem hydrofitów |  |
|  |  | Lokalizacja na działkach | Na działkach Gminy Miasto Mągowo ul. Królewiecka 60A, Miasto Mrągowo o nr | 41/16 |
|  | Zbiornik modułowy (mały) | Funkcja | Zbiornik retencji wód opadowych do powtórnego wykorzystania |  |
|  |  | Lokalizacja | Teren zielony w okolicy ulicy Osiedle Mazurskie |  |
|  |  | Lokalizacja na działkach | Na działkach Gminy Miasto Mągowo ul. Królewiecka 60A, Miasto Mrągowo o nr | 41/16 |
|  |  | Pojemność | Pojemność czynna zbiornika | 50 m3 |
|  |  | Układ i rodzaj | Zbiornik retencyjny podziemny |  |
|  |  | Rzędne | Maksymalna rzędna zw. wody w zbiorniku Rzędna dna zbiornika | 147,50m n.p.m. 145,50 m n.p.m. |
|  |  | Napełnianie | Napełnianie grawitacyjne, przez: - rurę DN 315 mm |  |
|  |  | Opróżnianie | Wypompowywanie |  |
|  | Rów odprowadzający do jeziora Sołtyskiego | Funkcja | Odprowadzenie nadmiaru wód ze zbiornika infiltracyjno-retencyjnego z nasadzeniem hydrofitów do jeziora Sołtyskiego |  |
|  |  | Lokalizacja | Odcinek od zbiornika infiltracyjno-retencyjnego do jeziora Sołtyskiego |  |
|  |  | Parametry | Długość Szerokość w dnie Spadek skarp Wysokość napełnienia max | 140 m 1 m 1:1,5 0,6 m |
|  |  | Obiekty na rowie | Przepust 2xDN600 |  |
|  |  | Lokalizacja na działkach | Na działkach Gminy Miasto Mągowo ul. Królewiecka 60A, Miasto Mrągowo o nr | 42/14 |

### Wariant 2

Wariant ten jest tożsamy z Wariantem 1 z dwoma modyfikacjami:

- Brak dodatkowego zbiornika ZB1.2 na podczyszczone wody do ponownego wykorzystania

- Przepływ nie zostaje rozdzielony na przepływ korytem i rurowy. Przewidziane jest tylko jest wykorzystanie tylko kolektora w kaskadzie.

## Ul. Brzozowa

Na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Brzozowej w studzience St2.1 następuje przekierowanie przepływu. Dalszy przebieg kanalizacji Kd500 zostaje unieczynniony, a przepływ zostaje przekierowany nowoprojektowaną rurą DN400 w kierunku zbiornika. Zredukowany przepływ zostaje podczyszczony w separatorze i osadniku, a następnie trafia do hydrofitów w pobliżu Jeziora Sołtyskiego.

Z poniższych wariantów rekomenduje się Wariant 1 z uwagi na większą łatwość wykonania. Wąska przestrzeń z dużym spadkiem premiuje wykorzystanie rozwiązania rurowego. Wybór wariantu 1 pozwala też na redukcję kolizji z istniejącymi sieciami.

### Wariant 1

Na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Brzozowej w studzience St2.1 następuje przekierowanie przepływu. Dalszy przebieg kanalizacji Kd500 zostaje unieczynniony, a przepływ zostaje przekierowany nowoprojektowaną rurą DN400 w kierunku zbiornika rurowego. Projektowany zbiornik znajdować się będzie pod istniejącym parkingiem. Z powodu dużego spadku terenu, zbiornik zostanie podzielony na 3 segmenty, każdy znajdujący się znacznie niżej od poprzedniego. Pomiędzy segmentami znajdować się będzie zastawka ograniczająca przepływ i zwiększająca wykorzystanie dostępnej objętości. W przypadku przepełnienia segmentu zbiornika nastąpi przelanie się wód przelewem pomiędzy segmentami, ułożonym w górnym obszarze zbiornika. W studzience St2.3 nastąpi połączenie z przepiętym odcinkiem sieci od studzienki St2.5. Całość wód z opadu 15 l/s/ha po przejściu przez regulator przepływu trafi do osadnika i separatora. Wody nadmiarowe w przypadku dużych deszczy nawalnych występujących rzadziej niż 1 raz na rok przejdą przez przelew awaryjny omijający projektowany separator i osadnik. W dalszym etapie przepływ nastąpi w kolektorze zaprojektowanym w projekcie „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowa”. Następnie wody opadowe trafią do hydrofitów opisanych w rozwiązaniu dla Osiedla Mazurskiego.

Tabela 2 Parametry zbiornika „ul. Brzozowa” Wariant 1

| Lp. | Parametr | Wymagania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcja | Zbiornik służy do przetrzymania wód deszczowych i opóźnienia spływu do niżej położonych kanałów |  |
|  | Lokalizacja zbiornika | Parking przy ulicy Brzozowej |  |
|  | Lokalizacja na działkach | Na działkach Gminy Miasta Mrągowo o numerach ewidencyjnych | 39 |
|  | Pojemność zbiornika | Pojemność czynna zbiornika | 160 m3 |
|  | Układ i rodzaj zbiornika | zbiornik zamknięty podziemny, wielokomorowy, wykonany z rur wielkośrednicowych z zastawkami pomiędzy |  |
|  | Wymiary zbiornika | część A: rura DN 2000 mm część B: rura DN 2000 mm część C: rura DN 2000 mm | L=17 m L=17 m L=17 m |
|  | Rzędne | Średnia rzędna terenu (projektowana) Maksymalna rzędna zw. wody w zbiorniku Rzędna dna zbiornika | 140,00 m n.p.m. 139,20 m n.p.m. 137,20 m n.p.m. |
|  | Napełnianie zbiornika | Napełnianie grawitacyjne, przez: część A |  |
|  | Opróżnianie zbiornika | Opróżnianie grawitacyjne, przez: część C |  |

### Wariant 2

Wariant ten jest tożsamy z Wariantem 1 z modyfikacją polegającą na zamianie zbiornika rurowego na zbiornika prefabrykowany betonowy.

## Ul. Okulickiego

Koncepcja rozpoczyna się od studzienki D43 projektowanej według projektu „Budowa głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowa”.

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem retencji i powtórne dołączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej pod Zachodnią Obwodnicą Mrągowa.

Dalszy przebieg projektowanej sieci jest tożsamy z ww. projektem z modyfikacją średnicy kolektora oraz wydatku urządzeń podczyszczających z dopływem do Jeziora Juno.

Z poniższych wariantów rekomenduje się Wariant 1. Wcześniejsze przekierowanie wód opadowych do zbiornika mogłoby nie zmniejszyć średnic kolektorów powyżej Zachodniej Obwodnicy Mrągowa, a wymagałoby zastosowania urządzeń podczyszczających przed wlotem i zastosowania awaryjnego ich obejścia w przypadku dużych (5/10 letni) opadów.

### Wariant 1

W wariancie 1 przewiduje się przyłączenie do projektowanej studzienki D43 istniejącej sieci z zachodniej strony. Następnie nowoprojektowany kolektor przekieruje całość przepływu do studzienki St3.1. W przypadku niskich przepływów, m.in. przepływu wynikającego z opadu 15 l/s/ha, wody opadowe zostaną przekierowane nowoprojektowanym kolektorem DN400 w kierunku północno-zachodnim. Nowy kolektor zostanie przyłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej pod Zachodnią Obwodnicą Mrągowa.

Przebieg kolektora przebiegać będzie następnie zgodnie z projektem „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” , ale ze zredukowaną średnicą na DN800. Zmniejszone przepływy wpłyną też na redukcję urządzeń podczyszczających. Proponowany separator i osadnik należy zmniejszyć do Qnom = 150 l/s.

Dla deszczów nawalnych przekraczających intensywność deszczu 1-rocznego część przepływu zostanie przekierowana z studzienki St3.1 do St3.2 i do wlotu do nowoprojektowanego zbiornika otwartego. Wyżej usytuowane wloty i wyloty powodują przetrzymanie części zgromadzonej wody opadowej. W dłuższym okresie czasu ulegnie ona infiltracji i powolnemu odparowaniu. W przypadku przekroczeniu dostępnej objętości przelew na wylocie przekieruje wody w kierunku studzienki St3.7 i analogicznie jak w poprzednim przypadku istniejącą kanalizacją deszczową pod Zachodnią Obwodnicą Mrągowa.

Tabela 3 Parametry rozwiązań koncepcyjnych ul. Okulickiego

| Lp. | Parametr | Wymagania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcja | Zbiornik służy do retencjonowania wód deszczowych i zatrzymania odpływu z wyżej położonych kanałów deszczowych w trakcie deszczy nawalnych |  |
|  | Lokalizacja zbiornika | Teren zielony pomiędzy ulicami Generała Leopolda Okulickiego a Zachodnią Mrągowa |  |
|  | Lokalizacja na działkach | Na działkach Gminy Miasta Mrągowo o numerach ewidencyjnych | 74/68 |
|  | Pojemność zbiornika | Pojemność czynna zbiornika | 1780 m3 |
|  | Układ i rodzaj zbiornika | Zbiornik otwarty |  |
|  | Wymiary zbiornika | powierzchnia zbiornika głębokość czynna zbiornika | 12500 m2 0,2 m |
|  | Rzędne | Maksymalna rzędna zw. wody w zbiorniku Rzędna dna zbiornika | 125,30 m n.p.m. 125,00 m n.p.m. |
|  | Napełnianie zbiornika | Napełnianie grawitacyjne, przez: - rurę DN 500mm przyłączoną do kolektora DN1200 |  |
|  | Opróżnianie zbiornika | Opróżnianie grawitacyjne, przez: - rurę DN 400mm przyłączoną do kolektora DN400 |  |

Tabela 4 Parametry rozwiązań koncepcyjnych zamiennych pomiędzy zachodnią obwodnicą Mrągowa a jeziorem Juno

| Lp. | Obiekt | Parametr | Wymagania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolektor deszczowy wraz z wylotem do jez. Juno | Funkcja | Odprowadzenie wód deszczowych |  |
|  |  | Lokalizacja | Pomiędzy zachodnią obwodnicą Mrągowa a jeziorem Juno |  |
|  |  | Parametry: | Średnica Długość | DN800 424 m |
|  |  | Zmiana w stosunku do poprzedniego projektu | Średnica zmniejszona z DN1200 na DN 800 |  |
|  | Układ podczyszczający | Funkcja | Podczyszczanie wód deszczowych |  |
|  |  | Lokalizacja | Pomiędzy zachodnią obwodnicą Mrągowa a jeziorem Juno |  |
|  |  | Parametry: | Przepływ nominalny | 0,15 m3/s |
|  |  | Zmiana w stosunku do poprzedniego projektu | Zmniejszenie przepływu nominalnego z 300 l/s na 150 l/s |  |

### Wariant 2

Wariant ten przewiduje modyfikację Wariantu 1 i obniżenie rzędnej wlotowej do zbiornika otwartego, a przez to częstsze napełnianie zbiornika. Wariant ten przewiduje montaż separatora i osadnika przed wlotem do zbiornika.